ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Махнёвского муниципального образования

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Том 2

Часть 2

Заказчик: Администрация Махневского муниципального образования

(Муниципальный контракт №11/82 от 17.06.2011 г.)

Екатеринбург 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Махнёвского муниципального образования

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Том 1

Часть 2

Заказчик: Администрация Махневского муниципального образования

(Муниципальный контракт №11/82 от 17.06.2011 г.)

И. о. начальника ОТП									И. С. Ушкало

Главный градостроитель отдела								С.И.Санок

Главный градостроитель проекта								С.В.Токарев

Екатеринбург 2013

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

2.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Махневского муниципального образования	4

2.1. Общие положения	4

2.2. Экономическое развитие Махневского муниципального образования. Прогноз численности населения	4

2.2.1. Предпосылки изменения численности населения муниципального образования	4

2.2.2. Прогнозы изменения численности населения муниципального образования  по сельским администрациям	7

2.3. Обоснование жилищного строительства на территории Махневского муниципального образования	47

2.4. Земельные ресурсы	53

2.4.1. Предложения по переводу земель в иные категории	53

2.4.2. Предложения по установлению границ населенных пунктов	56

2.5. Планируемое функциональное зонирование территории Махневского муниципального образования	78

2.5.1. Жилая зона	78

2.5.2. Общественно-деловая зона	79

2.5.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны	85

2.5.4. Развитие транспортной инфраструктуры	86

2.5.5. Развитие инженерной инфраструктуры	87

2.5.6. Развитие зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий	110

2.5.7. Зона специального назначения	111

2.6. Проектное использования территории Махневского муниципального образования. Категории земель	112

IV. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Махневского муниципального образования на комплексное развитие территорий	113

1. Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию	117

1.1. Защита атмосферного воздуха	117

1.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов	121

1.3.Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами	123

1.4. Развитие системы обращения с отходами	127

V. Сведения об объектах федерального и регионального значения, планируемых для размещения на территории Махневского муниципального образования утвержденных документами территориального планирования Российской Федерации и документами территориального планирования Свердловской области	128

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	128

1. Чрезвычайные ситуации природного характера	128

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	129

3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	131

VII. Основные технико-экономические показатели	136

VIII. Приложения	138

2.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Махневского муниципального образования

2.1. Общие положения

Территория Махнёвского муниципального образования расположена на севере Алапаевского муниципального образования Свердловской области и граничит на севере с Серовским городским округом, на северо-западе – Верхотурским городским окургом, на северо-востоке – с Гаринским городским округом. Основные населенные пункты Махневского муниципального образования расположены по берегам рек Тагил и Тура (за исключением некоторых поселков). Основными каналами сообщения с центром муниципального образования (п.г.т. Махнёво) является железная дорога, автодорога регионального значения р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнево - с. Болотовское. Общая протяженность региона с севера на юг составляет 40 км, с запада на восток – 60 км. Площадь муниципального образования 5125,39 квадратных километров (57,5 % от общей площади Алапаевского муниципального образования). Районный центр – г. Алапаевск, областной центр – г.  Екатеринбург, год основания Махнёвского муниципального образования 2009-й.

Территория Махнёвского муниципального образования находится в районе значительного нарастания влияния Приморского Урала и поэтому существенно отличается по погодно-климатическим условиям от основной территории Алапаевского муниципального образования в сторону ужесточения факторов, определяющих развитие сельскохозяйственного производства, и всегда считалась преимущественно лесным краем, где основным видом деятельности была лесозаготовка.

2.2. Экономическое развитие Махневского муниципального образования. Прогноз численности населения

2.2.1. Предпосылки изменения численности населения муниципального образования

Население Махневского муниципального образования на 01.01.2011 составляет 7569 человек из них мужчины 46,9% и женщины 53,1 (Таблица 70).

Демографическая ситуация в муниципальном образовании продолжает характеризоваться тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности. За 2010 год в муниципальном образовании родился 81 ребенок, на 18 детей меньше к уровню 2009 года. Умерло 130 человек, на 12 человек меньше, чем в 2009 году. Смертность превышает рождаемость на 49 человек (Таблица 71).

Другим фактором снижения численности населения муниципального образования является миграционный отток. На территорию муниципального образования в 2011 году приехало 79 человек, выбыло 114 человек (таблица 71).

Таблица 70

Численность населения Махневского муниципального образования по населённым пунктам на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование территориального органа (территориального структурного подразделения) | Наименование и кол-во населенных пунктов на территории Махневского МО | Численность постоянно проживающего населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Махневская поселковая администрация | п.г.т. Махнево | 3392 |
|  |  | п. Ерзовка | 46 |
|  |  | д. Шмакова | 7 |
|  |  | Всего: 3 | 3445 |
| 2. | Измоденовская сельская администрация | с. Измоденово | 605 |
|  |  | д. Трескова | 81 |
|  |  | с. Шипицыно | 9 |
|  |  | д. Колесова | 1 |
|  |  | д. Тычкина | 15 |
|  |  | п. Мугайское | 6 |
|  |  | с. Комарово | 1 |
|  |  | Всего:7 | 718 |
| 3. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское | 481 |
|  |  | д. Луговая | 22 |
|  |  | д. Ложкина | 50 |
|  |  | д. Пурегова | 7 |
|  |  | д. Турутина | 2 |
|  |  | Всего: 5 | 562 |
| 4. | Мугайская сельская администрация | с. Мугай | 557 |
|  |  | д. Анисимова | 54 |
|  |  | д. Маскалка | 0 |
|  |  | д. Плюхина | 4 |
|  |  | д. Толмачева | 13 |
|  |  | д. Толстова | 2 |
|  |  | Всего: 6 | 630 |
| 5. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское | 95 |
|  |  | Всего:1 | 95 |
| 6. | Муратковская сельская администрация | п. Муратково | 346 |
|  |  | Всего:1 | 346 |
| 7. | Санкинская сельская администрация | п. Санкино | 572 |
|  |  | д. Афончикова | 18 |
|  |  | д. Новоселова | 26 |
|  |  | п. Плантация | 0 |
|  |  | с. Болотовское | 50 |
|  |  | Всего: 5 | 666 |
| 8. | Хабарчихинская сельская администрация | п. Хабарчиха | 344 |
|  |  | Всего:1 | 344 |
| 9. | Калачинская сельская администрация | п. Калач | 53 |
|  |  | Всего:1 | 53 |
| 10. | Большеерзовская сельская администрация | д. Большая Ерзовка | 126 |
|  |  | д. Горсткина | 5 |
|  |  | д. Карпихина | 29 |
|  |  | д. Гора Коробейников | 18 |
|  |  | Всего:4 | 178 |
| 11. | Кокшаровская сельская администрация | д. Кокшарова | 111 |
|  |  | д. Подкина | 41 |
|  |  | д. Трошкова | 46 |
|  |  | д. Перевалова | 37 |
|  |  | д. Боровая | 0 |
|  |  | Всего:5 | 235 |
| 12. | Таежная сельская администрацмя | п. Таежный | 297 |
|  |  | Всего:1 | 297 |
|  | ИТОГО: | 40 | 7569 |

Таблица 71

Численность населения муниципального образования,

показатели естественного и миграционного прироста в 2008 – 2011 гг.

| Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения, тыс. чел. | 8151 | 7944 | 7550 | 7569 |
| Родившееся, количество чел. | н.д. | 99 | н.д. | 81 |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | н.д. | 12,5 | н.д. | 10,7 |
| Умершие, количество чел. | н.д. | 142 | н.д. | 130 |
| Коэффициент смертности (на 1000 чел.) | н.д. | 17,9 | н.д. | 17,2 |
| Коэффициент естественной убыли (на 1000 чел.) | н.д. | -5,4 | н.д. | -6,5 |

Возрастная структура населения характеризуется стабильно высоким числом пенсионеров. Тенденция старения населения приводит к увеличению доли пенсионеров, уменьшению доли детей и трудоспособного населения, что со временем может привести к дефициту рабочей силы, к перегрузке систем здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения (таблицы 72 и 73).

Таблица72

Динамика изменения населения муниципального образования по основным возрастным группам за период 2008-2011 гг.

|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, в т.ч. в возрасте: | 8151 | 7944 (100%) | 7550 | 7569 (100%) |
| - моложе трудоспособного | н.д. | 1660 (20,9%) | н.д. | 1270 (16,8%) |
| - в трудоспособном | н.д. | 4535 (57,1%) | н.д. | 4181 (55,2%) |
| - старше трудоспособного | н.д. | 1749 (22,0%) | н.д. | 2118 (28,0%) |

Таблица 73

Население по основным возрастным группам на 01.01.2011 г.

| Население муниципального образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года), всего | человек | 7569 |
| в том числе городское | человек | 3392 |
| сельское | человек | 4177 |
| Количество детей, всего | человек | 1270 |
| в том числе в возрасте до 1 года | человек | 85 |
| в возрасте 1 - 6 лет включительно | человек | 602 |
| в возрасте 7-15 лет | человек | 583 |
| в возрасте 16 -17 лет | человек | 124 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) | человек | 4181 |
| Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) | человек | 2118 |
| Распределение трудовых ресурсов (на начало года) |  |  |
| Численность экономически активного населения | человек | 5091 |

2.2.2. Прогнозы изменения численности населения муниципального образования  по сельским администрациям

Вариант 1

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы (Диаграмма 3):

- изменение численности населения муниципального образования показывает устойчивую тенденцию к его сохранению.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения муниципального образования на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на логарифмической зависимости (Диаграмма4).

Логарифмическая зависимость показывает тенденцию уменьшения населения по естественным и механическим причинам на период 2020 г. до уровня 6980 человек, на период 2030 г. до уровня 6720 человек.

Диаграмма 3: Динамика изменения численности населения Махневского МО за период 2008 – 2011 гг.

Диаграмма 4: Прогноз численности населения Махневского муниципального образования на 2011 – 2030 гг. (логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Представленные данные позволяют спрогнозировать изменения численности населения муниципального образования к 2020 году и на расчётный период по поселковой и сельским администрациям в частности.

Махневская поселковая администрация

Махневская поселковая администрация является административным и социально-экономическим центром. Численность постоянного населения по данным администрации Махневского муниципального образования на 01.01.2011 составляет 3445 человек. В состав поселковой администрации входят три населенных пункта: п.г.т. Махнево – 3392 человека, п. Ерзовка – 46 человек и д. Шмаково – 7 человек. Данные по возрастному составу представлены в таблице 75.

Таблица75

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 32 | 17 |
| 1-3 года | 204 | 106 |
| 4-5 лет | 94 | 50 |
| 6 лет | 48 | 21 |
| 7-15 лет | 323 | 147 |
| 16-17 лет | 85 | 45 |
| 16-54 года ж. | 937 | 937 |
| 16-59 лет м. | 942 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 880 | 563 |

Изменения численности населения Махневской поселковой администрации в период с 01.01.2008 – 01.01.2011 гг. показывают тенденцию падения численности населения в пределах 318 человек (таблица 76).

Таблица 76

Динамика численности населения Махневской поселковой администрации

за 2008 – 01.01.2011 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 3763 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 3721 | -42 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 3445 | -276 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 3445 | 0 | 32 | 55 | -23 |
|  | ИТОГО | -318 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 2011 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения Махневской поселковой администрации, несмотря на падение, показывает тенденцию к сохранению поселковой администрации.

Приведённые выше показатели, при отсутствии данных планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения Махневской поселковой администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 5).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию уменьшения численности населения поселковой администрации к 2020 г. до 2350 человек, к 2030 г. до уровня 1080 человек.

Данный прогноз считается «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 6).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает уменьшение численности населения к 2020 г. до 2500 человек, к 2030 г. до уровня 1750 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Логарифмическая зависимость показывает также тенденцию снижения численности населения поселковой администрации к 2020 г. до 3100 человек, на период 2030 г. до уровня 3000 человек. Данный прогноз может считаться «относительно пессимистичным».

Диаграмма 5: Прогноз численности населения Махневской поселковой администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –2011 гг.)

Диаграмма 6: Прогноз численности населения Махневской поселковой администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Большеерзовская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 178 человека. В состав сельской администрации входят 4 населенных пункта: д. Большая Ерзовка – 126 человек, д. Горсткина – 5 человек, д. Карпихина – 29 человек и д. Гора Коробейников – 18 человек. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 6 человек.

Возрастная структура населения Большеерзовской сельской администрации на 2010 год и динамика численности населения приведены в таблицах 77  и 78.

Таблица 77

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 4 | 1 |
| 1-3 года | 8 | 2 |
| 4-5 лет | 2 | 2 |
| 6 лет | 1 | 1 |
| 7-15 лет | 8 | 8 |
| 16-17 лет | 1 | 0 |
| 16-54 года ж. | 69 | 69 |
| 16-59 лет м. | 52 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 33 | 25 |

Таблица 78

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 184 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 183 | -1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 183 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 178 | -5 | 4 | 6 | -2 |
|  | ИТОГО | -6 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 2011 годы можно сделать следующие выводы:

- рождаемость превышает смертность.

Приведённые выше показатели, при отсутствии планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период  до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на логарифмической зависимости (Диаграмма 7).

Применение логарифмической зависимости, более точно основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последние четыре года, показывает падение населения к 2020 г. до 176 человек (снижение на 1,1% с 2011 г.), к 2030 г. до уровня 174 человек (снижение на 2,2% с 2011 г). Данный прогноз может считаться «пессимистичным» для сельской администрации.

Диаграмма 7: Прогноз численности населения Большеерзовской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (логарифмическая зависимость с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Измоденовская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 718 человека. В состав сельской администрации входят 7 населенных пунктов: с. Измоденово – 605 человек, д. Трескова – 81 человек, д. Шипицино – 9 человек, д. Колесово – 1 человек, д. Тычкина – 15 человек, п. Мугайское – 6 человек и с. Комарово – 1 человек. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 32 человека.

Возрастная структура населения Измоденовской сельской администрации и динамика изменения численности населения на 2010 год приведенны в таблицах 79 и 80.

Таблица 79

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 16 | 11 |
| 1-3 года | 30 | 17 |
| 4-5 лет | 11 | 3 |
| 6 лет | 12 | 5 |
| 7-15 лет | 36 | 19 |
| 16-17 лет | 0 | 0 |
| 16-54 года ж. | 182 | 182 |
| 16-59 лет м. | 48 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 383 | 165 |

Численности населения Измоденовской сельской администрации за период 2008-01.01.2011 гг. уменьшилось на 32 человека.

Таблица 80

Динамика изменения численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 750 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 738 | -12 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 731 | -9 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 718 | -13 | 16 | 10 | 6 |
|  | ИТОГО | -32 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 2011 годы можно сделать следующие выводы:

- несмотря на падение численности населения, рождаемость превышает смертность.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 8).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает явную тенденцию понижения численности населения Измоденовской сельской администрации к 2020 г. до 625 человек, к 2030 г. до уровня 520 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 9)

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная),  основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает снижение к 2020 г. до 630 человек, к 2030 г. до уровня 550 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, более точно основывающаяся на учете показателей изменения численности населения сельской администрации за последние четыре года, показывает возможность уменьшения населения к 2020 г. до 700 человек, и возможность стабилизации численности населения на 2030 г. на уровне 680 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным» (Диаграмма 9).

Диаграмма 8: Прогноз численности населения Измоденовской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 9: Прогноз численности населения Измоденовской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Калачинская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 53 человека. В состав сельской администрации входит 1 населенный пункт: п. Калач – 53 человека. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 34 человека.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Калачинской сельской администрации приведена в  таблицах 81 и 82.

Таблица 81

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 1 | 0 |
| 1-3 года | 2 | 0 |
| 4-5 лет | 2 | 0 |
| 6 лет | 1 | 1 |
| 7-15 лет | 3 | 2 |
| 16-17 лет | 0 | 0 |
| 16-54 года ж. | 12 | 12 |
| 16-59 лет м. | 20 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 12 | 7 |

Таблица82

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 87 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 65 | -22 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 63 | -2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 53 | -10 | 1 | 2 | -1 |
|  | ИТОГО | -34 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- численность сельской администрации в среднем за год сокращается на 11 человек.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 10).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию снижения численности населения до полного «обезлюдивания» уже к 2016 году. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 11).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 15 человек, на период 2030 г. до уровня 5 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 28 человека, на период 2030 г. до уровня 18 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 10: Прогноз численности населения Калачинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 11: Прогноз численности населения Калачинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Кишкинская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 562 человека. В состав сельской администрации входят 5 населенных пунктов: с. Кишкинское – 481 человек, д. Луговая – 22 человека, д. Пурегова – 7 человек и д. Турутина – 2 человека. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 30 человек.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Кишкинской сельской администрации приведена в  таблицах 83 и 84.

Таблица 83

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 5 | 1 |
| 1-3 года | 14 | 5 |
| 4-5 лет | 15 | 9 |
| 6 лет | 2 | 0 |
| 7-15 лет | 45 | 19 |
| 16-17 лет | 7 | 2 |
| 16-54 года ж. | 189 | 189 |
| 16-59 лет м. | 111 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 174 | 110 |

Таблица 84

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 592 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 567 | -25 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 555 | -12 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 562 | +7 | 4 | 8 | -4 |
|  | ИТОГО | -30 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- численность населения постоянно колеблется.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 12).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает явную тенденцию понижения численности населения Кишкинской сельской администрации к 2020 г. до 537 человек, к 2030 г. до уровня 510 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 12 и 13).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 534 человека, на период 2030 г. до уровня 514 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 550 человек, на период 2030 г. до уровня 547 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 12: Прогноз численности населения Кишкинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 13: Прогноз численности населения Кишкинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Кокшаровская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 235 человек. В состав сельской администрации входят 5 населенных пунктов: д. Кокшарова – 111 человек, д. Подкина – 41 человек, д. Трошкова – 46 человек, д. Перевалова – 37 человек и д. Боровая, где население отсутствует. За период 2008-01.01.2011 гг. население увеличилось на 24 человека.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Кокшаровской сельской администрации приведена в  таблицах85 и 86.

Таблица 85

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 4 | 2 |
| 1-3 года | 7 | 4 |
| 4-5 лет | 7 | 2 |
| 6 лет | 3 | 1 |
| 7-15 лет | 15 | 8 |
| 16-17 лет | 4 | 3 |
| 16-54 года ж. | 57 | 57 |
| 16-59 лет м. | 90 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 53 | 42 |

Таблица 86

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 211 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 214 | +3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 230 | +16 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 235 | +15 | 4 | 4 | 0 |
|  | ИТОГО | +24 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- численность населения с каждым годом увеличивается в среднем на 11 человек.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 14).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию увеличения численности населения в период к 2020 г. до 310 человек, на период 2030 г. до уровня 405 человек. Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 15).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 335 человек, на период 2030 г. до уровня 500 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 255 человек, на период 2030 г. до уровня 270 человек. Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Диаграмма 14: Прогноз численности населения Кокшаровской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 15: Прогноз численности населения Кокшаровской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Мугайская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 630 человек. В состав сельской администрации входят 6 населенных пунктов: с. Мугай – 557 человек, д. Анисимова – 54 человека, д. Плюхина – 4 человека, д. Толмачева – 13 человек, д. Толстова – 2 человека и д. Маскалка, где население отсутствует. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 58 человек.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Мугайской сельской администрации приведена в  таблицах87 и 88.

Таблица 87

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 3 | 0 |
| 1-3 года | 18 | 2 |
| 4-5 лет | 10 | 4 |
| 6 лет | 14 | 7 |
| 7-15 лет | 54 | 31 |
| 16-17 лет | 12 | 5 |
| 16-54 года ж. | 185 | 185 |
| 16-59 лет м. | 197 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 137 | 91 |

Таблица 88

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 688 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 703 | +12 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 693 | -10 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 630 | -63 | 3 | 12 | -9 |
|  | ИТОГО | -58 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- численность населения постоянно колеблется.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 16).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию уменьшения численности населения в период к 2020 г. до 485 человек, на период 2030 г. до уровня 300 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимостях (Диаграмма 17).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 500 человек, на период 2030 г. до уровня 390 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 630 человек (существующая численность), на период 2030 г. до уровня 600 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 16: Прогноз численности населения Мугайской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 17: Прогноз численности населения Мугайской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Муратковская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 346 человек. В состав сельской администрации входит 1 населенный пункт: п. Муратково – 346 человек. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 22 человека.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Муратковской сельской администрации приведена в  таблицах 89 и 90.

Таблица 89

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 7 | 2 |
| 1-3 года | 9 | 4 |
| 4-5 лет | 7 | 3 |
| 6 лет | 9 | 5 |
| 7-15 лет | 25 | 9 |
| 16-17 лет | 3 | 2 |
| 16-54 года ж. | 108 | 108 |
| 16-59 лет м. | 105 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 76 | 53 |

Таблица 90

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 368 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 332 | -36 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 353 | +21 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 346 | -7 | 7 | 5 | 2 |
|  | ИТОГО | -22 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- численность населения постоянно колеблется;

- рождаемость превышает смертность.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 18).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию уменьшения численности населения в период к 2020 г. до 300 человек, на период 2030 г. до уровня 260 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимостях (Диаграмма 19).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 300 человек, на период 2030 г. до уровня 270 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 330 человек, на период 2030 г. до уровня 325 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 18: Прогноз численности населения Муратковской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 19: Прогноз численности населения Муратковской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Санкинская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 666 человек. В состав сельской администрации входят 5 населенных пункта: п. Санкино – 572 человека, д. Афончикова – 18 человек, д. Новоселова – 26 человек, с. Болотовское – 50 человек и п. Плантация, где население отсутствует. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 2 человека.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Санкинской сельской администрации приведена в  таблицах 91 и 92.

Таблица 91

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 5 | 0 |
| 1-3 года | 22 | 7 |
| 4-5 лет | 5 | 2 |
| 6 лет | 3 | 0 |
| 7-15 лет | 44 | 11 |
| 16-17 лет | 3 | 1 |
| 16-54 года ж. | 51 | 51 |
| 16-59 лет м. | 214 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 319 | 182 |

Таблица 92

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 668 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 668 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 646 | -22 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 666 | +20 | 5 | 17 | -12 |
|  | ИТОГО | -2 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- численность населения постоянно колеблется;

- смертность превышает рождаемость.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 20).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию уменьшения численности населения в период к 2020 г. до 410 человек, на период 2030 г. до уровня 150 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимостях (Диаграмма 21).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 470 человек, на период 2030 г. до уровня 320 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 600 человек, на период 2030 г. до уровня 560 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 20: Прогноз численности населения Санкинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 21: Прогноз численности населения Санкинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Таежная сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 297 человек. В состав сельской администрации входит 1 населенный пункт: п. Таежный – 297 человек. За период 2008-01.01.2011 гг. население увеличилось на 30 человек.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Таежной сельской администрации приведена в  таблицах 93 и 94.

Таблица 93

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 2 | 0 |
| 1-3 года | 7 | 3 |
| 4-5 лет | 5 | 4 |
| 6 лет | 1 | 1 |
| 7-15 лет | 21 | 10 |
| 16-17 лет | 3 | 1 |
| 16-54 года ж. | 72 | 72 |
| 16-59 лет м. | 105 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 81 | 64 |

Таблица 94

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 267 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 240 | -37 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 307 | +67 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 297 | -10 | 3 | 5 | -2 |
|  | ИТОГО | +30 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- численность населения постоянно колеблется;

- смертность превышает рождаемость.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 22).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию увеличения численности населения в период к 2020 г. до 450 человек, на период 2030 г. до уровня 600 человек. Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимостях (Диаграмма 23).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 500 человек, на период 2030 г. до уровня 880 человек. Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает увеличения численности населения к 2020 г. до 330 человек, на период 2030 г. до уровня 350 человек. Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Диаграмма 22: Прогноз численности населения Таежной сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 23: Прогноз численности населения Таежной сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Фоминская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 95 человек. В состав сельской администрации входит 1 населенный пункт: с. Фоминское – 95 человек. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 13 человек.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения  Фоминской сельской администрации приведена в  таблицах 95.

Таблица 95

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 0 | 0 |
| 1-3 года | 3 | 3 |
| 4-5 лет | 0 | 0 |
| 6 лет | 0 | 0 |
| 7-15 лет | 1 | 1 |
| 16-17 лет | 1 | 0 |
| 16-54 года ж. | 21 | 21 |
| 16-59 лет м. | 37 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 32 | 25 |

Таблица 96

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 108 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 102 | -6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 99 | -3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 95 | -4 | 0 | 2 | -2 |
|  | ИТОГО | -13 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- смертность превышает рождаемость.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 24).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию уменьшения численности населения в период к 2020 г. до 55 человек, на период 2030 г. до уровня 15 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимостях (Диаграмма 25).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 66 человек, на период 2030 г. до уровня 45 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 87 человек, на период 2030 г. до уровня 80 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 24: Прогноз численности населения Фоминской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 25: Прогноз численности населения Фоминской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Хабарчихинская сельская администрация

Численность постоянного населения сельской администрации по данным администрации муниципального образования на 01.01.2011 составляет 344 человек. В состав сельской администрации входит 1 населенный пункт: п. Хабарчиха – 344 человека. За период 2008-01.01.2011 гг. население уменьшилось на 63 человека.

Возрастная структура населения за 2010 год и динамика численности населения Хабарчихинской сельской администрации приведена в  таблицах 97и 98.

Таблица 97

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 5 | 2 |
| 1-3 года | 11 | 6 |
| 4-5 лет | 8 | 4 |
| 6 лет | 4 | 2 |
| 7-15 лет | 23 | 14 |
| 16-17 лет | 5 | 2 |
| 16-54 года ж. | 82 | 82 |
| 16-59 лет м. | 115 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 91 | 21 |

Таблица 98

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 2008 | 407 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 355 | -52 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 356 | +1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 344 | -12 | 5 | 11 | -6 |
|  | ИТОГО | -63 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 01.01.2011 годы можно сделать следующие выводы:

- смертность превышает рождаемость.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельской администрации на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 26).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию уменьшения численности населения в период к 2020 г. до 170 человек, на период к 2030 г. приведет к «обезлюдиванию» сельской администрации. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимостях (Диаграмма 27).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность сохранения жителей на период к 2020 г. до 220 человек, на период 2030 г. до уровня 135 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее четыре года, показывает снижение численности населения к 2020 г. до 280 человек, на период 2030 г. до уровня 260 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 26: Прогноз численности населения Хабарчихинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –01.01.2011 гг.)

Диаграмма 27: Прогноз численности населения Хабарчихинской сельской администрации на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимости с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Сделав прогноз можно выявить пессимистичные и оптимистичные показатели численности населения по муниципальному образованию в целом и по поселковой и сельским администрациям, которые представлены в таблицах 99 и 100.

Таблица 99

Прогноз динамики изменения населения Махневского муниципального образования на 2020, 2030 года (%/чел.)

| Наименование муниципального образования | Существующее население | Прогноз численности населения на 2020 год |  | Прогноз численности населения на 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % |
| Махневское муниципальное образование | 7569 | 6980 | -7,8% | 6720 | -11,2% |

Население муниципального образования к 2020 году составит 6980 человек, уменьшение на 589 человек. К 2030 году 6720 человек, уменьшение с 2011 года составит 849 человек.

Таблица 100

Прогноз динамики изменения населения Махневского муниципального образования по поселковой и сельским администрациям

на 2020, 2030 год (чел.)

| Махневское муниципальное образование | Существующее население | Прогноз численности населения на 2020 год |  | Прогноз численности населения на 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптим. | Пессим. | Оптим. | Пессим. |
| Махневская поселковая администрация | 3445 | 3100 | 2350 | 3000 | 1080 |
| Большеерзовская сельская администрация | 178 | 176 | * | 174 | * |
| Измоденовская сельская администрация | 718 | 700 | 625 | 680 | 520 |
| Калачинская сельская администрация | 53 | 28 | 15 | 18 | 5 |
| Кишкинская сельская администрация | 562 | 550 | 534 | 547 | 510 |
| Кокшаровская сельская администрация | 235 | 340 | 255 | 500 | 270 |
| Мугайская сельская администрация | 630 | 630 | 485 | 600 | 300 |
| Муратковская сельская администрация | 346 | 330 | 300 | 325 | 260 |
| Санкинская сельская администрация | 666 | 600 | 410 | 560 | 150 |
| Таежная сельская администрация | 297 | 500 | 330 | 880 | 350 |
| Фоминская сельская администрация | 95 | 87 | 55 | 80 | 15 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 280 | 170 | 260 | 135 |
| Итого |  | 7321 |  | 7624 |  |

*исчезновение сельской администрации

Проведя прогноз на 2020 и 2030 годы, численность населения поселковой и сельских администраций составит:

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Махневской поселковой администрации составит 3100 человек, уменьшение на 345 человек. К 2030 году 3000 человек, уменьшение с 2011 года составит 445 человек. Пессимистичные показатели будут значительно ниже: на 2020 год – 2350 человек, население уменьшится на 1095 человек; к 2030 году – 1080 человек, население уменьшится на 2365 человек;

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Большеерзовской сельской администрации составит 176 человек, уменьшение населения на 2 человека. К 2030 году 174 человека, уменьшение с 2011 года составит 4 человека. Пессимистичные показатели приведут уже к 2016 году к «обезлюдиванию» (исчезновение населенного пункта);

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Измоденовской сельской администрации составит 700 человек, населения уменьшится на 18 человек. К 2030 году 680 человек, уменьшение с 2011 года составит 38 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 625 человек, население уменьшится на 93 человека; к 2030 году – 520 человек, уменьшится на 198 человек.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Калачинской сельской администрации составит 28 человек, населения уменьшится на 25 человек. К 2030 году 18 человек, уменьшение с 2011 года составит 35 человек. Пессимистичные показатели будут значительно ниже: на 2020 год – 15 человек, население уменьшится на 38 человек; к 2030 году – 5 человек, уменьшится на 48 человек.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Кишкинская сельской администрации составит 550 человек, населения уменьшится на 12 человек. К 2030 году 547 человек, уменьшение с 2011 года составит 15 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 534 человек, население уменьшится на 28 человек; к 2030 году – 510 человек, уменьшится на 52 человека.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Кокшаровская сельской администрации составит 340 человек, населения увеличится на 105 человек. К 2030 году 500 человек, увеличение с 2011 года составит 265 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 330 человек, население увеличится на 95 человек; к 2030 году – 350 человек, увеличится на 115 человек.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Мугайской сельской администрации составит 630 человек, населения останется на том же уровне, что и существующее. К 2030 году 600 человек, уменьшение с 2011 года составит 30 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 485 человек, население уменьшится на 145 человек; к 2030 году – 300 человек, уменьшится на 330 человек.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Муратковской сельской администрации составит 330 человек, населения уменьшится на 16 человек. К 2030 году 325 человек, уменьшение с 2011 года составит 21 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 300 человек, население уменьшится на 46 человек; к 2030 году – 260 человек, уменьшится на 86 человек.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Санкинской сельской администрации составит 600 человек, населения уменьшится на 66 человек. К 2030 году 560 человек, уменьшение с 2011 года составит 106 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 410 человек, население уменьшится на 256 человек; к 2030 году – 150 человек, уменьшится на 516 человек.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Таежной сельской администрации составит 500 человек, населения увеличится на 203 человека. К 2030 году 880 человек, увеличение с 2011 года составит 583 человека. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 330 человек, население увеличится на 33 человека; к 2030 году – 350 человек, увеличится на 53 человека;

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Фоминской сельской администрации составит 87 человек, населения уменьшится на 8 человек. К 2030 году 80 человек, уменьшение с 2011 года составит 15 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 55 человек, население уменьшится на 40 человек; к 2030 году – 15 человек, уменьшится на 80 человек.

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население Хабарчихинской сельской администрации составит 280 человек, населения уменьшится на 64 человека. К 2030 году 260 человек, уменьшение с 2011 года составит 84 человека. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2020 год – 170 человек, население уменьшится на 174 человека; к 2030 году – 135 человек, уменьшится на 209 человек.

Вариант 2

Проектом предлагается поставить задачу по сохранению численности населения муниципального образования на уровне существующего положения и в дальнейшем, для расчета, принять показатели численности населения по данным 2011 года – 7569 человек, таблица  111.

Таблица 111

Прогноз населения Махневского муниципального образования по поселковой и сельским администрациям

на 2020, 2030 год (чел.)

| Махневское муниципальное образование | Существующая численность населения, человек | Проектная численность населения на 2020 год, человек | Проектная численность населения на 2030 год, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Махневская поселковая администрация | 3445 | 3445 | 3445 |
| Большеерзовская сельская администрация | 178 | 178 | 178 |
| Измоденовская сельская администрация | 718 | 718 | 718 |
| Калачинская сельская администрация | 53 | 53 | 53 |
| Кишкинская сельская администрация | 562 | 562 | 562 |
| Кокшаровская сельская администрация | 235 | 235 | 235 |
| Мугайская сельская администрация | 630 | 630 | 630 |
| Муратковская сельская администрация | 346 | 346 | 346 |
| Санкинская сельская администрация | 666 | 666 | 666 |
| Таежная сельская администрация | 297 | 297 | 297 |
| Фоминская сельская администрация | 95 | 95 | 95 |
| ИТОГО | 7569 | 7569 | 7569 |

Вывод: в соответствии с полученными результатами видно, что численность населения муницыпального образования по 1 варианту уменьшается, по 2 варианту остается на одном уровне.

На основании согласования прогноза численности населения (письмо №2287 администрации Махневского муниципального образования от 11 ноября 2011 года) в проекте принимается 2 вариант для сохранения и развития Махневского муниципального образования.

2.3. Обоснование жилищного строительства на территории Махневского муниципального образования

Первая очередь строительства

На первую очередь строительства население Махневского муниципального образования по расчётам составит 7569 человек (существующее). Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в количестве 29816,5 кв.м.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- индивидуальная застройка – 29816,5 кв. м – 100%.

Всю проектируемую жилую застройку муниципального образования можно разделить на поселковую и сельские администрации: Махневскую поселковая администрация, Измоденовскую, Кишкинскую, Мугайскую, Фоминскую, Муратковскую, Санкинскую, Хабарчихинскую, Калачинскую, Большеерзовскую, Кокшаровскую и Таежную сельские администрации.

Обеспеченность новым жилым фондом на первую очередь по поселковой и сельским администрациям распределяется следующим образом (без учета выноса домов попадающих в санитарно-защитные зоны, ветхого и аварийного жилфонда):

- Махневская поселковая администрация– 23388,3 кв.м.

- Измоденовская сельская администрация – 1540,0 кв.м.

- Хабарчихинская сельская администрация – 2087,0 кв.м.

- Большеерзовская сельская администрация – 152,0 кв.м.

- Кокшаровская сельская администрация – 894,2 кв.м.

- Таежная сельская администрация – 1755,0 кв.м.

В Кишкинской, Мугайской, Фоминской, Муратковской, Санкинской и Калачинской сельских администрациях на первую очередь строительство жилья не предусматривается в связи с обеспеченностью жилым фондом более 100%.

Наибольшие объемы строительства предполагаются в Махневской поселковой администрации (п.г.т. Махнево).

Жилой фонд муниципального образования на первую очередь составит 162281,6 кв.м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 132465,1 кв.м.

Убыль существующего жилого фонда в течение первой очереди не предусматривается, так как на проект предполагается вынос существующих свалок от которых санитарно-защитная зона попадает на жилую застройку.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них, принята средняя площадь участка от 0,1 до 0,15 га. Коэффициент семейности принят – 2,4; общая площадь нового индивидуального дома от 70 до 100 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного жителя составляет 17,5 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь составит 20,0 кв.м/чел («Стратегии социально-экономического развития Махневского муниципального образования на период до 2020 года»).

Структура жилого фонда Махневского муниципального образования к концу первой очереди строительства показана в таблице 112 .

Таблица 112

Структура жилого фонда Махневского муниципального образования к концу первой очереди

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 162281,6 | 48484,2 | 113797,4 |
| 2. Население расчетное, чел. | 7569 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 29816,5/ 37,3 | - | 29816,5/ 37,3 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 326 | - | 326 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 132465,1 | 48484,2 | 83980,9 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв.м общей площади | - | - | - |
| Махневская поселковая администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 68900,0 | 15400,0 | 53500,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 3445 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 23388,3/ 23,4 | - | 23388,3/ 23,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 234 | - | 234 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 45511,7 | 15400,0 | 30111,7 |
| Измоденовская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 14360,0 | 6100,0 | 8260,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 718 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 1540,0/ 3,3 | - | 1540,0/ 3,3 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 22 | - | 22 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 12820,0 | 6100,0 | 6720,0 |
| Хабарчихинская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 6880,0 | 3224,0 | 3656,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 344 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 2087,0/ 4,5 | - | 2087,0/ 4,5 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 30 | - | 30 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 4793,0 | 3224,0 | 1569,0 |
| Большеерзовская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 3560,0 | 82,0 | 3478,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 178 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 152,0/ 0,3 | - | 152,0/ 0,3 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 2 | - | 2 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 3408,0 | 82,0 | 3326,0 |
| Кокшаровская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 4700,0 | 149,7 | 4550,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 235 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 894,2/ 2,0 | - | 894,2/ 2,0 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 13 | - | 13 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 3805,8 | 149,7 | 3656,1 |
| Таежная сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 5940,0 | 2806,0 | 3134,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 297 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 1755,0/ 3,8 | - | 1755,0/ 3,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 25 | - | 25 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 4185,0 | 2806,0 | 1379,0 |

В новом жилищном фонде в индивидуальной жилой застройке разместится 782 человека. Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 3312,9 кв.м.

Расчетный срок

На расчетный срок население муниципального образования составит до 7569 человек. Объем нового жилищного строительства к 2030 году составит 14996,5 кв.м общей площади.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- индивидуальная застройка – 14996,5 кв.м – 100%.

Обеспеченность новым жилым фондом на расчетный срок по поселковой и сельским администрациям распределится следующим образом (без учета выноса домов попадающих в санитарно-защитные зоны, ветхого и аварийного жилфонда):

- Махневская поселковая администрация – 8612,5 кв.м.

- Измоденовская сельская администрация – 1795,0 кв.м.

- Кишкинская сельская администрация – 1350,8 кв.м;

- Мугайская сельская администрация – 603,2 кв.м;

- Хабарчихинская сельская администрация – 860,0 кв.м.

- Большеерзовская сельская администрация –  445,0 кв.м.

- Кокшаровская сельская администрация – 587,5 кв.м.

- Таежная сельская администрация – 742,5 кв.м.

В Муратковской, Фоминской, Санкинской и Калачинской сельских администрациях на расчетный срок строительство жилья не предусматривается в связи с обеспеченностью жилым фондом более 100%.

Наибольшие объемы строительства предполагаются в Махневской поселковой администрации (п.г.т. Махнево).

Жилой фонд муниципального образования на расчетный срок составит 177278,1 кв.м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 162281,6 кв.м.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них, принята средняя площадь участка от 0,1 до 0,15 га. Коэффициент семейности принят – 2,4; общая площадь нового индивидуального дома от 70 до 100 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 22,5 кв.м/чел.

Структура жилого фонда к концу расчетного срока показана в таблице 113.

Таблица 113

Структура жилого фонда к концу расчетного срока

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 177278,1 | 48484,2 | 128793,9 |
| 2. Население расчетное, чел. | 7569 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 14996,5/ 22,4 | - | 14996,5/ 22,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 177 | - | 177 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 162281,6 | 48484,2 | 113797,4 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2030 года, кв.м общей площади | - | - | - |
| Махневская поселковая администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 77512,5 | 15400,0 | 62112,5 |
| 2. Население расчетное, чел. | 3445 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 8612,5/ 8,6 | - | 8612,5/ 8,6 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 86 | - | 86 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 68900,0 | 15400,0 | 53500,0 |
| Измоденовская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 16155,0 | 6100,0 | 10055,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 718 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 1795,0/ 3,9 | - | 1795,0/ 3,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 26 | - | 26 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 14360,0 | 6100,0 | 8260,0 |
| Кишкинская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 12645,0 | 1675,0 | 10970,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 562 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 1350,8/ 2,9 | - | 1350,8/ 2,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 19 | - | 19 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 11294,2 | 1675,0 | 9619,2 |
| Мугайская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 14175,0 | 5091,7 | 9083,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 630 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 603,2/ 1,4 | - | 603,2/ 1,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 9 | - | 9 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 13571,8 | 5091,7 | 8480,1 |
| Хабарчихинская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 7740,0 | 3224,0 | 4516,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 344 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 860,0/ 1,8 | - | 860,0/ 1,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 12 | - | 12 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 6880,0 | 3224,0 | 3656,0 |
| Большеерзовская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 4005,0 | 82,0 | 3923,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 178 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 445,0/ 0,9 | - | 445,0/ 0,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 6 | - | 6 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 3560,0 | 82,0 | 3478,0 |
| Кокшаровская сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 5287,5 | 149,7 | 5137,8 |
| 2. Население расчетное, чел. | 235 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 587,5/ 1,2 | - | 587,5/ 1,2 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 8 | - | 8 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 4700,0 | 149,7 | 4550,3 |
| Таежная сельская администрация |  |  |  |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 6682,5 | 2806,0 | 3876,5 |
| 2. Население расчетное, чел. | 297 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 742,5/ 1,7 | - | 742,5 1,7 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 11 | - | 11 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 5940,0 | 2806,0 | 3134,0 |

В новом жилищном фонде в индивидуальной жилой застройке разместиться 425 человек.

Среднегодовой ввод на расчетный период составит – 1499,7 кв.м.

2.4. Земельные ресурсы

2.4.1. Предложения по переводу земель в иные категории

В связи с отсутствием предпосылок для дальнейшего развития нижеперечисленных населенных пунктов и статистической численностью населения 0 человек (по данным Администрации Махневского МО) проектом предлагается перевод территории данных населенных пунктов из категории «Земли населенных пунктов» в категорию «Земли запаса». Ниже приведены координаты границ населенных пунктов в системе координат СК-63.

Д. Боровая

| 1 | 573007,23 | 1604460,85 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 573112,98 | 1604437,09 |
| 3 | 573128,00 | 1604258,43 |
| 4 | 573014,96 | 1604082,64 |
| 5 | 573091,59 | 1604073,41 |
| 6 | 573116,89 | 1604080,87 |
| 7 | 573197,23 | 1604164,31 |
| 8 | 573244,83 | 1604246,24 |
| 9 | 573264,14 | 1604299,87 |
| 10 | 573267,02 | 1604424,94 |
| 11 | 573256,55 | 1604512,78 |
| 12 | 573258,02 | 1604535,12 |
| 13 | 573359,24 | 1604570,93 |
| 14 | 573445,57 | 1604615,66 |
| 15 | 573497,66 | 1604645,48 |
| 16 | 573514,01 | 1604679,75 |
| 17 | 573542,26 | 1604740,82 |
| 18 | 573564,53 | 1604834,63 |
| 19 | 573563,01 | 1604864,40 |
| 20 | 573152,08 | 1604843,27 |
| 21 | 573146,96 | 1604785,55 |
| 22 | 573126,20 | 1604669,39 |
| 23 | 573090,54 | 1604568,11 |

Д. Маскалка

| 1 | 557919,18 | 1572244,75 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 558228,22 | 1572973,76 |
| 3 | 558371,03 | 1572482,53 |
| 4 | 558525,03 | 1572425,31 |
| 5 | 558623,39 | 1572116,57 |
| 6 | 558579,53 | 1571742,41 |

П. Плантация

| 1 | 568210,89 | 1657641,55 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 568333,15 | 1657545,16 |
| 3 | 568326,75 | 1657489,84 |
| 4 | 568414,22 | 1657487,33 |
| 5 | 568428,32 | 1657547,80 |
| 6 | 568484,89 | 1657590,28 |
| 7 | 568527,35 | 1657577,45 |
| 8 | 568581,38 | 1657576,21 |
| 9 | 568590,37 | 1657589,07 |
| 10 | 568586,47 | 1657626,37 |
| 11 | 568676,50 | 1657663,74 |
| 12 | 568531,60 | 1657839,16 |
| 13 | 568302,85 | 1658179,47 |
| 14 | 567942,78 | 1658240,81 |
| 15 | 567774,64 | 1658093,41 |
| 16 | 567699,26 | 1658125,09 |
| 17 | 567637,87 | 1658201,85 |
| 18 | 567697,23 | 1658286,44 |
| 19 | 567720,07 | 1658300,17 |
| 20 | 567692,62 | 1658352,71 |
| 21 | 567633,21 | 1658338,97 |
| 22 | 567580,65 | 1658352,63 |
| 23 | 567514,41 | 1658309,18 |
| 24 | 567523,63 | 1658197,20 |
| 25 | 567473,35 | 1658197,17 |
| 26 | 567434,52 | 1658174,29 |
| 27 | 567384,87 | 1658106,85 |
| 28 | 567229,48 | 1658120,44 |
| 29 | 567154,06 | 1658124,96 |
| 30 | 567101,49 | 1658140,92 |
| 31 | 567074,04 | 1658191,18 |
| 32 | 567023,76 | 1658197,99 |
| 33 | 566973,52 | 1658154,54 |
| 34 | 566971,25 | 1658129,41 |
| 35 | 567019,26 | 1658102,02 |
| 36 | 567037,59 | 1658035,76 |
| 37 | 566987,32 | 1658031,16 |
| 38 | 566978,14 | 1658074,57 |
| 39 | 566900,45 | 1658067,66 |
| 40 | 566953,14 | 1657898,60 |
| 41 | 566995,28 | 1657787,31 |
| 42 | 567057,03 | 1657787,36 |
| 43 | 567059,64 | 1657725,63 |
| 44 | 567072,56 | 1657645,89 |
| 45 | 567093,15 | 1657620,17 |
| 46 | 567108,57 | 1657640,76 |
| 47 | 567172,86 | 1657674,25 |
| 48 | 567214,04 | 1657648,56 |
| 49 | 567147,22 | 1657555,90 |
| 50 | 567201,24 | 1657563,66 |
| 51 | 567257,82 | 1657594,57 |
| 52 | 567296,42 | 1657568,87 |
| 53 | 567298,99 | 1657568,87 |
| 54 | 567376,10 | 1657658,96 |
| 55 | 567404,46 | 1657576,65 |
| 56 | 567574,17 | 1657666,81 |
| 57 | 567605,07 | 1657628,25 |
| 58 | 567561,40 | 1657551,04 |
| 59 | 567553,73 | 1657468,72 |
| 60 | 567564,07 | 1657414,71 |
| 61 | 567600,10 | 1657378,72 |
| 62 | 567643,83 | 1657389,04 |
| 63 | 567674,61 | 1657520,26 |
| 64 | 567713,17 | 1657566,59 |
| 65 | 567738,90 | 1657528,02 |
| 66 | 567772,36 | 1657520,33 |
| 67 | 567795,47 | 1657576,94 |
| 68 | 567900,94 | 1657595,02 |
| 69 | 567947,29 | 1657510,16 |
| 70 | 567978,17 | 1657515,33 |
| 71 | 567999,94 | 1657540,30 |
| 72 | 567995,17 | 1657580,55 |
| 73 | 568040,15 | 1657586,50 |
| 74 | 568065,60 | 1657553,97 |
| 75 | 568106,78 | 1657520,56 |
| 76 | 568127,35 | 1657525,72 |
| 77 | 568114,45 | 1657595,17 |
| 78 | 568137,57 | 1657638,91 |

Проектом предлагается установление границ деревни Кукуй в связи со спросом на развитие жилых и производственных территорий в границах данного населенного пункта. Ниже приведены координаты устанавливаемых границ д. Кукуй в системе координат СК-63.

Д. Кукуй

| 1 | 549520,70 | 1599983,14 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 549531,98 | 1600011,76 |
| 3 | 549546,73 | 1600040,41 |
| 4 | 549547,61 | 1600066,43 |
| 5 | 549579,46 | 1600245,24 |
| 6 | 549604,83 | 1600388,24 |
| 7 | 549562,39 | 1600400,48 |
| 8 | 549586,70 | 1600508,06 |
| 9 | 549608,38 | 1600503,72 |
| 10 | 549653,52 | 1600586,13 |
| 11 | 549596,25 | 1600613,03 |
| 12 | 549654,40 | 1600730,15 |
| 13 | 549696,91 | 1600705,86 |
| 14 | 549756,80 | 1600904,54 |
| 15 | 549969,91 | 1600888,27 |
| 16 | 549960,21 | 1600873,28 |
| 17 | 549954,83 | 1600874,24 |
| 18 | 549944,99 | 1600867,51 |
| 19 | 549920,43 | 1600826,75 |
| 20 | 549852,47 | 1600774,82 |
| 21 | 549835,24 | 1600756,34 |
| 22 | 549826,09 | 1600728,94 |
| 23 | 549830,70 | 1600707,55 |
| 24 | 549846,47 | 1600668,46 |
| 25 | 549851,88 | 1600646,77 |
| 26 | 549851,62 | 1600645,69 |
| 27 | 549848,60 | 1600641,10 |
| 28 | 549834,33 | 1600610,88 |
| 29 | 549837,49 | 1600604,80 |
| 30 | 549837,27 | 1600603,71 |
| 31 | 549846,99 | 1600589,77 |
| 32 | 549858,29 | 1600575,77 |
| 33 | 549864,29 | 1600549,55 |
| 34 | 549870,62 | 1600522,88 |
| 35 | 549870,65 | 1600513,26 |
| 36 | 549863,87 | 1600504,01 |
| 37 | 549843,44 | 1600494,94 |
| 38 | 549823,08 | 1600479,59 |
| 39 | 549810,26 | 1600476,98 |
| 40 | 549786,53 | 1600479,60 |
| 41 | 549776,05 | 1600476,09 |
| 42 | 549757,94 | 1600461,79 |
| 43 | 549731,34 | 1600446,58 |
| 44 | 549723,49 | 1600437,09 |
| 45 | 549717,14 | 1600419,09 |
| 46 | 549719,81 | 1600389,58 |
| 47 | 549718,77 | 1600365,79 |
| 48 | 549724,28 | 1600346,48 |
| 49 | 549739,24 | 1600343,44 |
| 50 | 549757,37 | 1600352,17 |
| 51 | 549764,59 | 1600359,80 |
| 52 | 549771,73 | 1600377,77 |
| 53 | 549793,91 | 1600394,27 |
| 54 | 549808,34 | 1600397,43 |
| 55 | 549827,23 | 1600393,19 |
| 56 | 549845,24 | 1600375,07 |
| 57 | 549857,71 | 1600363,66 |
| 58 | 549871,88 | 1600360,65 |
| 59 | 549900,57 | 1600362,57 |
| 60 | 549918,60 | 1600357,01 |
| 61 | 549923,94 | 1600352,01 |
| 62 | 549928,03 | 1600336,73 |
| 63 | 549925,00 | 1600309,85 |
| 64 | 549920,23 | 1600285,43 |
| 65 | 549908,56 | 1600254,96 |
| 66 | 549910,10 | 1600235,83 |
| 67 | 549935,36 | 1600214,06 |
| 68 | 549949,52 | 1600192,78 |
| 69 | 549949,90 | 1600183,23 |
| 70 | 549910,54 | 1600157,50 |
| 71 | 549886,36 | 1600129,61 |
| 72 | 549878,33 | 1600109,30 |
| 73 | 549880,78 | 1600075,03 |
| 74 | 549889,71 | 1600052,77 |
| 75 | 549739,34 | 1599986,59 |
| 76 | 549597,92 | 1599957,11 |
| 77 | 549571,89 | 1599958,85 |
| 78 | 549518,37 | 1600610,87 |
| 79 | 549527,96 | 1600829,25 |

2.4.2. Предложения по установлению границ населенных пунктов

Ниже приведены координаты устанавливаемых границ населенных пунктов в системе координат СК-63.

Д. Б. Ерзовка

| 1 | 570164,24 | 1600776,69 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 569903,95 | 1600942,89 |
| 3 | 569836,48 | 1600892,86 |
| 4 | 569501,20 | 1600741,14 |
| 5 | 569373,56 | 1600850,54 |
| 6 | 569348,04 | 1600851,60 |
| 7 | 569307,65 | 1600866,44 |
| 8 | 569271,49 | 1600893,00 |
| 9 | 569254,44 | 1600930,19 |
| 10 | 569241,64 | 1601002,46 |
| 11 | 569256,46 | 1601088,58 |
| 12 | 569269,14 | 1601191,70 |
| 13 | 569125,63 | 1601204,35 |
| 14 | 569044,93 | 1601073,55 |
| 15 | 569040,84 | 1600851,38 |
| 16 | 569081,25 | 1600823,76 |
| 17 | 569084,44 | 1600807,82 |
| 18 | 569091,91 | 1600771,69 |
| 19 | 569138,20 | 1600715,37 |
| 20 | 569144,65 | 1600615,45 |
| 21 | 568938,95 | 1600619,56 |
| 22 | 568892,63 | 1600729,02 |
| 23 | 568897,91 | 1600776,86 |
| 24 | 568878,73 | 1600850,19 |
| 25 | 568868,56 | 1600927,78 |
| 26 | 568872,79 | 1600976,68 |
| 27 | 568923,71 | 1601108,53 |
| 28 | 568489,71 | 1601523,34 |
| 29 | 568614,53 | 1601636,11 |
| 30 | 568595,51 | 1601861,45 |
| 31 | 568563,53 | 1601990,06 |
| 32 | 568551,75 | 1602109,10 |
| 33 | 568570,76 | 1602272,83 |
| 34 | 568712,53 | 1602484,47 |
| 35 | 568799,70 | 1602473,89 |
| 36 | 568826,88 | 1602427,23 |
| 37 | 568867,54 | 1602364,78 |
| 38 | 568974,16 | 1602301,81 |
| 39 | 569095,38 | 1602250,87 |
| 40 | 569264,39 | 1602211,99 |
| 41 | 569352,36 | 1602201,33 |
| 42 | 569401,86 | 1602196,46 |
| 43 | 569592,34 | 1602302,82 |
| 44 | 569726,68 | 1602315,41 |
| 45 | 569842,25 | 1602337,36 |
| 46 | 569967,20 | 1602340,58 |
| 47 | 570065,33 | 1602304,72 |
| 48 | 570135,97 | 1602240,73 |
| 49 | 570161,01 | 1602175,14 |
| 50 | 570130,87 | 1602026,17 |
| 51 | 570112,10 | 1601879,67 |
| 52 | 570158,25 | 1601678,42 |
| 53 | 570208,35 | 1601519,13 |
| 54 | 570200,11 | 1601412,50 |
| 55 | 570216,85 | 1601295,99 |
| 56 | 570246,13 | 1601113,04 |
| 57 | 570274,31 | 1601019,34 |
| 58 | 570312,43 | 1600917,66 |
| 59 | 570373,62 | 1600825,71 |
| 60 | 570333,01 | 1600790,53 |
| 61 | 570300,29 | 1600791,15 |
| 62 | 570232,24 | 1600807,05 |
| 63 | 570213,12 | 1600802,77 |
| 64 | 570209,95 | 1600767,70 |
| 65 | 570259,93 | 1600732,65 |
| 66 | 570225,42 | 1600697,02 |
| 67 | 570186,05 | 1600750,67 |

Д. Анисимова

| 1 | 570023,20 | 1592761,81 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 570202,08 | 1592623,25 |
| 3 | 570326,33 | 1592402,24 |
| 4 | 570462,97 | 1592393,24 |
| 5 | 570544,32 | 1592191,32 |
| 6 | 570645,48 | 1591940,22 |
| 7 | 570683,48 | 1591882,57 |
| 8 | 570821,02 | 1591673,93 |
| 9 | 570968,86 | 1591514,50 |
| 10 | 571200,61 | 1591264,58 |
| 11 | 571333,79 | 1591120,95 |
| 12 | 571355,38 | 1590881,18 |
| 13 | 571356,75 | 1590865,92 |
| 14 | 571357,54 | 1590833,59 |
| 15 | 571359,10 | 1590770,29 |
| 16 | 571379,63 | 1590731,60 |
| 17 | 571434,38 | 1590606,39 |
| 18 | 571477,70 | 1590513,06 |
| 19 | 571505,09 | 1590428,81 |
| 20 | 571505,18 | 1590308,13 |
| 21 | 571495,61 | 1590244,00 |
| 22 | 571491,58 | 1590217,03 |
| 23 | 571575,86 | 1590205,71 |
| 24 | 571648,01 | 1590510,54 |
| 25 | 571612,97 | 1590688,47 |
| 26 | 571518,54 | 1590981,49 |
| 27 | 571530,52 | 1591064,73 |
| 28 | 571539,36 | 1591148,99 |
| 29 | 571622,86 | 1591296,50 |
| 30 | 571759,35 | 1591481,05 |
| 31 | 571894,87 | 1591672,64 |
| 32 | 571920,99 | 1591757,76 |
| 33 | 571936,63 | 1591808,75 |
| 34 | 571905,13 | 1591937,83 |
| 35 | 571829,57 | 1592002,59 |
| 36 | 571736,14 | 1592075,38 |
| 37 | 571692,88 | 1592068,52 |
| 38 | 571647,34 | 1592045,72 |
| 39 | 571606,35 | 1592052,52 |
| 40 | 571569,89 | 1592098,03 |
| 41 | 571487,84 | 1592202,72 |
| 42 | 571398,95 | 1592309,67 |
| 43 | 571394,27 | 1592318,79 |
| 44 | 571390,14 | 1592326,84 |
| 45 | 571384,29 | 1592338,24 |
| 46 | 571362,12 | 1592381,45 |
| 47 | 571351,06 | 1592403,01 |
| 48 | 571275,88 | 1592455,32 |
| 49 | 571182,49 | 1592468,91 |
| 50 | 571095,95 | 1592487,08 |
| 51 | 571008,54 | 1592524,25 |
| 52 | 571009,75 | 1592539,84 |
| 53 | 570881,84 | 1592603,08 |
| 54 | 570812,70 | 1592669,21 |
| 55 | 570776,16 | 1592704,16 |
| 56 | 570763,33 | 1592696,33 |
| 57 | 570762,18 | 1592697,64 |
| 58 | 570667,60 | 1592805,56 |
| 59 | 570594,68 | 1592882,93 |
| 60 | 570536,76 | 1593050,25 |
| 61 | 570322,10 | 1592978,55 |
| 62 | 570272,69 | 1592968,08 |
| 63 | 570023,20 | 1592761,81 |

Д. Афончикова

| 1 | 576941,88 | 1647253,32 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 576912,16 | 1647233,13 |
| 3 | 576900,07 | 1647214,74 |
| 4 | 576934,34 | 1647178,01 |
| 5 | 576886,13 | 1647129,52 |
| 6 | 576885,73 | 1647112,39 |
| 7 | 576896,17 | 1647095,28 |
| 8 | 576925,84 | 1647078,59 |
| 9 | 576939,65 | 1647059,38 |
| 10 | 576958,43 | 1647060,65 |
| 11 | 576978,09 | 1647044,37 |
| 12 | 576978,51 | 1647033,10 |
| 13 | 576994,82 | 1647023,51 |
| 14 | 577011,11 | 1647014,32 |
| 15 | 577049,53 | 1647021,03 |
| 16 | 577070,40 | 1647044,86 |
| 17 | 577081,27 | 1647038,19 |
| 18 | 577103,83 | 1647011,89 |
| 19 | 577090,90 | 1646998,51 |
| 20 | 577107,22 | 1646977,22 |
| 21 | 577086,77 | 1646944,63 |
| 22 | 577071,30 | 1646957,98 |
| 23 | 577047,49 | 1646965,89 |
| 24 | 577036,64 | 1646956,28 |
| 25 | 577081,36 | 1646901,18 |
| 26 | 577118,10 | 1646932,95 |
| 27 | 577154,67 | 1646879,56 |
| 28 | 577139,88 | 1646864,88 |
| 29 | 577172,06 | 1646822,72 |
| 30 | 577203,12 | 1646790,51 |
| 31 | 577195,08 | 1646780,55 |
| 32 | 577246,48 | 1646745,50 |
| 33 | 577318,29 | 1646796,51 |
| 34 | 577352,32 | 1646832,88 |
| 35 | 577374,01 | 1646860,47 |
| 36 | 577362,50 | 1646871,74 |
| 37 | 577395,28 | 1646909,76 |
| 38 | 577388,59 | 1646918,53 |
| 39 | 577400,70 | 1646930,66 |
| 40 | 577360,98 | 1646968,22 |
| 41 | 577339,27 | 1646952,33 |
| 42 | 577307,92 | 1646979,47 |
| 43 | 577244,41 | 1647006,14 |
| 44 | 577166,68 | 1647057,05 |
| 45 | 577133,71 | 1647031,12 |
| 46 | 577127,43 | 1647035,71 |
| 47 | 577114,08 | 1647022,75 |
| 48 | 577086,49 | 1647046,54 |
| 49 | 577130,32 | 1647084,17 |
| 50 | 577073,03 | 1647166,00 |
| 51 | 577024,09 | 1647256,61 |
| 52 | 577003,64 | 1647257,01 |
| 53 | 576976,04 | 1647276,20 |

Д. Гора Коробейникова

| 1 | 568448,40 | 1601174,73 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 568234,93 | 1601290,38 |
| 3 | 568229,99 | 1601293,06 |
| 4 | 567950,28 | 1601038,82 |
| 5 | 567503,39 | 1601029,72 |
| 6 | 567464,52 | 1600836,61 |
| 7 | 567601,95 | 1600261,34 |
| 8 | 568068,13 | 1600207,06 |
| 9 | 568007,37 | 1600622,45 |
| 10 | 568260,78 | 1600841,07 |
| 11 | 568303,85 | 1600869,41 |
| 12 | 568304,62 | 1600890,84 |
| 13 | 568344,84 | 1600992,71 |
| 14 | 568401,51 | 1601085,95 |

Д. Горсткина

| 1 | 567982,59 | 1599061,35 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 567910,74 | 1599077,50 |
| 3 | 567847,02 | 1599099,64 |
| 4 | 567771,24 | 1599136,81 |
| 5 | 567740,66 | 1599155,99 |
| 6 | 567707,58 | 1599181,00 |
| 7 | 567684,36 | 1599201,31 |
| 8 | 567673,61 | 1599187,49 |
| 9 | 567659,24 | 1599172,80 |
| 10 | 567632,70 | 1599145,75 |
| 11 | 567648,54 | 1599085,31 |
| 12 | 567678,22 | 1599038,23 |
| 13 | 567676,52 | 1598978,91 |
| 14 | 567711,44 | 1598937,07 |
| 15 | 567727,16 | 1598909,16 |
| 16 | 567748,13 | 1598884,75 |
| 17 | 567765,59 | 1598849,87 |
| 18 | 567765,63 | 1598808,00 |
| 19 | 567777,85 | 1598778,35 |
| 20 | 567812,76 | 1598764,41 |
| 21 | 567723,82 | 1598708,52 |
| 22 | 567966,32 | 1598703,46 |
| 23 | 567990,76 | 1598693,01 |
| 24 | 568008,22 | 1598675,57 |
| 25 | 568027,45 | 1598631,97 |
| 26 | 568106,00 | 1598567,48 |
| 27 | 568158,36 | 1598541,35 |
| 28 | 568238,62 | 1598532,69 |
| 29 | 568296,20 | 1598532,72 |
| 30 | 568348,53 | 1598531,01 |
| 31 | 568385,16 | 1598548,48 |
| 32 | 568433,99 | 1598590,39 |
| 33 | 568498,49 | 1598653,24 |
| 34 | 568770,69 | 1598609,82 |
| 35 | 569131,66 | 1598863,05 |
| 36 | 569141,00 | 1598950,48 |
| 37 | 569144,87 | 1598986,78 |
| 38 | 569147,74 | 1599005,09 |
| 39 | 569050,73 | 1598992,05 |
| 40 | 568926,72 | 1598976,93 |
| 41 | 568772,03 | 1598958,32 |
| 42 | 568691,29 | 1598950,97 |
| 43 | 568691,93 | 1598955,16 |
| 44 | 568689,51 | 1598980,22 |
| 45 | 568687,28 | 1599003,28 |
| 46 | 568679,63 | 1599082,56 |
| 47 | 568484,02 | 1599380,75 |
| 48 | 568466,57 | 1599375,50 |
| 49 | 568456,11 | 1599358,06 |
| 50 | 568440,43 | 1599335,36 |
| 51 | 568421,25 | 1599316,16 |
| 52 | 568388,11 | 1599305,67 |
| 53 | 568358,47 | 1599291,69 |
| 54 | 568335,79 | 1599277,72 |
| 55 | 568332,32 | 1599246,31 |
| 56 | 568341,06 | 1599220,15 |
| 57 | 568362,03 | 1599180,03 |
| 58 | 568356,82 | 1599152,11 |
| 59 | 568341,14 | 1599106,74 |
| 60 | 568334,18 | 1599082,31 |
| 61 | 568344,67 | 1599061,38 |
| 62 | 568388,29 | 1599054,44 |
| 63 | 568409,22 | 1599056,19 |
| 64 | 568426,67 | 1599052,71 |
| 65 | 568449,36 | 1599031,80 |
| 66 | 568447,05 | 1599024,00 |
| 67 | 568443,28 | 1599011,32 |
| 68 | 568431,72 | 1598985,66 |
| 69 | 568428,75 | 1598977,42 |
| 70 | 568307,07 | 1599001,50 |
| 71 | 568173,94 | 1599026,38 |
| 72 | 568073,44 | 1599044,08 |

Д. Карпихина

| 1 | 571717,94 | 1599316,51 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 571731,38 | 1599318,09 |
| 3 | 571794,53 | 1599325,52 |
| 4 | 571830,64 | 1599330,11 |
| 5 | 571847,91 | 1599332,51 |
| 6 | 571921,03 | 1599342,96 |
| 7 | 572000,21 | 1599354,85 |
| 8 | 572047,27 | 1599365,25 |
| 9 | 572092,55 | 1599377,63 |
| 10 | 572150,69 | 1599398,52 |
| 11 | 572219,71 | 1599424,61 |
| 12 | 572358,79 | 1599482,42 |
| 13 | 572311,50 | 1599563,26 |
| 14 | 572303,25 | 1599579,16 |
| 15 | 572276,34 | 1599631,04 |
| 16 | 572207,49 | 1599729,24 |
| 17 | 572155,02 | 1599824,18 |
| 18 | 572153,67 | 1599924,86 |
| 19 | 572095,10 | 1599929,87 |
| 20 | 571958,57 | 1599941,55 |
| 21 | 571859,82 | 1599881,26 |
| 22 | 571820,96 | 1599857,53 |
| 23 | 571812,50 | 1599852,37 |
| 24 | 571791,12 | 1599819,32 |
| 25 | 571780,07 | 1599802,24 |
| 26 | 571786,65 | 1599689,99 |
| 27 | 571786,08 | 1599627,46 |
| 28 | 571785,79 | 1599595,35 |
| 29 | 571753,21 | 1599463,00 |
| 30 | 571750,17 | 1599452,66 |
| 31 | 571727,24 | 1599360,01 |
| 32 | 571723,71 | 1599346,25 |
| 33 | 571717,22 | 1599321,08 |
| 34 | 571717,96 | 1599316,47 |

Д. Кокшарова

| 1 | 570456,84 | 1601692,36 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 570530,59 | 1601760,12 |
| 3 | 570624,28 | 1601800,65 |
| 4 | 570707,03 | 1601786,88 |
| 5 | 570782,14 | 1601765,04 |
| 6 | 570865,79 | 1601701,53 |
| 7 | 570899,40 | 1601653,84 |
| 8 | 570909,82 | 1601638,86 |
| 9 | 570921,61 | 1601633,32 |
| 10 | 570939,09 | 1601638,32 |
| 11 | 570981,81 | 1601562,67 |
| 12 | 571208,40 | 1601389,91 |
| 13 | 571253,86 | 1601447,66 |
| 14 | 571368,80 | 1601783,32 |
| 15 | 570889,12 | 1602194,58 |
| 16 | 570753,91 | 1602174,23 |
| 17 | 570730,59 | 1602198,63 |
| 18 | 570691,74 | 1602194,16 |
| 19 | 570669,58 | 1602175,29 |
| 20 | 570571,93 | 1602144,14 |
| 21 | 570162,83 | 1602326,96 |
| 22 | 570135,97 | 1602240,73 |
| 23 | 570161,01 | 1602175,14 |
| 24 | 570130,87 | 1602026,17 |
| 25 | 570112,10 | 1601879,67 |
| 26 | 570158,25 | 1601678,42 |
| 27 | 570208,35 | 1601519,13 |

Д. Колесова

| 1 | 551324,64 | 1593025,69 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 551619,28 | 1593520,43 |
| 3 | 551527,85 | 1593591,04 |
| 4 | 551351,93 | 1593726,89 |
| 5 | 551247,85 | 1593701,98 |
| 6 | 551125,13 | 1593652,18 |
| 7 | 551022,62 | 1593616,38 |
| 8 | 550993,12 | 1593600,83 |
| 9 | 550966,72 | 1593563,52 |
| 10 | 550955,86 | 1593529,33 |
| 11 | 550975,52 | 1593494,69 |
| 12 | 550899,13 | 1593439,30 |
| 13 | 550849,10 | 1593373,39 |
| 14 | 551043,19 | 1593094,03 |

Д. Ложкина

| 1 | 573537,34 | 1609088,90 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 573549,50 | 1609091,18 |
| 3 | 573979,49 | 1609171,55 |
| 4 | 574049,75 | 1609332,17 |
| 5 | 574095,92 | 1609434,61 |
| 6 | 574095,86 | 1609517,19 |
| 7 | 574059,46 | 1609612,95 |
| 8 | 573993,36 | 1609655,86 |
| 9 | 573871,08 | 1609728,43 |
| 10 | 573689,36 | 1609774,55 |
| 11 | 573573,73 | 1609810,80 |
| 12 | 573625,76 | 1610937,26 |
| 13 | 573597,42 | 1610967,51 |
| 14 | 573572,86 | 1610976,86 |
| 15 | 573482,89 | 1610962,11 |
| 16 | 573431,54 | 1610952,20 |
| 17 | 573385,83 | 1610959,28 |
| 18 | 573332,14 | 1610978,34 |
| 19 | 573310,68 | 1610963,45 |
| 20 | 573294,60 | 1610935,36 |
| 21 | 573294,63 | 1610899,04 |
| 22 | 573317,78 | 1610851,15 |
| 23 | 573337,65 | 1610793,36 |
| 24 | 573288,94 | 1610781,76 |
| 25 | 573309,63 | 1610709,09 |
| 26 | 573327,86 | 1610624,87 |
| 27 | 573340,38 | 1610445,69 |
| 28 | 573346,23 | 1610358,98 |
| 29 | 573349,61 | 1610251,63 |
| 30 | 573357,97 | 1610102,16 |
| 31 | 573310,07 | 1610098,82 |
| 32 | 573179,67 | 1610008,70 |
| 33 | 573123,64 | 1609831,94 |
| 34 | 573203,07 | 1609622,24 |
| 35 | 573227,84 | 1609625,56 |
| 36 | 573239,46 | 1609544,64 |
| 37 | 573289,09 | 1609429,06 |
| 38 | 573450,14 | 1609241,00 |
| 39 | 573461,43 | 1609229,33 |
| 40 | 573506,08 | 1609149,26 |

Д. Луговая

| 1 | 573667,81 | 1608745,05 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 573689,64 | 1608662,99 |
| 3 | 573705,49 | 1608579,98 |
| 4 | 573714,02 | 1608521,03 |
| 5 | 573721,02 | 1608455,19 |
| 6 | 573731,40 | 1608453,61 |
| 7 | 573892,98 | 1608420,68 |
| 8 | 574363,77 | 1608307,46 |
| 9 | 574346,53 | 1608416,78 |
| 10 | 574312,91 | 1608487,43 |
| 11 | 574251,02 | 1608556,29 |
| 12 | 574167,93 | 1608612,77 |
| 13 | 574063,64 | 1608683,37 |
| 14 | 573977,00 | 1608753,99 |
| 15 | 573943,40 | 1608791,07 |
| 16 | 573911,54 | 1608863,48 |
| 17 | 573897,37 | 1608918,25 |
| 18 | 573920,28 | 1608999,54 |
| 19 | 573982,01 | 1609156,85 |
| 20 | 573552,01 | 1609076,48 |
| 21 | 573539,85 | 1609074,20 |
| 22 | 573591,76 | 1608944,01 |
| 23 | 573629,00 | 1608857,15 |
| 24 | 573649,85 | 1608796,27 |

Д. Перевалова

| 1 | 572507,59 | 1597853,80 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 572729,71 | 1597914,73 |
| 3 | 572893,65 | 1598031,80 |
| 4 | 572853,98 | 1598330,80 |
| 5 | 573018,85 | 1598418,79 |
| 6 | 573028,17 | 1598483,65 |
| 7 | 572950,05 | 1598699,10 |
| 8 | 572932,43 | 1598777,14 |
| 9 | 572911,53 | 1598842,00 |
| 10 | 572848,79 | 1599035,46 |
| 11 | 572736,00 | 1599121,37 |
| 12 | 572851,24 | 1599598,67 |
| 13 | 572857,49 | 1599628,54 |
| 14 | 572868,41 | 1599680,68 |
| 15 | 572691,65 | 1599611,91 |
| 16 | 572617,05 | 1599581,77 |
| 17 | 572543,31 | 1599553,26 |
| 18 | 572498,59 | 1599534,90 |
| 19 | 572409,92 | 1599499,89 |
| 20 | 572358,47 | 1599482,32 |
| 21 | 572401,15 | 1599386,65 |
| 22 | 572416,51 | 1599352,19 |
| 23 | 572454,78 | 1599185,25 |
| 24 | 572515,67 | 1599026,80 |
| 25 | 572563,83 | 1598881,07 |
| 26 | 572592,19 | 1598726,85 |
| 27 | 572623,35 | 1598613,67 |
| 28 | 572605,00 | 1598510,37 |
| 29 | 572547,05 | 1598332,07 |
| 30 | 572513,12 | 1598207,55 |
| 31 | 572499,04 | 1598061,80 |
| 32 | 572501,90 | 1597945,78 |

Д. Плюхина

| 1 | 569836,13 | 1593365,65 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 570181,45 | 1593285,64 |
| 3 | 570192,88 | 1593231,57 |
| 4 | 570218,58 | 1593100,07 |
| 5 | 570224,86 | 1593076,17 |
| 6 | 570235,14 | 1593038,04 |
| 7 | 570247,12 | 1593011,28 |
| 8 | 570272,77 | 1592968,05 |
| 9 | 570321,72 | 1592978,33 |
| 10 | 570435,54 | 1593017,12 |
| 11 | 570536,85 | 1593050,21 |
| 12 | 570459,25 | 1593306,33 |
| 13 | 570431,80 | 1593471,39 |
| 14 | 570454,52 | 1593557,96 |
| 15 | 570487,47 | 1593631,98 |
| 16 | 570501,08 | 1593718,51 |
| 17 | 570505,57 | 1593789,10 |
| 18 | 570495,28 | 1593859,69 |
| 19 | 570498,64 | 1593923,46 |
| 20 | 570503,17 | 1593978,11 |
| 21 | 570525,85 | 1594080,59 |
| 22 | 570525,83 | 1594123,86 |
| 23 | 570499,59 | 1594186,46 |
| 24 | 570479,02 | 1594301,43 |
| 25 | 570412,89 | 1594448,26 |
| 26 | 570365,00 | 1594530,19 |
| 27 | 570248,73 | 1594717,98 |
| 28 | 570206,94 | 1594841,25 |
| 29 | 570171,62 | 1594754,22 |
| 30 | 570141,96 | 1594703,26 |
| 31 | 570132,79 | 1594665,05 |
| 32 | 570126,44 | 1594625,43 |
| 33 | 570126,49 | 1594548,31 |
| 34 | 570142,09 | 1594517,18 |
| 35 | 570130,07 | 1594495,95 |
| 36 | 570122,33 | 1594459,87 |
| 37 | 570122,34 | 1594418,13 |
| 38 | 570119,53 | 1594390,53 |
| 39 | 570105,43 | 1594337,46 |
| 40 | 570093,43 | 1594299,95 |
| 41 | 570068,45 | 1594258,96 |
| 42 | 570060,92 | 1594243,33 |
| 43 | 570062,42 | 1594179,32 |
| 44 | 570070,46 | 1594070,02 |
| 45 | 570080,78 | 1593970,97 |
| 46 | 570084,23 | 1593924,29 |
| 47 | 570085,42 | 1593833,21 |
| 48 | 570088,91 | 1593755,79 |
| 49 | 570091,47 | 1593724,48 |
| 50 | 570101,76 | 1593673,81 |
| 51 | 570131,45 | 1593553,72 |
| 52 | 570117,80 | 1593543,46 |
| 53 | 570101,29 | 1593532,07 |
| 54 | 570084,22 | 1593521,81 |
| 55 | 570068,87 | 1593502,44 |
| 56 | 570055,21 | 1593489,34 |
| 57 | 570033,58 | 1593476,23 |
| 58 | 570018,78 | 1593474,52 |
| 59 | 569997,16 | 1593464,25 |
| 60 | 569975,56 | 1593445,45 |
| 61 | 569970,42 | 1593436,34 |
| 62 | 569956,77 | 1593423,80 |
| 63 | 569948,24 | 1593418,10 |
| 64 | 569924,33 | 1593416,37 |
| 65 | 569910,10 | 1593420,35 |
| 66 | 569906,67 | 1593431,17 |

Д. Подкина

| 1 | 571270,88 | 1602550,43 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 571349,68 | 1602613,58 |
| 3 | 571392,34 | 1602643,29 |
| 4 | 571425,69 | 1602715,68 |
| 5 | 571470,17 | 1602769,52 |
| 6 | 571508,60 | 1602876,24 |
| 7 | 571503,87 | 1602998,70 |
| 8 | 571383,27 | 1602988,40 |
| 9 | 571292,95 | 1603024,20 |
| 10 | 571231,99 | 1603086,63 |
| 11 | 571217,06 | 1603185,89 |
| 12 | 571239,13 | 1603316,01 |
| 13 | 571289,66 | 1603444,10 |
| 14 | 571313,40 | 1603569,19 |
| 15 | 571310,35 | 1603670,44 |
| 16 | 570923,70 | 1603460,29 |
| 17 | 570953,45 | 1603384,23 |
| 18 | 570819,95 | 1603254,25 |
| 19 | 570957,56 | 1602835,02 |
| 20 | 571035,54 | 1602766,42 |
| 21 | 571096,82 | 1602690,41 |

Д. Пурегова

| 1 | 571765,68 | 1603235,21 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 571816,88 | 1603298,55 |
| 3 | 571894,18 | 1603465,38 |
| 4 | 571911,91 | 1603661,94 |
| 5 | 571929,67 | 1603798,95 |
| 6 | 571932,56 | 1603938,91 |
| 7 | 571908,60 | 1604108,64 |
| 8 | 571837,02 | 1604275,36 |
| 9 | 571774,38 | 1604418,26 |
| 10 | 571660,85 | 1604412,97 |
| 11 | 571639,86 | 1604588,65 |
| 12 | 571526,58 | 1604749,37 |
| 13 | 571541,32 | 1604972,74 |
| 14 | 571532,11 | 1605350,93 |
| 15 | 571195,90 | 1604918,88 |
| 16 | 571220,05 | 1604463,27 |
| 17 | 571657,92 | 1604335,53 |
| 18 | 571676,30 | 1603614,87 |

Д. Толмачева

| 1 | 566406,62 | 1584726,60 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 566452,74 | 1584763,50 |
| 3 | 566594,20 | 1584905,58 |
| 4 | 566726,55 | 1585007,11 |
| 5 | 566881,09 | 1585079,91 |
| 6 | 566997,00 | 1585114,09 |
| 7 | 567086,16 | 1585131,91 |
| 8 | 567192,44 | 1585119,40 |
| 9 | 567307,54 | 1585121,50 |
| 10 | 567366,27 | 1585144,27 |
| 11 | 567411,58 | 1585185,40 |
| 12 | 567429,40 | 1585252,25 |
| 13 | 567387,07 | 1585307,72 |
| 14 | 567303,10 | 1585332,50 |
| 15 | 567239,22 | 1585313,19 |
| 16 | 567219,89 | 1585328,05 |
| 17 | 567213,94 | 1585351,83 |
| 18 | 567212,46 | 1585383,03 |
| 19 | 567176,80 | 1585424,64 |
| 20 | 567153,03 | 1585485,56 |
| 21 | 567060,19 | 1585584,10 |
| 22 | 566967,04 | 1585744,63 |
| 23 | 566928,58 | 1585746,27 |
| 24 | 566922,74 | 1585755,32 |
| 25 | 566927,49 | 1585755,99 |
| 26 | 566981,37 | 1585753,68 |
| 27 | 567046,06 | 1585739,66 |
| 28 | 567392,26 | 1585562,81 |
| 29 | 567508,17 | 1585562,81 |
| 30 | 567746,64 | 1585439,47 |
| 31 | 567954,65 | 1585041,23 |
| 32 | 567841,20 | 1584930,22 |
| 33 | 567657,64 | 1584888,21 |
| 34 | 567556,49 | 1584810,19 |
| 35 | 567464,31 | 1584733,67 |
| 36 | 567446,45 | 1584567,25 |
| 37 | 567373,65 | 1584533,08 |
| 38 | 567036,34 | 1584457,31 |
| 39 | 566868,86 | 1584553,26 |
| 40 | 566882,37 | 1584563,25 |
| 41 | 566732,83 | 1584631,09 |
| 42 | 566635,00 | 1584647,33 |
| 43 | 566488,25 | 1584649,94 |
| 44 | 566453,13 | 1584681,50 |
| 45 | 566406,67 | 1584723,26 |
| 46 | 567588,18 | 1585593,24 |
| 47 | 567607,63 | 1586035,96 |

Д. Толстова

| 1 | 566867,03 | 1584555,18 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 566717,49 | 1584623,02 |
| 3 | 566619,66 | 1584639,26 |
| 4 | 566472,91 | 1584641,87 |
| 5 | 566437,79 | 1584673,43 |
| 6 | 566391,33 | 1584715,19 |
| 7 | 566202,56 | 1584579,18 |
| 8 | 565949,30 | 1584430,78 |
| 9 | 565708,12 | 1584355,99 |
| 10 | 565658,74 | 1584350,04 |
| 11 | 565672,92 | 1584282,09 |
| 12 | 565815,17 | 1584223,31 |
| 13 | 565846,32 | 1584170,00 |
| 14 | 565841,91 | 1584112,23 |
| 15 | 566225,33 | 1583916,97 |
| 16 | 566365,13 | 1584183,70 |

Д. Трескова

| 1 | 544638,81 | 1596781,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 544759,29 | 1597244,19 |
| 3 | 544765,60 | 1597239,49 |
| 4 | 544768,30 | 1597245,58 |
| 5 | 544825,29 | 1597237,11 |
| 6 | 544955,54 | 1597180,53 |
| 7 | 545082,17 | 1597127,54 |
| 8 | 545232,91 | 1597078,20 |
| 9 | 545348,70 | 1597030,05 |
| 10 | 545483,78 | 1596958,99 |
| 11 | 545497,03 | 1596977,08 |
| 12 | 545517,54 | 1596967,45 |
| 13 | 545568,17 | 1596971,10 |
| 14 | 545584,99 | 1597080,83 |
| 15 | 545657,34 | 1597074,86 |
| 16 | 545677,78 | 1597150,82 |
| 17 | 545703,06 | 1597215,94 |
| 18 | 545704,25 | 1597247,30 |
| 19 | 545700,60 | 1597295,51 |
| 20 | 545710,23 | 1597317,22 |
| 21 | 546274,54 | 1597278,99 |
| 22 | 546356,64 | 1597103,01 |
| 23 | 546146,94 | 1596946,13 |
| 24 | 545791,04 | 1596825,17 |
| 25 | 545382,17 | 1596874,87 |
| 26 | 545283,24 | 1596706,88 |
| 27 | 545272,92 | 1596706,59 |
| 28 | 545043,97 | 1596692,63 |
| 29 | 544799,81 | 1596651,11 |
| 30 | 544395,53 | 1595986,60 |
| 31 | 544415,31 | 1596436,82 |

Д. Трошкова

| 1 | 572577,24 | 1599747,47 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 572499,06 | 1599743,68 |
| 3 | 572557,69 | 1600010,27 |
| 4 | 572612,05 | 1599999,88 |
| 5 | 572694,61 | 1600110,13 |
| 6 | 572786,18 | 1600109,45 |
| 7 | 572893,07 | 1600557,72 |
| 8 | 572931,26 | 1601266,53 |
| 9 | 572944,57 | 1601391,60 |
| 10 | 572970,28 | 1601438,91 |
| 11 | 573269,69 | 1601989,26 |
| 12 | 573283,79 | 1602015,14 |
| 13 | 573557,23 | 1602517,75 |
| 14 | 572928,87 | 1602499,42 |
| 15 | 572701,94 | 1602155,85 |
| 16 | 572681,33 | 1602125,89 |
| 17 | 572290,16 | 1601575,59 |
| 18 | 572263,63 | 1601562,50 |
| 19 | 572372,96 | 1601146,99 |
| 20 | 572148,87 | 1601043,72 |
| 21 | 572211,42 | 1600963,18 |
| 22 | 572261,19 | 1600841,50 |
| 23 | 572277,63 | 1600739,98 |
| 24 | 572271,05 | 1600585,21 |
| 25 | 572193,21 | 1600238,38 |
| 26 | 572153,67 | 1599924,86 |
| 27 | 572155,02 | 1599824,18 |
| 28 | 572207,49 | 1599729,24 |
| 29 | 572276,34 | 1599631,04 |
| 30 | 572311,50 | 1599563,26 |
| 31 | 572358,46 | 1599484,44 |
| 32 | 572409,90 | 1599502,02 |
| 33 | 572498,57 | 1599537,07 |
| 34 | 572543,28 | 1599555,44 |
| 35 | 572617,01 | 1599583,99 |
| 36 | 572691,59 | 1599614,15 |
| 37 | 572655,10 | 1599657,43 |
| 38 | 572653,65 | 1599659,11 |

Д. Турутина

| 1 | 573431,54 | 1610952,20 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 573431,03 | 1610956,27 |
| 3 | 573318,59 | 1611241,55 |
| 4 | 573212,98 | 1611238,44 |
| 5 | 573100,25 | 1611246,48 |
| 6 | 572958,21 | 1611040,23 |
| 7 | 572956,01 | 1610918,85 |
| 8 | 572956,27 | 1610901,07 |
| 9 | 572965,40 | 1610920,37 |
| 10 | 572973,51 | 1610932,57 |
| 11 | 573023,28 | 1610934,64 |
| 12 | 573053,75 | 1610944,82 |
| 13 | 573075,06 | 1610949,90 |
| 14 | 573091,32 | 1610946,87 |
| 15 | 573105,56 | 1610933,68 |
| 16 | 573114,69 | 1610917,43 |
| 17 | 573099,48 | 1610887,98 |
| 18 | 573096,46 | 1610872,74 |
| 19 | 573101,54 | 1610846,34 |
| 20 | 573085,31 | 1610832,11 |
| 21 | 573054,84 | 1610829,03 |
| 22 | 573045,70 | 1610824,97 |
| 23 | 573035,56 | 1610808,71 |
| 24 | 573028,47 | 1610788,39 |
| 25 | 573031,53 | 1610766,05 |
| 26 | 573037,63 | 1610756,92 |
| 27 | 573064,04 | 1610757,96 |
| 28 | 573070,13 | 1610750,85 |
| 29 | 573054,91 | 1610721,38 |
| 30 | 573057,99 | 1610706,16 |
| 31 | 573086,41 | 1610712,26 |
| 32 | 573098,59 | 1610716,34 |
| 33 | 573118,91 | 1610719,40 |
| 34 | 573147,33 | 1610729,58 |
| 35 | 573168,66 | 1610735,69 |
| 36 | 573189,99 | 1610726,56 |
| 37 | 573207,26 | 1610711,34 |
| 38 | 573218,43 | 1610715,40 |
| 39 | 573230,62 | 1610726,59 |
| 40 | 573230,61 | 1610740,81 |
| 41 | 573225,50 | 1610764,16 |
| 42 | 573228,54 | 1610782,45 |
| 43 | 573240,72 | 1610788,55 |
| 44 | 573251,89 | 1610790,59 |
| 45 | 573270,18 | 1610780,44 |
| 46 | 573277,30 | 1610775,38 |
| 47 | 573288,94 | 1610781,76 |
| 48 | 573337,65 | 1610793,36 |
| 49 | 573317,78 | 1610851,15 |
| 50 | 573294,63 | 1610899,04 |
| 51 | 573294,60 | 1610935,36 |
| 52 | 573310,68 | 1610963,45 |
| 53 | 573332,14 | 1610978,34 |
| 54 | 573385,83 | 1610959,28 |

Д. Тычкина

| 1 | 558641,35 | 1592223,84 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 558705,31 | 1592291,05 |
| 3 | 558768,23 | 1592358,24 |
| 4 | 558733,57 | 1592402,29 |
| 5 | 558716,75 | 1592448,47 |
| 6 | 558782,87 | 1592447,46 |
| 7 | 558850,10 | 1592348,85 |
| 8 | 559292,89 | 1592417,36 |
| 9 | 559303,43 | 1592351,26 |
| 10 | 559319,99 | 1592269,94 |
| 11 | 559255,97 | 1592278,30 |
| 12 | 559206,01 | 1592289,40 |
| 13 | 559196,16 | 1592269,86 |
| 14 | 559161,55 | 1592254,10 |
| 15 | 559121,12 | 1592255,77 |
| 16 | 558958,00 | 1592186,80 |
| 17 | 558950,68 | 1592172,10 |
| 18 | 558932,86 | 1592120,68 |
| 19 | 558880,39 | 1592120,64 |
| 20 | 558854,17 | 1592089,13 |
| 21 | 558823,80 | 1592029,29 |
| 22 | 558802,79 | 1592028,23 |
| 23 | 558618,21 | 1591892,73 |
| 24 | 558374,87 | 1591691,08 |
| 25 | 558310,90 | 1591635,42 |
| 26 | 558253,21 | 1591598,65 |
| 27 | 558179,77 | 1591569,21 |
| 28 | 558122,05 | 1591578,63 |
| 29 | 558115,74 | 1591597,51 |
| 30 | 558119,92 | 1591613,25 |
| 31 | 558116,76 | 1591626,89 |
| 32 | 558125,16 | 1591636,34 |
| 33 | 558119,89 | 1591649,99 |
| 34 | 558113,59 | 1591664,67 |
| 35 | 558115,67 | 1591687,76 |
| 36 | 558104,11 | 1591707,70 |
| 37 | 558116,70 | 1591724,49 |
| 38 | 558120,89 | 1591738,14 |
| 39 | 558123,47 | 1591749,72 |
| 40 | 558136,62 | 1591763,33 |
| 41 | 558157,59 | 1591766,50 |
| 42 | 558170,18 | 1591778,05 |
| 43 | 558177,52 | 1591795,89 |
| 44 | 558186,96 | 1591810,59 |
| 45 | 558212,12 | 1591826,36 |
| 46 | 558221,56 | 1591841,04 |
| 47 | 558228,91 | 1591853,64 |
| 48 | 558251,99 | 1591859,95 |
| 49 | 558256,17 | 1591880,94 |
| 50 | 558234,12 | 1591885,13 |
| 51 | 558225,72 | 1591893,52 |
| 52 | 558215,23 | 1591910,31 |
| 53 | 558179,52 | 1591918,67 |
| 54 | 558171,95 | 1591930,02 |
| 55 | 558179,50 | 1591951,21 |
| 56 | 558172,14 | 1591986,88 |
| 57 | 558172,14 | 1592005,77 |
| 58 | 558184,71 | 1592018,38 |
| 59 | 558232,97 | 1592038,35 |
| 60 | 558250,81 | 1592044,65 |
| 61 | 558288,06 | 1592071,43 |
| 62 | 558304,87 | 1592048,89 |
| 63 | 558324,30 | 1592020,57 |
| 64 | 558346,34 | 1592006,41 |
| 65 | 558366,81 | 1592008,01 |
| 66 | 558390,94 | 1592023,76 |
| 67 | 558402,98 | 1592050,53 |
| 68 | 558399,29 | 1592082,53 |
| 69 | 558395,59 | 1592118,73 |
| 70 | 558406,05 | 1592158,62 |
| 71 | 558420,20 | 1592194,83 |
| 72 | 558432,78 | 1592218,46 |
| 73 | 558450,09 | 1592224,76 |
| 74 | 558474,23 | 1592221,10 |
| 75 | 558495,75 | 1592202,24 |
| 76 | 558525,15 | 1592179,16 |
| 77 | 558547,18 | 1592167,64 |
| 78 | 558580,78 | 1592157,69 |

Д. Шмакова

| 1 | 570776,25 | 1592704,18 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 571046,19 | 1592879,94 |
| 3 | 571062,62 | 1592846,95 |
| 4 | 571275,46 | 1592913,16 |
| 5 | 571297,21 | 1592854,51 |
| 6 | 571555,46 | 1592916,00 |
| 7 | 571600,86 | 1592915,99 |
| 8 | 571667,08 | 1592776,00 |
| 9 | 571685,06 | 1592762,75 |
| 10 | 571789,10 | 1592793,96 |
| 11 | 571839,23 | 1592583,02 |
| 12 | 571651,96 | 1592528,32 |
| 13 | 571652,92 | 1592497,92 |
| 14 | 571676,56 | 1592455,90 |
| 15 | 571601,40 | 1592339,78 |
| 16 | 571608,23 | 1592320,65 |
| 17 | 571668,35 | 1592263,25 |
| 18 | 571733,92 | 1592212,70 |
| 19 | 571798,14 | 1592158,05 |
| 20 | 571896,53 | 1592125,25 |
| 21 | 571904,72 | 1592099,29 |
| 22 | 571904,72 | 1592069,22 |
| 23 | 572039,99 | 1591983,14 |
| 24 | 572324,86 | 1591786,38 |
| 25 | 572074,82 | 1591724,90 |
| 26 | 571979,76 | 1591742,93 |
| 27 | 571920,54 | 1591756,29 |
| 28 | 571920,99 | 1591757,76 |
| 29 | 571936,63 | 1591808,75 |
| 30 | 571905,13 | 1591937,83 |
| 31 | 571829,57 | 1592002,59 |
| 32 | 571736,14 | 1592075,38 |
| 33 | 571692,88 | 1592068,52 |
| 34 | 571647,34 | 1592045,72 |
| 35 | 571606,35 | 1592052,52 |
| 36 | 571569,89 | 1592098,03 |
| 37 | 571487,84 | 1592202,72 |
| 38 | 571398,95 | 1592309,67 |
| 39 | 571394,27 | 1592318,79 |
| 40 | 571393,18 | 1592319,38 |
| 41 | 571360,73 | 1592382,73 |
| 42 | 571362,12 | 1592381,45 |
| 43 | 571351,06 | 1592403,01 |
| 44 | 571275,88 | 1592455,32 |
| 45 | 571182,49 | 1592468,91 |
| 46 | 571095,95 | 1592487,08 |
| 47 | 571011,70 | 1592522,90 |
| 48 | 571008,61 | 1592524,25 |
| 49 | 571009,82 | 1592539,85 |
| 50 | 570881,90 | 1592603,09 |
| 51 | 570812,78 | 1592669,22 |

П. Ерзовка

| 1 | 569126,86 | 1598851,18 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 569166,93 | 1598833,50 |
| 3 | 569243,93 | 1598811,03 |
| 4 | 569277,79 | 1598797,80 |
| 5 | 569389,23 | 1598765,50 |
| 6 | 569422,34 | 1598753,58 |
| 7 | 569531,88 | 1598719,87 |
| 8 | 569607,17 | 1598696,95 |
| 9 | 569787,03 | 1598641,69 |
| 10 | 569889,07 | 1598608,32 |
| 11 | 569969,74 | 1598584,05 |
| 12 | 570023,65 | 1598569,48 |
| 13 | 570058,11 | 1598556,34 |
| 14 | 570155,86 | 1598529,12 |
| 15 | 570223,06 | 1598516,34 |
| 16 | 570331,93 | 1598494,85 |
| 17 | 570350,64 | 1598490,80 |
| 18 | 570485,50 | 1598463,68 |
| 19 | 570561,37 | 1598447,95 |
| 20 | 570611,03 | 1598438,43 |
| 21 | 570652,34 | 1598427,19 |
| 22 | 570677,36 | 1598427,21 |
| 23 | 570695,10 | 1598432,48 |
| 24 | 570698,90 | 1598556,29 |
| 25 | 570697,67 | 1598786,23 |
| 26 | 570691,37 | 1598944,35 |
| 27 | 570688,73 | 1599010,91 |
| 28 | 570755,41 | 1599046,23 |
| 29 | 570859,84 | 1599051,67 |
| 30 | 570858,02 | 1599117,49 |
| 31 | 570856,26 | 1599189,17 |
| 32 | 570855,64 | 1599214,91 |
| 33 | 570623,34 | 1599185,63 |
| 34 | 570393,99 | 1599155,61 |
| 35 | 570223,87 | 1599135,75 |
| 36 | 570150,04 | 1599124,56 |
| 37 | 570099,73 | 1599117,68 |
| 38 | 570000,28 | 1599105,40 |
| 39 | 569831,14 | 1599084,27 |
| 40 | 569750,09 | 1599074,30 |
| 41 | 569635,73 | 1599060,15 |
| 42 | 569381,38 | 1599028,52 |
| 43 | 569143,58 | 1598999,08 |
| 44 | 569142,84 | 1598993,18 |
| 45 | 569142,59 | 1598991,58 |
| 46 | 569141,15 | 1598982,44 |
| 47 | 569140,07 | 1598974,90 |
| 48 | 569136,09 | 1598938,56 |
| 49 | 569126,77 | 1598851,13 |

П. Калач

| 1 | 584838,51 | 1671765,38 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 584831,92 | 1672251,22 |
| 3 | 584008,37 | 1672139,90 |
| 4 | 584091,27 | 1672292,64 |
| 5 | 583865,11 | 1672469,25 |
| 6 | 583868,16 | 1672544,00 |
| 7 | 583939,79 | 1672556,51 |
| 8 | 584005,17 | 1672565,90 |
| 9 | 584014,48 | 1672612,63 |
| 10 | 583989,56 | 1672618,84 |
| 11 | 583977,08 | 1672643,75 |
| 12 | 583958,40 | 1672656,19 |
| 13 | 583936,57 | 1672668,63 |
| 14 | 583930,32 | 1672709,10 |
| 15 | 583980,15 | 1672702,93 |
| 16 | 583995,71 | 1672724,74 |
| 17 | 583995,67 | 1672774,57 |
| 18 | 583955,10 | 1672874,19 |
| 19 | 583930,15 | 1672933,35 |
| 20 | 583889,65 | 1672955,12 |
| 21 | 583836,72 | 1672914,59 |
| 22 | 583777,58 | 1672880,29 |
| 23 | 583737,05 | 1672948,78 |
| 24 | 583752,58 | 1673001,73 |
| 25 | 583799,27 | 1673029,79 |
| 26 | 583886,44 | 1673064,12 |
| 27 | 583998,56 | 1673064,21 |
| 28 | 584048,42 | 1673039,33 |
| 29 | 584132,50 | 1673042,51 |
| 30 | 584151,17 | 1673061,21 |
| 31 | 584144,92 | 1673092,35 |
| 32 | 584107,54 | 1673104,78 |
| 33 | 584073,27 | 1673123,44 |
| 34 | 584063,89 | 1673163,92 |
| 35 | 584116,80 | 1673195,11 |
| 36 | 584123,00 | 1673235,59 |
| 37 | 584175,92 | 1673279,23 |
| 38 | 584194,59 | 1673307,28 |
| 39 | 584241,29 | 1673310,44 |
| 40 | 584254,46 | 1673321,74 |
| 41 | 584266,18 | 1673354,07 |
| 42 | 584241,24 | 1673382,07 |
| 43 | 584203,86 | 1673378,92 |
| 44 | 584185,21 | 1673347,76 |
| 45 | 584147,86 | 1673319,70 |
| 46 | 584091,80 | 1673322,78 |
| 47 | 584057,53 | 1673332,10 |
| 48 | 584026,36 | 1673353,88 |
| 49 | 584041,93 | 1673378,80 |
| 50 | 584082,40 | 1673378,83 |
| 51 | 584129,12 | 1673385,09 |
| 52 | 584132,22 | 1673410,02 |
| 53 | 584122,82 | 1673478,53 |
| 54 | 584125,91 | 1673506,56 |
| 55 | 584163,30 | 1673491,01 |
| 56 | 584210,03 | 1673472,36 |
| 57 | 584219,36 | 1673487,94 |
| 58 | 584216,22 | 1673519,08 |
| 59 | 584163,25 | 1673553,30 |
| 60 | 584157,00 | 1673593,79 |
| 61 | 584097,81 | 1673603,08 |
| 62 | 584063,54 | 1673615,51 |
| 63 | 584054,19 | 1673637,30 |
| 64 | 584075,97 | 1673656,00 |
| 65 | 584138,22 | 1673699,66 |
| 66 | 584163,13 | 1673709,03 |
| 67 | 584194,30 | 1673671,68 |
| 68 | 584250,36 | 1673674,83 |
| 69 | 584290,84 | 1673684,20 |
| 70 | 584362,47 | 1673693,61 |
| 71 | 584368,68 | 1673712,29 |
| 72 | 584340,61 | 1673762,10 |
| 73 | 584309,46 | 1673771,42 |
| 74 | 584278,31 | 1673777,63 |
| 75 | 584240,95 | 1673755,80 |
| 76 | 584203,57 | 1673768,23 |
| 77 | 584203,56 | 1673786,91 |
| 78 | 584203,51 | 1673836,74 |
| 79 | 584191,01 | 1673895,91 |
| 80 | 584187,50 | 1673915,37 |
| 81 | 585850,26 | 1674326,21 |
| 82 | 587536,04 | 1674696,59 |
| 83 | 587559,80 | 1674679,48 |
| 84 | 587546,20 | 1674647,55 |
| 85 | 587557,12 | 1674634,32 |
| 86 | 587557,14 | 1674603,18 |
| 87 | 587585,22 | 1674532,35 |
| 88 | 587584,45 | 1674510,55 |
| 89 | 587583,72 | 1674458,38 |
| 90 | 587597,01 | 1674397,66 |
| 91 | 587596,25 | 1674361,84 |
| 92 | 587611,07 | 1674334,60 |
| 93 | 587643,01 | 1674312,82 |
| 94 | 587685,07 | 1674293,39 |
| 95 | 587749,71 | 1674260,74 |
| 96 | 587770,77 | 1674235,85 |
| 97 | 587772,33 | 1674207,04 |
| 98 | 587762,23 | 1674192,23 |
| 99 | 587831,59 | 1674108,20 |
| 100 | 587858,86 | 1674073,18 |
| 101 | 587871,35 | 1674042,83 |
| 102 | 587869,79 | 1674051,38 |
| 103 | 587878,38 | 1674013,26 |
| 104 | 587887,73 | 1674003,13 |
| 105 | 587911,86 | 1674010,94 |
| 106 | 587929,03 | 1673963,47 |
| 107 | 587912,70 | 1673942,43 |
| 108 | 587918,93 | 1673932,30 |
| 109 | 587938,40 | 1673932,32 |
| 110 | 587945,41 | 1673920,65 |
| 111 | 587930,63 | 1673911,29 |
| 112 | 587931,42 | 1673898,83 |
| 113 | 587957,89 | 1673894,19 |
| 114 | 587964,15 | 1673867,72 |
| 115 | 587982,85 | 1673833,48 |
| 116 | 588005,46 | 1673797,68 |
| 117 | 588021,83 | 1673773,55 |
| 118 | 588055,33 | 1673761,12 |
| 119 | 588077,14 | 1673740,11 |
| 120 | 588077,16 | 1673718,31 |
| 121 | 588069,40 | 1673697,29 |
| 122 | 588053,84 | 1673664,57 |
| 123 | 588048,41 | 1673631,09 |
| 124 | 588058,59 | 1673563,36 |
| 125 | 588096,01 | 1673518,22 |
| 126 | 588103,03 | 1673487,87 |
| 127 | 588083,61 | 1673435,69 |
| 128 | 588090,64 | 1673399,09 |
| 129 | 588090,68 | 1673359,39 |
| 130 | 588085,25 | 1673331,35 |
| 131 | 588083,71 | 1673311,88 |
| 132 | 588089,21 | 1673240,26 |
| 133 | 588060,44 | 1673196,63 |
| 134 | 588063,59 | 1673164,71 |
| 135 | 588109,56 | 1673111,82 |
| 136 | 588174,23 | 1673056,59 |
| 137 | 588187,48 | 1673040,24 |
| 138 | 588199,96 | 1673002,87 |
| 139 | 588221,01 | 1672971,76 |
| 140 | 588246,73 | 1672950,75 |
| 141 | 588253,76 | 1672919,60 |
| 142 | 588257,68 | 1672888,47 |
| 143 | 588269,37 | 1672866,67 |
| 144 | 588294,31 | 1672842,55 |
| 145 | 588305,99 | 1672831,67 |
| 146 | 588310,68 | 1672804,41 |
| 147 | 588311,88 | 1672764,71 |
| 148 | 587586,28 | 1672670,71 |
| 149 | 586695,59 | 1672626,40 |
| 150 | 586325,00 | 1672594,96 |
| 151 | 585659,21 | 1671725,51 |
| 152 | 585624,43 | 1670723,73 |
| 153 | 585576,13 | 1669715,31 |
| 154 | 585563,02 | 1669362,81 |
| 155 | 585191,86 | 1669376,82 |
| 156 | 585038,77 | 1669579,10 |
| 157 | 585013,34 | 1670477,86 |
| 158 | 584763,51 | 1670433,05 |

П. Мугайское

| 1 | 549431,68 | 1599171,78 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 549411,91 | 1599300,45 |
| 3 | 549388,42 | 1599266,61 |
| 4 | 549333,27 | 1599245,99 |
| 5 | 549261,96 | 1599234,18 |
| 6 | 549286,29 | 1599143,75 |
| 7 | 549278,95 | 1599130,52 |
| 8 | 549090,01 | 1599035,55 |
| 9 | 548895,21 | 1598964,07 |
| 10 | 548387,98 | 1598754,21 |
| 11 | 548173,32 | 1598668,01 |
| 12 | 548193,37 | 1598619,64 |
| 13 | 548196,91 | 1598611,03 |
| 14 | 548212,73 | 1598568,65 |
| 15 | 548229,90 | 1598524,26 |
| 16 | 548252,86 | 1598462,95 |
| 17 | 548327,12 | 1598488,73 |
| 18 | 548391,81 | 1598513,76 |
| 19 | 548502,09 | 1598510,90 |
| 20 | 548586,65 | 1598530,81 |
| 21 | 548679,06 | 1598533,55 |
| 22 | 548751,06 | 1598557,78 |
| 23 | 548784,59 | 1598575,39 |
| 24 | 548798,33 | 1598588,60 |
| 25 | 548785,11 | 1598640,27 |
| 26 | 548812,58 | 1598655,68 |
| 27 | 548857,66 | 1598671,10 |
| 28 | 548937,87 | 1598737,13 |
| 29 | 549173,12 | 1598837,32 |
| 30 | 549130,42 | 1598959,30 |
| 31 | 549307,15 | 1599018,80 |
| 32 | 549446,27 | 1599039,77 |
| 33 | 549443,32 | 1599064,03 |
| 34 | 549442,80 | 1599068,75 |
| 35 | 549437,11 | 1599121,31 |

П. Муратково

| 1 | 572127,75 | 1638093,67 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 571957,81 | 1637974,51 |
| 3 | 571765,14 | 1637900,69 |
| 4 | 571531,52 | 1637865,78 |
| 5 | 571494,43 | 1637982,68 |
| 6 | 571202,55 | 1637934,29 |
| 7 | 570952,76 | 1637836,47 |
| 8 | 570658,29 | 1638101,11 |
| 9 | 570641,56 | 1637724,17 |
| 10 | 570405,00 | 1637621,97 |
| 11 | 570308,02 | 1637497,21 |
| 12 | 570197,60 | 1637346,92 |
| 13 | 570510,70 | 1636444,50 |
| 14 | 571054,78 | 1636535,57 |
| 15 | 571451,52 | 1636575,54 |
| 16 | 571680,92 | 1636782,59 |
| 17 | 571788,50 | 1636949,88 |
| 18 | 571828,12 | 1637017,94 |
| 19 | 571995,18 | 1637222,09 |
| 20 | 572023,52 | 1637222,12 |
| 21 | 572051,83 | 1637273,15 |
| 22 | 572060,28 | 1637344,00 |
| 23 | 572073,02 | 1637375,20 |
| 24 | 572126,86 | 1637375,23 |
| 25 | 572177,90 | 1637325,67 |
| 26 | 572203,43 | 1637295,93 |
| 27 | 572275,71 | 1637291,73 |
| 28 | 572326,74 | 1637253,51 |

П. Санкино

| 1 | 581523,86 | 1650290,57 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 581522,30 | 1650257,97 |
| 3 | 581536,05 | 1649790,11 |
| 4 | 581586,28 | 1649777,00 |
| 5 | 581649,36 | 1649784,40 |
| 6 | 581689,29 | 1649813,87 |
| 7 | 581759,72 | 1649832,85 |
| 8 | 581831,20 | 1649792,80 |
| 9 | 581846,02 | 1649726,73 |
| 10 | 581806,11 | 1649666,76 |
| 11 | 581785,10 | 1649638,37 |
| 12 | 581766,23 | 1649581,57 |
| 13 | 581769,64 | 1649500,07 |
| 14 | 581808,74 | 1649405,80 |
| 15 | 581935,67 | 1649259,54 |
| 16 | 581984,15 | 1649209,54 |
| 17 | 582037,84 | 1649107,58 |
| 18 | 582070,51 | 1649030,87 |
| 19 | 582073,70 | 1648965,68 |
| 20 | 582055,87 | 1648917,30 |
| 21 | 581977,02 | 1648894,10 |
| 22 | 581916,03 | 1648908,78 |
| 23 | 581867,63 | 1648965,51 |
| 24 | 581828,55 | 1649002,56 |
| 25 | 581796,02 | 1649022,04 |
| 26 | 581743,49 | 1649043,22 |
| 27 | 581708,27 | 1649060,54 |
| 28 | 581637,53 | 1649084,67 |
| 29 | 581601,79 | 1649083,60 |
| 30 | 581554,50 | 1649054,11 |
| 31 | 581492,49 | 1649008,86 |
| 32 | 581470,46 | 1648963,64 |
| 33 | 581477,86 | 1648903,70 |
| 34 | 581532,75 | 1648829,97 |
| 35 | 581591,32 | 1648781,25 |
| 36 | 581664,08 | 1648742,99 |
| 37 | 581757,24 | 1648706,56 |
| 38 | 581861,33 | 1648667,64 |
| 39 | 581945,93 | 1648609,15 |
| 40 | 582030,17 | 1648501,43 |
| 41 | 582064,92 | 1648433,12 |
| 42 | 582083,88 | 1648370,04 |
| 43 | 582084,99 | 1648301,70 |
| 44 | 582041,93 | 1648239,64 |
| 45 | 582058,34 | 1648092,46 |
| 46 | 582138,84 | 1647318,65 |
| 47 | 581841,34 | 1647360,34 |
| 48 | 581716,02 | 1647314,66 |
| 49 | 581636,30 | 1647295,14 |
| 50 | 581552,20 | 1647254,07 |
| 51 | 581460,77 | 1647203,53 |
| 52 | 581384,42 | 1647174,57 |
| 53 | 581272,59 | 1647159,23 |
| 54 | 581172,71 | 1647160,20 |
| 55 | 581085,44 | 1647134,91 |
| 56 | 581020,26 | 1647130,66 |
| 57 | 580983,47 | 1647116,95 |
| 58 | 580936,18 | 1647078,02 |
| 59 | 580869,46 | 1647026,44 |
| 60 | 580867,72 | 1647047,68 |
| 61 | 580841,92 | 1647293,49 |
| 62 | 581174,10 | 1647396,78 |
| 63 | 581108,84 | 1647476,64 |
| 64 | 581053,09 | 1647512,34 |
| 65 | 581010,98 | 1647576,44 |
| 66 | 580999,91 | 1647623,75 |
| 67 | 580987,26 | 1647670,00 |
| 68 | 580959,89 | 1647705,74 |
| 69 | 580888,39 | 1647716,20 |
| 70 | 580812,70 | 1647699,32 |
| 71 | 580741,23 | 1647665,62 |
| 72 | 580673,84 | 1647779,12 |
| 73 | 580572,84 | 1647856,85 |
| 74 | 580469,79 | 1647886,21 |
| 75 | 580373,05 | 1647884,03 |
| 76 | 580305,79 | 1647868,21 |
| 77 | 580043,02 | 1647747,10 |
| 78 | 579836,98 | 1647700,68 |
| 79 | 579640,41 | 1647639,54 |
| 80 | 579550,01 | 1647595,33 |
| 81 | 579484,87 | 1647539,54 |
| 82 | 579414,45 | 1647485,87 |
| 83 | 579266,26 | 1647419,52 |
| 84 | 579260,19 | 1647454,21 |
| 85 | 579238,06 | 1647503,61 |
| 86 | 579230,95 | 1647517,79 |
| 87 | 579234,60 | 1647566,17 |
| 88 | 579242,19 | 1647612,96 |
| 89 | 579241,11 | 1647648,72 |
| 90 | 579232,41 | 1647676,56 |
| 91 | 579219,80 | 1647686,02 |
| 92 | 579201,92 | 1647683,91 |
| 93 | 579186,41 | 1647677,58 |
| 94 | 579171,70 | 1647686,50 |
| 95 | 579166,95 | 1647702,28 |
| 96 | 579169,03 | 1647725,40 |
| 97 | 579174,53 | 1647744,87 |
| 98 | 579180,55 | 1647771,68 |
| 99 | 579180,79 | 1647813,21 |
| 100 | 579184,99 | 1647838,45 |
| 101 | 579172,35 | 1647855,27 |
| 102 | 579168,12 | 1647869,98 |
| 103 | 579170,23 | 1647886,80 |
| 104 | 579151,28 | 1647903,61 |
| 105 | 579138,66 | 1647915,18 |
| 106 | 579134,45 | 1647930,94 |
| 107 | 579139,68 | 1647956,18 |
| 108 | 579138,59 | 1647996,13 |
| 109 | 579130,15 | 1648042,39 |
| 110 | 579140,60 | 1648110,73 |
| 111 | 579143,74 | 1648150,69 |
| 112 | 579131,07 | 1648219,02 |
| 113 | 579078,95 | 1648219,98 |
| 114 | 579075,28 | 1648304,15 |
| 115 | 579035,48 | 1648411,82 |
| 116 | 578859,00 | 1648501,11 |
| 117 | 578676,30 | 1648514,52 |
| 118 | 578414,86 | 1648491,96 |
| 119 | 578086,24 | 1648467,79 |
| 120 | 577978,32 | 1648379,01 |
| 121 | 577902,16 | 1648240,28 |
| 122 | 577804,97 | 1648097,33 |
| 123 | 577735,63 | 1647989,29 |
| 124 | 577608,42 | 1647904,34 |
| 125 | 577515,94 | 1647807,84 |
| 126 | 577431,18 | 1647668,94 |
| 127 | 577385,02 | 1647499,20 |
| 128 | 577400,54 | 1647375,79 |
| 129 | 577473,96 | 1647194,58 |
| 130 | 577481,74 | 1647109,73 |
| 131 | 577447,08 | 1647040,29 |
| 132 | 577331,40 | 1647005,48 |
| 133 | 577173,20 | 1647082,51 |
| 134 | 577130,71 | 1647171,18 |
| 135 | 577065,04 | 1647313,84 |
| 136 | 576891,30 | 1647572,12 |
| 137 | 576828,18 | 1647690,82 |
| 138 | 576810,28 | 1647782,92 |
| 139 | 576819,12 | 1647892,86 |
| 140 | 576868,04 | 1648026,58 |
| 141 | 576906,32 | 1648127,52 |
| 142 | 576890,80 | 1648235,49 |
| 143 | 576825,18 | 1648316,44 |
| 144 | 576689,70 | 1648386,47 |
| 145 | 576570,36 | 1648286,32 |
| 146 | 576580,81 | 1648229,88 |
| 147 | 576558,54 | 1648215,01 |
| 148 | 576564,50 | 1648189,76 |
| 149 | 576519,94 | 1648173,38 |
| 150 | 576491,68 | 1648222,39 |
| 151 | 576467,93 | 1648209,00 |
| 152 | 576417,44 | 1648180,74 |
| 153 | 576389,23 | 1648146,56 |
| 154 | 576322,42 | 1648121,25 |
| 155 | 576348,95 | 1648059,18 |
| 156 | 576337,33 | 1648051,44 |
| 157 | 576353,69 | 1648017,29 |
| 158 | 576058,19 | 1647877,43 |
| 159 | 576018,20 | 1647800,43 |
| 160 | 576010,72 | 1647785,30 |
| 161 | 576003,23 | 1647858,08 |
| 162 | 575904,14 | 1648016,95 |
| 163 | 575832,76 | 1648119,39 |
| 164 | 575706,34 | 1648321,33 |
| 165 | 575533,82 | 1648616,83 |
| 166 | 575495,14 | 1648679,18 |
| 167 | 575434,90 | 1648786,83 |
| 168 | 575415,54 | 1648855,14 |
| 169 | 575393,20 | 1648920,49 |
| 170 | 575232,73 | 1648976,83 |
| 171 | 575130,95 | 1649015,37 |
| 172 | 575099,00 | 1649034,65 |
| 173 | 575044,01 | 1649073,23 |
| 174 | 575032,11 | 1649088,82 |
| 175 | 575012,03 | 1649129,66 |
| 176 | 574994,90 | 1649196,50 |
| 177 | 574970,31 | 1649303,43 |
| 178 | 574930,84 | 1649454,92 |
| 179 | 574912,22 | 1649523,24 |
| 180 | 574861,62 | 1649647,98 |
| 181 | 574812,54 | 1649714,80 |
| 182 | 574724,84 | 1649803,11 |
| 183 | 574690,64 | 1649849,14 |
| 184 | 574595,45 | 1650003,55 |
| 185 | 574502,48 | 1650177,29 |
| 186 | 574410,30 | 1650295,32 |
| 187 | 574343,37 | 1650400,00 |
| 188 | 574321,82 | 1650423,76 |
| 189 | 574326,91 | 1650427,39 |
| 190 | 574512,34 | 1650559,59 |
| 191 | 574202,49 | 1650823,46 |
| 192 | 574296,50 | 1650978,36 |
| 193 | 574437,90 | 1651168,99 |
| 194 | 574627,24 | 1651262,63 |
| 195 | 574742,50 | 1651303,50 |
| 196 | 574879,08 | 1651358,25 |
| 197 | 574965,22 | 1651392,35 |
| 198 | 575030,81 | 1651437,30 |
| 199 | 575130,90 | 1651549,69 |
| 200 | 575206,73 | 1651625,64 |
| 201 | 575233,51 | 1651701,84 |
| 202 | 575362,83 | 1651950,58 |
| 203 | 575429,54 | 1652069,01 |
| 204 | 575520,28 | 1652173,18 |
| 205 | 575607,74 | 1652240,39 |
| 206 | 575659,27 | 1652278,78 |
| 207 | 575756,33 | 1652330,40 |
| 208 | 575856,99 | 1652368,83 |
| 209 | 575903,77 | 1652362,87 |
| 210 | 575978,11 | 1652346,14 |
| 211 | 576047,67 | 1652300,65 |
| 212 | 576084,85 | 1652271,91 |
| 213 | 576213,65 | 1652366,71 |
| 214 | 576338,34 | 1652345,21 |
| 215 | 576359,85 | 1652431,54 |
| 216 | 576310,66 | 1652497,46 |
| 217 | 576400,45 | 1652662,94 |
| 218 | 576378,72 | 1652848,75 |
| 219 | 576367,82 | 1652997,39 |
| 220 | 576392,94 | 1653084,93 |
| 221 | 576437,20 | 1653206,02 |
| 222 | 576436,62 | 1653176,06 |
| 223 | 576446,87 | 1653114,93 |
| 224 | 576482,86 | 1653062,21 |
| 225 | 576523,65 | 1653026,28 |
| 226 | 576576,42 | 1652997,53 |
| 227 | 576622,59 | 1652964,61 |
| 228 | 576645,38 | 1652946,04 |
| 229 | 576668,77 | 1652931,68 |
| 230 | 576701,75 | 1652913,12 |
| 231 | 576726,35 | 1652887,37 |
| 232 | 576747,94 | 1652867,60 |
| 233 | 576773,72 | 1652859,22 |
| 234 | 576790,51 | 1652860,44 |
| 235 | 576803,09 | 1652874,25 |
| 236 | 576802,41 | 1652960,55 |
| 237 | 576805,98 | 1652998,31 |
| 238 | 576813,77 | 1653014,49 |
| 239 | 576829,33 | 1653034,29 |
| 240 | 576847,91 | 1653038,50 |
| 241 | 576937,82 | 1653039,77 |
| 242 | 576959,40 | 1653045,18 |
| 243 | 576983,97 | 1653055,99 |
| 244 | 577001,93 | 1653072,18 |
| 245 | 577023,50 | 1653087,20 |
| 246 | 577045,07 | 1653095,59 |
| 247 | 577064,27 | 1653078,22 |
| 248 | 577059,49 | 1653056,64 |
| 249 | 577043,92 | 1653036,26 |
| 250 | 577014,87 | 1653014,07 |
| 251 | 576968,72 | 1652990,64 |
| 252 | 576953,15 | 1652977,44 |
| 253 | 576950,17 | 1652964,25 |
| 254 | 576965,77 | 1652942,69 |
| 255 | 576995,15 | 1652931,33 |
| 256 | 577021,53 | 1652930,74 |
| 257 | 577049,10 | 1652920,57 |
| 258 | 577072,49 | 1652903,20 |
| 259 | 577090,48 | 1652897,82 |
| 260 | 577143,50 | 1652912,25 |
| 261 | 577165,09 | 1652908,68 |
| 262 | 577180,68 | 1652890,69 |
| 263 | 577178,30 | 1652875,10 |
| 264 | 577161,54 | 1652860,71 |
| 265 | 577151,96 | 1652841,53 |
| 266 | 577161,57 | 1652815,16 |
| 267 | 577189,13 | 1652809,78 |
| 268 | 577210,13 | 1652801,42 |
| 269 | 577227,52 | 1652791,83 |
| 270 | 577243,12 | 1652764,27 |
| 271 | 577253,91 | 1652749,89 |
| 272 | 577268,32 | 1652739,71 |
| 273 | 577287,49 | 1652736,13 |
| 274 | 577304,87 | 1652749,33 |
| 275 | 577320,13 | 1652775,71 |
| 276 | 577323,72 | 1652794,89 |
| 277 | 577332,68 | 1652831,48 |
| 278 | 577342,26 | 1652852,46 |
| 279 | 577365,60 | 1652883,05 |
| 280 | 577372,19 | 1652903,42 |
| 281 | 577372,17 | 1652921,41 |
| 282 | 577368,55 | 1652955,57 |
| 283 | 577375,73 | 1652974,16 |
| 284 | 577388,30 | 1652992,15 |
| 285 | 577416,47 | 1653012,54 |
| 286 | 577428,44 | 1653026,95 |
| 287 | 577432,62 | 1653038,93 |
| 288 | 577435,00 | 1653069,50 |
| 289 | 577444,57 | 1653104,88 |
| 290 | 577464,91 | 1653139,66 |
| 291 | 577485,28 | 1653152,26 |
| 292 | 577499,67 | 1653155,87 |
| 293 | 577526,64 | 1653153,48 |
| 294 | 577542,23 | 1653143,92 |
| 295 | 577563,23 | 1653127,15 |
| 296 | 577597,02 | 1653092,14 |
| 297 | 577617,24 | 1653041,47 |
| 298 | 577620,87 | 1653013,30 |
| 299 | 577617,89 | 1652961,15 |
| 300 | 577618,52 | 1652929,39 |
| 301 | 577635,33 | 1652887,44 |
| 302 | 577647,35 | 1652841,30 |
| 303 | 577655,19 | 1652781,35 |
| 304 | 577661,81 | 1652752,60 |
| 305 | 577669,61 | 1652731,62 |
| 306 | 577675,63 | 1652715,43 |
| 307 | 577687,02 | 1652695,67 |
| 308 | 577711,63 | 1652666,32 |
| 309 | 577723,62 | 1652642,95 |
| 310 | 577727,92 | 1652621,70 |
| 311 | 577727,27 | 1652590,21 |
| 312 | 577729,68 | 1652562,63 |
| 313 | 577742,89 | 1652538,68 |
| 314 | 577757,28 | 1652526,69 |
| 315 | 577777,66 | 1652518,32 |
| 316 | 577799,24 | 1652515,34 |
| 317 | 577825,63 | 1652502,77 |
| 318 | 577843,63 | 1652480,60 |
| 319 | 577859,83 | 1652450,65 |
| 320 | 577875,73 | 1652436,27 |
| 321 | 578047,10 | 1652520,31 |
| 322 | 578143,07 | 1652434,07 |
| 323 | 578240,25 | 1652334,64 |
| 324 | 578148,04 | 1652195,51 |
| 325 | 578251,28 | 1652009,78 |
| 326 | 578277,85 | 1651987,65 |
| 327 | 578320,33 | 1652011,96 |
| 328 | 578365,87 | 1652012,00 |
| 329 | 578449,65 | 1651949,80 |
| 330 | 578526,95 | 1651934,67 |
| 331 | 578619,85 | 1651847,79 |
| 332 | 578702,69 | 1651800,91 |
| 333 | 578719,26 | 1651781,61 |
| 334 | 578723,45 | 1651727,78 |
| 335 | 578752,45 | 1651716,76 |
| 336 | 578839,64 | 1651751,29 |
| 337 | 578906,41 | 1651760,44 |
| 338 | 578927,69 | 1651727,07 |
| 339 | 578970,19 | 1651708,89 |
| 340 | 579022,79 | 1651693,36 |
| 341 | 579059,34 | 1651673,93 |
| 342 | 579089,88 | 1651616,13 |
| 343 | 579127,76 | 1651567,27 |
| 344 | 579147,76 | 1651543,10 |
| 345 | 579161,97 | 1651518,92 |
| 346 | 579168,82 | 1651503,16 |
| 347 | 579171,45 | 1651480,03 |
| 348 | 579173,04 | 1651466,37 |
| 349 | 579179,38 | 1651450,07 |
| 350 | 579189,36 | 1651436,93 |
| 351 | 579205,67 | 1651423,28 |
| 352 | 579224,08 | 1651411,73 |
| 353 | 579239,33 | 1651406,48 |
| 354 | 579271,94 | 1651391,79 |
| 355 | 579304,01 | 1651383,93 |
| 356 | 579318,74 | 1651375,00 |
| 357 | 579330,84 | 1651358,19 |
| 358 | 579339,26 | 1651340,85 |
| 359 | 579346,64 | 1651321,40 |
| 360 | 579356,65 | 1651305,11 |
| 361 | 579374,52 | 1651287,78 |
| 362 | 579404,49 | 1651279,39 |
| 363 | 579436,05 | 1651275,73 |
| 364 | 579461,27 | 1651282,06 |
| 365 | 579480,71 | 1651288,90 |
| 366 | 579499,63 | 1651307,32 |
| 367 | 579514,33 | 1651322,05 |
| 368 | 579533,26 | 1651332,58 |
| 369 | 579552,69 | 1651336,80 |
| 370 | 579571,10 | 1651336,81 |
| 371 | 579619,47 | 1651336,33 |
| 372 | 579647,33 | 1651332,66 |
| 373 | 579669,42 | 1651323,22 |
| 374 | 579689,41 | 1651302,73 |
| 375 | 579714,67 | 1651277,53 |
| 376 | 579739,90 | 1651265,45 |
| 377 | 579758,84 | 1651261,78 |
| 378 | 579777,77 | 1651266,53 |
| 379 | 579795,11 | 1651273,38 |
| 380 | 579807,71 | 1651282,86 |
| 381 | 579816,12 | 1651296,00 |
| 382 | 579821,36 | 1651306,52 |
| 383 | 579821,34 | 1651320,19 |
| 384 | 579818,19 | 1651333,33 |
| 385 | 579810,29 | 1651349,62 |
| 386 | 579803,97 | 1651360,65 |
| 387 | 579790,29 | 1651370,63 |
| 388 | 579775,57 | 1651378,50 |
| 389 | 579754,53 | 1651390,58 |
| 390 | 579738,75 | 1651401,08 |
| 391 | 579731,39 | 1651414,74 |
| 392 | 579728,22 | 1651431,56 |
| 393 | 579728,73 | 1651447,86 |
| 394 | 579731,35 | 1651465,22 |
| 395 | 579737,11 | 1651480,99 |
| 396 | 579749,20 | 1651497,29 |
| 397 | 579761,29 | 1651508,86 |
| 398 | 579774,40 | 1651519,92 |
| 399 | 579792,02 | 1651525,19 |
| 400 | 579807,27 | 1651525,20 |
| 401 | 579836,71 | 1651518,38 |
| 402 | 579865,10 | 1651506,84 |
| 403 | 579916,63 | 1651488,48 |
| 404 | 579948,19 | 1651479,04 |
| 405 | 580028,64 | 1651462,82 |
| 406 | 580081,22 | 1651446,55 |
| 407 | 580194,01 | 1651409,84 |
| 408 | 580211,37 | 1651391,45 |
| 409 | 580235,04 | 1651374,12 |
| 410 | 580258,44 | 1651369,93 |
| 411 | 580276,57 | 1651370,99 |
| 412 | 580306,81 | 1651359,45 |
| 413 | 580342,58 | 1651338,46 |
| 414 | 580405,68 | 1651325,88 |
| 415 | 580435,90 | 1651313,29 |
| 416 | 580459,06 | 1651293,32 |
| 417 | 580473,01 | 1651252,33 |
| 418 | 580496,14 | 1651256,56 |
| 419 | 580536,08 | 1651283,93 |
| 420 | 580599,15 | 1651298,69 |
| 421 | 580645,41 | 1651311,34 |
| 422 | 580691,67 | 1651307,18 |
| 423 | 580719,02 | 1651296,68 |
| 424 | 580962,98 | 1651246,39 |
| 425 | 581420,53 | 1650998,62 |
| 426 | 581810,38 | 1650609,88 |
| 427 | 581993,47 | 1650422,88 |
| 428 | 581965,10 | 1650388,69 |
| 429 | 581954,63 | 1650357,13 |
| 430 | 581936,24 | 1650329,78 |
| 431 | 581902,62 | 1650292,97 |
| 432 | 581881,63 | 1650250,36 |
| 433 | 581864,84 | 1650215,64 |
| 434 | 581849,59 | 1650205,64 |
| 435 | 581832,25 | 1650206,69 |
| 436 | 581817,52 | 1650211,41 |
| 437 | 581794,90 | 1650224,53 |
| 438 | 581783,85 | 1650236,61 |
| 439 | 581777,01 | 1650255,54 |
| 440 | 581779,10 | 1650271,31 |
| 441 | 581789,07 | 1650285,52 |
| 442 | 581806,94 | 1650300,77 |
| 443 | 581823,74 | 1650313,92 |
| 444 | 581825,84 | 1650327,06 |
| 445 | 581822,16 | 1650340,21 |
| 446 | 581811,10 | 1650352,81 |
| 447 | 581796,10 | 1650357,67 |
| 448 | 581779,03 | 1650360,15 |
| 449 | 581762,73 | 1650352,26 |
| 450 | 581746,98 | 1650339,63 |
| 451 | 581726,49 | 1650314,90 |
| 452 | 581722,31 | 1650277,57 |
| 453 | 581729,18 | 1650248,66 |
| 454 | 581740,24 | 1650213,45 |
| 455 | 581740,78 | 1650196,63 |
| 456 | 581737,64 | 1650179,80 |
| 457 | 581714,25 | 1650165,06 |
| 458 | 581687,98 | 1650166,09 |
| 459 | 581661,68 | 1650179,75 |
| 460 | 581630,10 | 1650200,75 |
| 461 | 581601,70 | 1650225,96 |
| 462 | 581596,44 | 1650245,93 |
| 463 | 581596,41 | 1650268,01 |
| 464 | 581585,88 | 1650285,87 |
| 465 | 581529,10 | 1650292,14 |

П. Таежный

| 1 | 598646,22 | 1602645,06 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 598626,19 | 1602681,55 |
| 3 | 598620,94 | 1602715,86 |
| 4 | 598607,45 | 1602732,80 |
| 5 | 598572,22 | 1602766,22 |
| 6 | 598566,97 | 1602797,51 |
| 7 | 598581,71 | 1602834,03 |
| 8 | 598583,43 | 1602854,01 |
| 9 | 598581,20 | 1602894,87 |
| 10 | 598592,91 | 1602913,57 |
| 11 | 598594,19 | 1602946,18 |
| 12 | 598592,58 | 1602977,80 |
| 13 | 598680,97 | 1603020,91 |
| 14 | 598745,87 | 1603043,06 |
| 15 | 598745,83 | 1603084,61 |
| 16 | 598814,71 | 1603126,24 |
| 17 | 598870,27 | 1603128,94 |
| 18 | 598880,77 | 1603171,16 |
| 19 | 598980,27 | 1603180,81 |
| 20 | 599004,16 | 1603182,15 |
| 21 | 599026,33 | 1603192,62 |
| 22 | 599031,75 | 1603221,75 |
| 23 | 599042,76 | 1603262,59 |
| 24 | 599044,47 | 1603289,96 |
| 25 | 599167,61 | 1603346,10 |
| 26 | 599320,82 | 1603370,95 |
| 27 | 599330,51 | 1603312,02 |
| 28 | 599356,49 | 1603297,26 |
| 29 | 599404,61 | 1603293,58 |
| 30 | 599450,67 | 1603292,71 |
| 31 | 599476,01 | 1603286,53 |
| 32 | 599490,35 | 1603286,11 |
| 33 | 599536,94 | 1603291,08 |
| 34 | 599558,11 | 1603299,04 |
| 35 | 599565,48 | 1603331,38 |
| 36 | 599565,92 | 1603399,60 |
| 37 | 599588,27 | 1603449,15 |
| 38 | 599676,95 | 1603513,51 |
| 39 | 599796,09 | 1603444,84 |
| 40 | 599944,35 | 1603376,19 |
| 41 | 600034,09 | 1603357,21 |
| 42 | 600116,08 | 1603350,67 |
| 43 | 600158,67 | 1603341,58 |
| 44 | 600193,15 | 1603323,54 |
| 45 | 600320,42 | 1603270,93 |
| 46 | 600419,99 | 1603230,18 |
| 47 | 600494,87 | 1603270,94 |
| 48 | 600575,47 | 1603306,84 |
| 49 | 600590,25 | 1602795,70 |
| 50 | 600592,97 | 1602674,92 |
| 51 | 600589,58 | 1602204,81 |
| 52 | 600329,84 | 1602220,11 |
| 53 | 600250,70 | 1602236,10 |
| 54 | 600197,36 | 1602235,56 |
| 55 | 600063,64 | 1602205,53 |
| 56 | 600083,28 | 1602156,45 |
| 57 | 600072,83 | 1602095,15 |
| 58 | 600019,68 | 1602019,78 |
| 59 | 599939,20 | 1601969,04 |
| 60 | 599888,57 | 1601950,80 |
| 61 | 599823,64 | 1601954,63 |
| 62 | 599687,22 | 1601997,34 |
| 63 | 599617,67 | 1602034,23 |
| 64 | 599535,60 | 1602084,42 |
| 65 | 599475,10 | 1602117,07 |
| 66 | 599455,95 | 1602137,92 |
| 67 | 599435,92 | 1602184,39 |
| 68 | 599440,18 | 1602221,93 |
| 69 | 599400,42 | 1602277,45 |
| 70 | 599384,46 | 1602362,10 |
| 71 | 599328,82 | 1602412,32 |
| 72 | 599257,39 | 1602409,60 |
| 73 | 599106,55 | 1602417,38 |
| 74 | 599080,12 | 1602385,59 |
| 75 | 599040,48 | 1602353,80 |
| 76 | 599013,99 | 1602356,42 |
| 77 | 598979,61 | 1602345,79 |
| 78 | 598945,28 | 1602290,18 |
| 79 | 598925,18 | 1602285,52 |
| 80 | 598910,85 | 1602303,38 |
| 81 | 598881,70 | 1602348,33 |
| 82 | 598841,66 | 1602355,84 |
| 83 | 598804,92 | 1602385,29 |
| 84 | 598751,93 | 1602448,75 |
| 85 | 598706,97 | 1602435,47 |
| 86 | 598643,33 | 1602546,54 |
| 87 | 598661,55 | 1602597,33 |
| 88 | 598985,54 | 1600887,07 |
| 89 | 599028,61 | 1601867,56 |

П. Хабарчиха

| 1 | 581234,69 | 1599554,37 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 581140,09 | 1599533,46 |
| 3 | 581131,53 | 1599548,09 |
| 4 | 581108,47 | 1599587,61 |
| 5 | 581105,81 | 1599594,43 |
| 6 | 581040,75 | 1599760,53 |
| 7 | 580988,97 | 1599877,78 |
| 8 | 580939,23 | 1599935,37 |
| 9 | 580919,30 | 1600016,86 |
| 10 | 580884,43 | 1600059,36 |
| 11 | 580884,41 | 1600078,09 |
| 12 | 580864,16 | 1600095,46 |
| 13 | 580844,06 | 1600132,91 |
| 14 | 580830,67 | 1600161,33 |
| 15 | 580800,86 | 1600197,44 |
| 16 | 580761,71 | 1600239,88 |
| 17 | 580750,64 | 1600266,96 |
| 18 | 580745,59 | 1600312,10 |
| 19 | 580747,24 | 1600341,88 |
| 20 | 580740,53 | 1600373,65 |
| 21 | 580723,12 | 1600397,72 |
| 22 | 580702,36 | 1600419,78 |
| 23 | 580687,63 | 1600445,19 |
| 24 | 580686,27 | 1600473,27 |
| 25 | 580695,61 | 1600509,42 |
| 26 | 580690,23 | 1600546,20 |
| 27 | 580650,70 | 1600614,40 |
| 28 | 580629,28 | 1600635,79 |
| 29 | 580599,14 | 1600673,23 |
| 30 | 580594,45 | 1600699,98 |
| 31 | 580577,70 | 1600732,08 |
| 32 | 580583,69 | 1600772,23 |
| 33 | 580568,93 | 1600837,09 |
| 34 | 580557,51 | 1600894,62 |
| 35 | 580554,80 | 1600926,72 |
| 36 | 580540,74 | 1600946,79 |
| 37 | 580515,32 | 1600956,80 |
| 38 | 580494,56 | 1600984,21 |
| 39 | 579350,75 | 1600254,20 |
| 40 | 578171,91 | 1600193,77 |
| 41 | 578241,83 | 1599746,98 |
| 42 | 578317,16 | 1599376,49 |
| 43 | 578327,78 | 1599324,22 |
| 44 | 578273,83 | 1599326,69 |
| 45 | 578241,48 | 1599328,16 |
| 46 | 578217,15 | 1599330,37 |
| 47 | 578195,78 | 1599334,01 |
| 48 | 578152,23 | 1599343,68 |
| 49 | 578116,80 | 1599354,82 |
| 50 | 578072,29 | 1599369,92 |
| 51 | 578021,34 | 1599388,63 |
| 52 | 577973,30 | 1599405,07 |
| 53 | 577882,02 | 1599438,42 |
| 54 | 577818,69 | 1599461,23 |
| 55 | 577758,64 | 1599483,61 |
| 56 | 577699,76 | 1599505,34 |
| 57 | 577624,97 | 1599532,85 |
| 58 | 577573,76 | 1599552,17 |
| 59 | 577526,06 | 1599569,52 |
| 60 | 577476,94 | 1599588,71 |
| 61 | 577432,58 | 1599607,43 |
| 62 | 577394,95 | 1599622,51 |
| 63 | 577363,51 | 1599635,57 |
| 64 | 577322,13 | 1599647,26 |
| 65 | 577297,25 | 1599653,13 |
| 66 | 577275,00 | 1599657,09 |
| 67 | 577244,30 | 1599659,94 |
| 68 | 577201,29 | 1599661,53 |
| 69 | 577158,53 | 1599662,21 |
| 70 | 577097,35 | 1599660,62 |
| 71 | 577050,06 | 1599658,42 |
| 72 | 576952,17 | 1599653,33 |
| 73 | 576854,15 | 1599648,84 |
| 74 | 576766,35 | 1599645,52 |
| 75 | 576663,72 | 1599641,53 |
| 76 | 576628,37 | 1599640,68 |
| 77 | 576591,60 | 1599641,11 |
| 78 | 576555,33 | 1599643,18 |
| 79 | 576531,44 | 1599647,37 |
| 80 | 576491,92 | 1599656,90 |
| 81 | 576466,80 | 1599663,68 |
| 82 | 576444,98 | 1599671,09 |
| 83 | 576419,49 | 1599680,13 |
| 84 | 576384,51 | 1599694,10 |
| 85 | 576350,90 | 1599708,76 |
| 86 | 576332,73 | 1599717,19 |
| 87 | 576311,95 | 1599727,68 |
| 88 | 576297,58 | 1599737,59 |
| 89 | 576279,81 | 1599752,14 |
| 90 | 576264,18 | 1599763,90 |
| 91 | 576238,58 | 1599784,03 |
| 92 | 576215,26 | 1599804,53 |
| 93 | 576197,32 | 1599821,77 |
| 94 | 576181,18 | 1599839,39 |
| 95 | 576156,43 | 1599871,43 |
| 96 | 576109,26 | 1599931,73 |
| 97 | 576043,75 | 1600020,19 |
| 98 | 575973,91 | 1600112,75 |
| 99 | 575945,67 | 1600150,80 |
| 100 | 575905,95 | 1600199,83 |
| 101 | 575883,65 | 1600223,56 |
| 102 | 575842,26 | 1600261,90 |
| 103 | 575816,21 | 1600281,90 |
| 104 | 575779,90 | 1600306,54 |
| 105 | 575742,58 | 1600328,53 |
| 106 | 575690,45 | 1600354,17 |
| 107 | 575632,66 | 1600380,07 |
| 108 | 575564,05 | 1600411,81 |
| 109 | 575520,39 | 1600432,20 |
| 110 | 575508,62 | 1600418,12 |
| 111 | 575493,12 | 1600388,63 |
| 112 | 575487,99 | 1600378,91 |
| 113 | 575448,23 | 1600382,38 |
| 114 | 575388,56 | 1600361,28 |
| 115 | 575345,30 | 1600337,85 |
| 116 | 575316,10 | 1600303,91 |
| 117 | 575304,41 | 1600269,98 |
| 118 | 575263,49 | 1600243,04 |
| 119 | 575250,64 | 1600220,80 |
| 120 | 575253,01 | 1600193,90 |
| 121 | 575262,38 | 1600176,35 |
| 122 | 575250,69 | 1600161,14 |
| 123 | 575228,47 | 1600143,58 |
| 124 | 575143,10 | 1600111,92 |
| 125 | 575089,32 | 1600060,42 |
| 126 | 575037,28 | 1600036,98 |
| 127 | 574983,47 | 1600046,32 |
| 128 | 574946,04 | 1600043,94 |
| 129 | 574926,18 | 1599999,47 |
| 130 | 574928,57 | 1599923,43 |
| 131 | 574919,27 | 1599849,72 |
| 132 | 574903,74 | 1599809,37 |
| 133 | 574879,25 | 1599781,85 |
| 134 | 574865,85 | 1599725,68 |
| 135 | 574921,25 | 1599742,39 |
| 136 | 575015,97 | 1599789,26 |
| 137 | 575042,08 | 1599798,49 |
| 138 | 575068,88 | 1599816,50 |
| 139 | 575105,42 | 1599844,02 |
| 140 | 575149,55 | 1599867,74 |
| 141 | 575204,53 | 1599887,08 |
| 142 | 575254,81 | 1599901,45 |
| 143 | 575372,67 | 1599903,29 |
| 144 | 575451,62 | 1599905,10 |
| 145 | 575553,11 | 1599899,33 |
| 146 | 575619,50 | 1599895,57 |
| 147 | 575688,52 | 1599885,97 |
| 148 | 575725,09 | 1599879,57 |
| 149 | 575745,85 | 1599871,10 |
| 150 | 575770,73 | 1599854,44 |
| 151 | 575825,15 | 1599812,97 |
| 152 | 575867,00 | 1599779,37 |
| 153 | 575900,94 | 1599755,40 |
| 154 | 576009,53 | 1599668,63 |
| 155 | 576131,27 | 1599569,87 |
| 156 | 576172,24 | 1599531,88 |
| 157 | 576243,64 | 1599472,27 |
| 158 | 576274,67 | 1599444,22 |
| 159 | 576299,26 | 1599426,70 |
| 160 | 576316,81 | 1599417,93 |
| 161 | 576466,00 | 1599373,00 |
| 162 | 576606,41 | 1599331,58 |
| 163 | 576679,54 | 1599307,64 |
| 164 | 576721,08 | 1599295,98 |
| 165 | 576796,53 | 1599301,88 |
| 166 | 576873,74 | 1599301,95 |
| 167 | 576944,52 | 1599302,00 |
| 168 | 577010,03 | 1599302,04 |
| 169 | 577110,63 | 1599300,37 |
| 170 | 577201,91 | 1599265,93 |
| 171 | 577291,43 | 1599229,74 |
| 172 | 577552,67 | 1599129,76 |
| 173 | 578358,34 | 1598825,36 |
| 174 | 578410,98 | 1598822,10 |
| 175 | 578549,66 | 1598111,77 |
| 176 | 579536,36 | 1598138,83 |
| 177 | 579721,15 | 1597329,86 |
| 178 | 581700,67 | 1598015,50 |
| 179 | 581476,23 | 1599034,94 |
| 180 | 581247,83 | 1599526,12 |

С. Болотовское

| 1 | 580872,86 | 1640463,50 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 580876,70 | 1640360,15 |
| 3 | 580808,18 | 1640356,99 |
| 4 | 580779,18 | 1640264,57 |
| 5 | 580757,39 | 1640262,47 |
| 6 | 580735,92 | 1640158,12 |
| 7 | 580716,70 | 1640172,12 |
| 8 | 580680,87 | 1640189,74 |
| 9 | 580662,17 | 1640193,36 |
| 10 | 580639,33 | 1640212,02 |
| 11 | 580618,02 | 1640241,61 |
| 12 | 580611,25 | 1640276,38 |
| 13 | 580602,39 | 1640313,74 |
| 14 | 580605,45 | 1640384,87 |
| 15 | 580485,58 | 1640338,57 |
| 16 | 580484,79 | 1640344,10 |
| 17 | 580481,93 | 1640363,49 |
| 18 | 580490,72 | 1640401,92 |
| 19 | 580496,41 | 1640434,61 |
| 20 | 580521,29 | 1640464,21 |
| 21 | 580547,24 | 1640480,84 |
| 22 | 580596,55 | 1640493,34 |
| 23 | 580638,06 | 1640504,80 |
| 24 | 580677,91 | 1640669,38 |
| 25 | 580692,89 | 1640769,58 |
| 26 | 580691,82 | 1640799,68 |
| 27 | 580680,91 | 1640827,19 |
| 28 | 580664,28 | 1640850,53 |
| 29 | 580637,78 | 1640883,74 |
| 30 | 580615,94 | 1640932,51 |
| 31 | 580590,46 | 1640989,60 |
| 32 | 580584,72 | 1641025,93 |
| 33 | 580588,33 | 1641066,93 |
| 34 | 580615,80 | 1641115,75 |
| 35 | 580665,56 | 1641207,67 |
| 36 | 580761,12 | 1641153,75 |
| 37 | 580842,17 | 1641061,42 |
| 38 | 580872,18 | 1641166,29 |
| 39 | 580989,41 | 1641287,86 |
| 40 | 581606,01 | 1640765,37 |
| 41 | 581632,47 | 1640744,33 |
| 42 | 581524,54 | 1640669,51 |
| 43 | 581319,93 | 1640590,66 |
| 44 | 581121,56 | 1640574,26 |
| 45 | 580991,50 | 1640528,62 |

С. Измоденово

| 1 | 548072,27 | 1596284,18 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 547810,40 | 1596658,99 |
| 3 | 547718,69 | 1596780,71 |
| 4 | 547778,96 | 1596820,55 |
| 5 | 547775,25 | 1596950,77 |
| 6 | 547766,81 | 1596970,04 |
| 7 | 547775,23 | 1596991,75 |
| 8 | 547696,80 | 1597092,99 |
| 9 | 547783,40 | 1597411,35 |
| 10 | 547593,99 | 1597607,76 |
| 11 | 547564,80 | 1598033,36 |
| 12 | 547808,15 | 1598356,65 |
| 13 | 547806,61 | 1598372,16 |
| 14 | 547805,65 | 1598386,50 |
| 15 | 547800,84 | 1598459,09 |
| 16 | 547643,21 | 1598403,43 |
| 17 | 547577,89 | 1598379,54 |
| 18 | 547538,07 | 1598368,99 |
| 19 | 547471,47 | 1598358,10 |
| 20 | 547429,87 | 1598355,92 |
| 21 | 547390,47 | 1598354,88 |
| 22 | 547314,88 | 1598356,36 |
| 23 | 547195,63 | 1598363,47 |
| 24 | 546866,46 | 1598384,96 |
| 25 | 546630,13 | 1598402,90 |
| 26 | 546359,49 | 1598419,23 |
| 27 | 546107,10 | 1598434,62 |
| 28 | 545994,57 | 1598442,01 |
| 29 | 545836,64 | 1598451,73 |
| 30 | 545589,06 | 1598468,12 |
| 31 | 545412,27 | 1598478,97 |
| 32 | 545278,10 | 1598490,71 |
| 33 | 545176,85 | 1598510,22 |
| 34 | 545026,03 | 1598548,80 |
| 35 | 544841,42 | 1598595,35 |
| 36 | 544695,09 | 1598631,28 |
| 37 | 544629,12 | 1598648,33 |
| 38 | 544085,04 | 1598785,97 |
| 39 | 543909,47 | 1598828,29 |
| 40 | 543944,36 | 1598765,78 |
| 41 | 543947,90 | 1598759,44 |
| 42 | 544007,55 | 1598652,13 |
| 43 | 544157,20 | 1598427,96 |
| 44 | 544463,57 | 1598232,81 |
| 45 | 544466,08 | 1598068,83 |
| 46 | 544468,59 | 1597902,44 |
| 47 | 544487,93 | 1597820,48 |
| 48 | 544468,68 | 1597772,23 |
| 49 | 544500,14 | 1597569,69 |
| 50 | 544529,18 | 1597415,38 |
| 51 | 544765,60 | 1597239,49 |
| 52 | 544775,23 | 1597261,20 |
| 53 | 544825,29 | 1597237,11 |
| 54 | 544955,54 | 1597180,53 |
| 55 | 545082,17 | 1597127,54 |
| 56 | 545232,91 | 1597078,20 |
| 57 | 545348,70 | 1597030,05 |
| 58 | 545483,78 | 1596958,99 |
| 59 | 545497,03 | 1596977,08 |
| 60 | 545517,54 | 1596967,45 |
| 61 | 545568,17 | 1596971,10 |
| 62 | 545584,99 | 1597080,83 |
| 63 | 545657,34 | 1597074,86 |
| 64 | 545677,78 | 1597150,82 |
| 65 | 545703,06 | 1597215,94 |
| 66 | 545704,25 | 1597247,30 |
| 67 | 545700,60 | 1597295,51 |
| 68 | 545710,23 | 1597317,22 |
| 69 | 546274,54 | 1597278,99 |
| 70 | 546356,64 | 1597103,01 |
| 71 | 546146,94 | 1596946,13 |
| 72 | 545791,04 | 1596825,17 |
| 73 | 545382,17 | 1596874,87 |
| 74 | 545278,97 | 1596699,63 |
| 75 | 545370,66 | 1596624,94 |
| 76 | 545717,94 | 1596567,27 |
| 77 | 545915,67 | 1596557,75 |
| 78 | 548058,27 | 1596285,97 |

С. Кишкинское

| 1 | 573987,00 | 1606416,87 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 574030,27 | 1606497,60 |
| 3 | 574089,99 | 1606584,31 |
| 4 | 574100,38 | 1606678,46 |
| 5 | 574062,94 | 1606777,05 |
| 6 | 574100,29 | 1606798,00 |
| 7 | 574145,09 | 1606833,90 |
| 8 | 574152,54 | 1606862,29 |
| 9 | 574180,92 | 1606878,75 |
| 10 | 574186,90 | 1606896,69 |
| 11 | 574215,25 | 1606926,60 |
| 12 | 574257,09 | 1606937,08 |
| 13 | 574289,95 | 1606971,49 |
| 14 | 574319,82 | 1606974,49 |
| 15 | 574345,21 | 1606998,43 |
| 16 | 574373,58 | 1607022,35 |
| 17 | 574419,90 | 1607035,84 |
| 18 | 574475,19 | 1607023,93 |
| 19 | 574536,47 | 1607009,02 |
| 20 | 574582,82 | 1606986,65 |
| 21 | 574608,22 | 1606989,65 |
| 22 | 574666,47 | 1607022,57 |
| 23 | 574651,51 | 1607044,97 |
| 24 | 574605,17 | 1607071,84 |
| 25 | 574141,34 | 1607876,94 |
| 26 | 574211,56 | 1607903,88 |
| 27 | 574274,30 | 1607926,34 |
| 28 | 574317,60 | 1607956,26 |
| 29 | 574351,93 | 1608023,54 |
| 30 | 574371,31 | 1608084,81 |
| 31 | 574360,78 | 1608180,44 |
| 32 | 574363,68 | 1608307,46 |
| 33 | 573892,89 | 1608420,68 |
| 34 | 573898,89 | 1608368,38 |
| 35 | 573892,98 | 1608304,13 |
| 36 | 573884,04 | 1608257,80 |
| 37 | 573863,12 | 1608244,32 |
| 38 | 573827,23 | 1608269,70 |
| 39 | 573800,35 | 1608266,70 |
| 40 | 573754,39 | 1608245,37 |
| 41 | 573745,08 | 1608241,25 |
| 42 | 573745,15 | 1608145,63 |
| 43 | 573739,21 | 1608093,32 |
| 44 | 573604,81 | 1607966,19 |
| 45 | 573385,09 | 1608042,25 |
| 46 | 573241,89 | 1607686,50 |
| 47 | 572801,21 | 1607494,90 |
| 48 | 572714,62 | 1607378,28 |
| 49 | 572508,97 | 1606599,59 |
| 50 | 572471,35 | 1606433,16 |
| 51 | 572343,46 | 1606355,73 |
| 52 | 572265,47 | 1606296,62 |
| 53 | 572295,47 | 1606293,22 |
| 54 | 572610,85 | 1606257,46 |
| 55 | 572716,93 | 1606253,05 |
| 56 | 572812,59 | 1606238,18 |
| 57 | 572814,04 | 1606285,99 |
| 58 | 572818,51 | 1606309,91 |
| 59 | 573510,30 | 1606419,51 |
| 60 | 573683,72 | 1606309,05 |
| 61 | 573988,68 | 1606162,83 |
| 62 | 574012,57 | 1606177,78 |
| 63 | 573976,62 | 1606300,30 |

С. Комарово

| 1 | 559752,23 | 1591979,21 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 559615,30 | 1592346,20 |
| 3 | 559711,62 | 1592424,46 |
| 4 | 559780,79 | 1592480,65 |
| 5 | 559787,00 | 1592538,45 |
| 6 | 560288,96 | 1592553,75 |
| 7 | 560265,31 | 1592571,47 |
| 8 | 560288,91 | 1592636,49 |
| 9 | 560377,58 | 1592599,12 |
| 10 | 560630,62 | 1592411,14 |
| 11 | 560805,41 | 1592271,49 |
| 12 | 560821,65 | 1592258,53 |
| 13 | 560852,37 | 1592251,07 |
| 14 | 560903,03 | 1592226,20 |
| 15 | 560965,31 | 1592188,05 |
| 16 | 561029,27 | 1592147,43 |
| 17 | 561104,02 | 1592100,15 |
| 18 | 561096,06 | 1592090,49 |
| 19 | 560943,92 | 1591905,78 |
| 20 | 560919,85 | 1591905,77 |
| 21 | 560895,78 | 1591902,43 |
| 22 | 560863,39 | 1591909,05 |
| 23 | 560836,82 | 1591916,51 |
| 24 | 560806,10 | 1591936,41 |
| 25 | 560789,48 | 1591959,64 |
| 26 | 560777,01 | 1591983,70 |
| 27 | 560767,03 | 1592012,76 |
| 28 | 560751,24 | 1592029,35 |
| 29 | 560704,74 | 1592054,22 |
| 30 | 560673,19 | 1592063,33 |
| 31 | 560644,13 | 1592065,80 |
| 32 | 560604,28 | 1592067,44 |
| 33 | 560554,47 | 1592059,10 |
| 34 | 560507,99 | 1592052,43 |
| 35 | 560471,47 | 1592049,08 |
| 36 | 560439,92 | 1592053,21 |
| 37 | 560397,57 | 1592073,94 |
| 38 | 560377,02 | 1592065,54 |
| 39 | 560347,35 | 1592038,19 |
| 40 | 560302,91 | 1591920,23 |
| 41 | 560288,86 | 1591902,25 |
| 42 | 560276,37 | 1591892,09 |
| 43 | 560256,85 | 1591888,17 |
| 44 | 560189,47 | 1591881,73 |
| 45 | 560158,47 | 1591852,18 |
| 46 | 560121,78 | 1591805,28 |
| 47 | 560111,52 | 1591789,21 |
| 48 | 560099,16 | 1591771,69 |
| 49 | 560083,55 | 1591758,40 |
| 50 | 560067,92 | 1591756,83 |
| 51 | 560041,37 | 1591756,02 |
| 52 | 560031,99 | 1591763,05 |
| 53 | 560021,83 | 1591782,58 |
| 54 | 559998,38 | 1591815,36 |
| 55 | 559971,02 | 1591834,09 |
| 56 | 559960,07 | 1591850,48 |
| 57 | 559942,10 | 1591864,53 |
| 58 | 559903,82 | 1591862,94 |
| 59 | 559864,77 | 1591861,35 |
| 60 | 559842,12 | 1591868,37 |
| 61 | 559827,27 | 1591883,97 |
| 62 | 559807,73 | 1591913,64 |
| 63 | 559789,76 | 1591930,02 |
| 64 | 559767,11 | 1591925,32 |
| 65 | 559757,71 | 1591955,00 |
| 66 | 559750,28 | 1591962,03 |

С. Мугай

| 1 | 564331,65 | 1588249,07 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 564280,64 | 1588309,71 |
| 3 | 564257,58 | 1588314,55 |
| 4 | 564223,63 | 1588291,46 |
| 5 | 564179,97 | 1588255,02 |
| 6 | 564136,29 | 1588241,65 |
| 7 | 564094,88 | 1588240,22 |
| 8 | 564069,54 | 1588257,38 |
| 9 | 564054,96 | 1588279,21 |
| 10 | 564028,22 | 1588342,29 |
| 11 | 563990,59 | 1588358,04 |
| 12 | 563956,61 | 1588351,95 |
| 13 | 563908,11 | 1588328,87 |
| 14 | 563887,48 | 1588313,08 |
| 15 | 563859,57 | 1588302,13 |
| 16 | 563817,44 | 1588297,83 |
| 17 | 563773,41 | 1588310,57 |
| 18 | 563745,49 | 1588332,40 |
| 19 | 563727,27 | 1588356,65 |
| 20 | 563704,18 | 1588400,31 |
| 21 | 563670,18 | 1588447,62 |
| 22 | 563631,31 | 1588493,70 |
| 23 | 563214,57 | 1588773,61 |
| 24 | 563204,58 | 1588802,84 |
| 25 | 563181,49 | 1588831,95 |
| 26 | 563176,62 | 1588867,14 |
| 27 | 563181,47 | 1588881,71 |
| 28 | 563197,23 | 1588892,64 |
| 29 | 563209,35 | 1588907,21 |
| 30 | 563222,69 | 1588932,70 |
| 31 | 563231,76 | 1588956,97 |
| 32 | 563243,87 | 1589000,66 |
| 33 | 563272,98 | 1589023,75 |
| 34 | 563306,94 | 1589037,11 |
| 35 | 563345,76 | 1589044,41 |
| 36 | 563374,78 | 1589045,96 |
| 37 | 563414,95 | 1589022,62 |
| 38 | 563459,85 | 1589008,09 |
| 39 | 563499,06 | 1589017,16 |
| 40 | 563568,38 | 1589060,54 |
| 41 | 563611,70 | 1589115,48 |
| 42 | 563606,59 | 1589144,10 |
| 43 | 563588,53 | 1589170,37 |
| 44 | 563559,23 | 1589207,18 |
| 45 | 563513,36 | 1589231,00 |
| 46 | 563468,19 | 1589255,64 |
| 47 | 563397,77 | 1589306,56 |
| 48 | 563354,05 | 1589352,65 |
| 49 | 563312,77 | 1589390,23 |
| 50 | 563232,64 | 1589445,99 |
| 51 | 563160,62 | 1589496,61 |
| 52 | 563108,81 | 1589539,35 |
| 53 | 563086,94 | 1589584,23 |
| 54 | 563077,18 | 1589652,18 |
| 55 | 563075,93 | 1589698,28 |
| 56 | 563071,05 | 1589738,33 |
| 57 | 563086,80 | 1589782,03 |
| 58 | 563080,70 | 1589805,08 |
| 59 | 563049,14 | 1589835,38 |
| 60 | 563036,12 | 1589869,31 |
| 61 | 563016,30 | 1589937,30 |
| 62 | 562979,87 | 1589994,31 |
| 63 | 562957,97 | 1590036,85 |
| 64 | 562922,78 | 1590074,36 |
| 65 | 562881,51 | 1590084,04 |
| 66 | 562837,83 | 1590076,72 |
| 67 | 562778,36 | 1590094,89 |
| 68 | 562755,64 | 1590120,52 |
| 69 | 562701,88 | 1590148,23 |
| 70 | 562633,89 | 1590201,57 |
| 71 | 562576,39 | 1590261,99 |
| 72 | 562550,07 | 1590327,71 |
| 73 | 562512,75 | 1590345,75 |
| 74 | 562391,06 | 1590405,26 |
| 75 | 562351,02 | 1590408,87 |
| 76 | 562303,68 | 1590411,27 |
| 77 | 562241,80 | 1590410,02 |
| 78 | 562197,71 | 1590429,34 |
| 79 | 562172,58 | 1590474,28 |
| 80 | 562157,19 | 1590544,90 |
| 81 | 562164,64 | 1590562,85 |
| 82 | 562412,04 | 1590786,30 |
| 83 | 562496,91 | 1590865,23 |
| 84 | 562508,27 | 1590875,26 |
| 85 | 562534,51 | 1590899,23 |
| 86 | 562723,67 | 1591111,72 |
| 87 | 563060,19 | 1591409,24 |
| 88 | 563410,57 | 1590972,65 |
| 89 | 563052,87 | 1590597,44 |
| 90 | 564677,05 | 1589758,86 |
| 91 | 565337,40 | 1589419,54 |
| 92 | 565810,21 | 1589187,50 |
| 93 | 566119,02 | 1589206,52 |
| 94 | 566104,08 | 1588886,16 |
| 95 | 565979,25 | 1588927,85 |
| 96 | 565866,54 | 1588927,78 |
| 97 | 565779,88 | 1588890,14 |
| 98 | 565748,88 | 1588826,45 |
| 99 | 565716,17 | 1588737,84 |
| 100 | 565718,66 | 1588668,68 |
| 101 | 565710,20 | 1588608,00 |
| 102 | 565718,71 | 1588578,89 |
| 103 | 565739,38 | 1588519,43 |
| 104 | 565767,31 | 1588479,42 |
| 105 | 565803,74 | 1588455,17 |
| 106 | 565849,86 | 1588439,44 |
| 107 | 565886,30 | 1588406,69 |
| 108 | 565900,86 | 1588398,20 |
| 109 | 565954,32 | 1588308,45 |
| 110 | 566069,68 | 1588179,90 |
| 111 | 566123,12 | 1588109,56 |
| 112 | 566186,30 | 1588012,52 |
| 113 | 566260,27 | 1587890,63 |
| 114 | 566439,82 | 1587361,93 |
| 115 | 566549,79 | 1587136,61 |
| 116 | 566645,29 | 1586931,50 |
| 117 | 566760,99 | 1586772,65 |
| 118 | 566839,08 | 1586668,67 |
| 119 | 566847,42 | 1586598,09 |
| 120 | 566864,46 | 1586514,37 |
| 121 | 566842,73 | 1586366,31 |
| 122 | 566848,02 | 1586295,89 |
| 123 | 566868,31 | 1586223,14 |
| 124 | 566905,95 | 1586181,91 |
| 125 | 566933,92 | 1586103,04 |
| 126 | 566948,57 | 1585985,35 |
| 127 | 566957,16 | 1585857,94 |
| 128 | 566981,37 | 1585753,68 |
| 129 | 566927,49 | 1585755,99 |
| 130 | 566875,92 | 1585748,67 |
| 131 | 566835,27 | 1585766,24 |
| 132 | 566817,36 | 1585791,71 |
| 133 | 566773,02 | 1585851,74 |
| 134 | 566718,34 | 1585941,50 |
| 135 | 566652,13 | 1586050,67 |
| 136 | 566634,52 | 1586083,43 |
| 137 | 566620,54 | 1586113,14 |
| 138 | 566607,16 | 1586162,28 |
| 139 | 566595,59 | 1586212,63 |
| 140 | 566576,13 | 1586292,10 |
| 141 | 566536,56 | 1586461,36 |
| 142 | 566518,92 | 1586543,85 |
| 143 | 566503,38 | 1586633,04 |
| 144 | 566537,22 | 1586817,50 |
| 145 | 566532,94 | 1586884,23 |
| 146 | 566503,15 | 1586965,52 |
| 147 | 566435,08 | 1587128,68 |
| 148 | 566409,56 | 1587174,17 |
| 149 | 566359,79 | 1587209,34 |
| 150 | 566308,79 | 1587242,06 |
| 151 | 566230,48 | 1587291,15 |
| 152 | 566044,14 | 1587409,94 |
| 153 | 565945,20 | 1587466,30 |
| 154 | 565855,98 | 1587520,23 |
| 155 | 565783,72 | 1587597,24 |
| 156 | 565692,04 | 1587698,50 |
| 157 | 565649,54 | 1587720,31 |
| 158 | 565539,69 | 1587783,33 |
| 159 | 565423,75 | 1587849,39 |
| 160 | 565300,54 | 1587922,11 |
| 161 | 565285,92 | 1587932,42 |
| 162 | 565219,80 | 1587979,08 |
| 163 | 565200,38 | 1587981,50 |
| 164 | 565187,03 | 1587994,84 |
| 165 | 565160,31 | 1588016,66 |
| 166 | 565134,78 | 1588072,46 |
| 167 | 565105,64 | 1588110,05 |
| 168 | 565077,72 | 1588122,17 |
| 169 | 565041,32 | 1588118,51 |
| 170 | 565000,07 | 1588101,50 |
| 171 | 564958,83 | 1588062,63 |
| 172 | 564923,66 | 1588050,47 |
| 173 | 564879,98 | 1588052,87 |
| 174 | 564839,91 | 1588073,47 |
| 175 | 564819,27 | 1588108,65 |
| 176 | 564797,38 | 1588168,09 |
| 177 | 564767,00 | 1588232,38 |
| 178 | 564737,24 | 1588256,63 |
| 179 | 564706,89 | 1588271,18 |
| 180 | 564672,93 | 1588266,29 |
| 181 | 564642,59 | 1588252,93 |
| 182 | 564614,71 | 1588216,50 |
| 183 | 564580,40 | 1588175,53 |
| 184 | 564550,46 | 1588131,52 |
| 185 | 564511,66 | 1588098,72 |
| 186 | 564483,75 | 1588086,57 |
| 187 | 564461,92 | 1588084,13 |
| 188 | 564425,51 | 1588086,53 |
| 189 | 564390,31 | 1588103,50 |
| 190 | 564375,25 | 1588133,50 |
| 191 | 564365,99 | 1588162,94 |
| 192 | 564345,36 | 1588176,27 |
| 193 | 564327,14 | 1588198,10 |
| 194 | 564322,26 | 1588235,72 |

С. Фоминское

| 1 | 578127,02 | 1624689,76 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 578147,16 | 1624704,06 |
| 3 | 578154,00 | 1624725,48 |
| 4 | 578148,66 | 1624991,84 |
| 5 | 578160,66 | 1624992,71 |
| 6 | 578176,07 | 1624995,28 |
| 7 | 578189,77 | 1624991,02 |
| 8 | 578207,78 | 1624967,04 |
| 9 | 578236,92 | 1624937,08 |
| 10 | 578264,33 | 1624943,11 |
| 11 | 578287,45 | 1624943,12 |
| 12 | 578296,01 | 1624955,12 |
| 13 | 578307,13 | 1624965,41 |
| 14 | 578340,52 | 1624977,43 |
| 15 | 578349,93 | 1624997,13 |
| 16 | 578370,06 | 1625010,84 |
| 17 | 578423,15 | 1625010,88 |
| 18 | 578419,66 | 1625079,40 |
| 19 | 578412,75 | 1625173,62 |
| 20 | 578428,12 | 1625238,72 |
| 21 | 578472,63 | 1625279,86 |
| 22 | 578549,69 | 1625305,61 |
| 23 | 578640,50 | 1625286,84 |
| 24 | 578733,02 | 1625245,79 |
| 25 | 578827,28 | 1625204,76 |
| 26 | 578876,08 | 1625212,50 |
| 27 | 578958,15 | 1625439,54 |
| 28 | 578921,26 | 1625504,60 |
| 29 | 578901,87 | 1625558,96 |
| 30 | 578899,89 | 1625651,37 |
| 31 | 578928,69 | 1625743,78 |
| 32 | 578969,06 | 1625818,89 |
| 33 | 579067,19 | 1625882,50 |
| 34 | 579275,05 | 1625934,63 |
| 35 | 579375,14 | 1625963,57 |
| 36 | 579831,26 | 1626100,61 |
| 37 | 579996,75 | 1626189,28 |
| 38 | 580116,03 | 1626285,63 |
| 39 | 580173,71 | 1626378,07 |
| 40 | 580269,87 | 1626478,24 |
| 41 | 580375,69 | 1626555,32 |
| 42 | 580391,06 | 1626605,38 |
| 43 | 580352,49 | 1626703,54 |
| 44 | 580292,76 | 1626761,23 |
| 45 | 580136,80 | 1626815,03 |
| 46 | 580069,38 | 1626865,03 |
| 47 | 580003,87 | 1626951,60 |
| 48 | 579938,33 | 1627053,58 |
| 49 | 579826,64 | 1627126,64 |
| 50 | 579711,09 | 1627182,37 |
| 51 | 579672,80 | 1627238,70 |
| 52 | 579649,41 | 1627292,06 |
| 53 | 579660,92 | 1627338,27 |
| 54 | 579673,55 | 1627373,17 |
| 55 | 579588,95 | 1627408,45 |
| 56 | 579581,03 | 1627412,49 |
| 57 | 579543,79 | 1627382,05 |
| 58 | 579520,26 | 1627363,19 |
| 59 | 579500,35 | 1627352,91 |
| 60 | 579469,18 | 1627334,94 |
| 61 | 579458,84 | 1627323,32 |
| 62 | 579413,08 | 1627235,07 |
| 63 | 579383,57 | 1627179,82 |
| 64 | 579352,35 | 1627117,25 |
| 65 | 579328,84 | 1627079,13 |
| 66 | 579301,44 | 1627044,42 |
| 67 | 579203,88 | 1626946,28 |
| 68 | 579138,84 | 1626880,71 |
| 69 | 579086,62 | 1626831,42 |
| 70 | 579059,68 | 1626802,29 |
| 71 | 579017,30 | 1626768,84 |
| 72 | 578955,37 | 1626745,16 |
| 73 | 578925,28 | 1626707,53 |
| 74 | 578912,88 | 1626684,82 |
| 75 | 578899,19 | 1626651,41 |
| 76 | 578884,24 | 1626613,29 |
| 77 | 578879,54 | 1626588,46 |
| 78 | 578865,91 | 1626496,80 |
| 79 | 578856,08 | 1626477,95 |
| 80 | 578846,22 | 1626469,38 |
| 81 | 578803,87 | 1626435,94 |
| 82 | 578795,90 | 1626423,36 |
| 83 | 578771,78 | 1626378,11 |
| 84 | 578740,57 | 1626313,84 |
| 85 | 578652,91 | 1626143,34 |
| 86 | 578608,44 | 1626061,08 |
| 87 | 578569,07 | 1626011,37 |
| 88 | 578535,26 | 1625983,51 |
| 89 | 578471,50 | 1625932,93 |
| 90 | 578443,67 | 1625916,64 |
| 91 | 578376,45 | 1625887,89 |
| 92 | 578328,09 | 1625855,31 |
| 93 | 578293,85 | 1625830,02 |
| 94 | 578268,18 | 1625792,32 |
| 95 | 578224,54 | 1625732,75 |
| 96 | 578189,46 | 1625694,62 |
| 97 | 578168,07 | 1625668,05 |
| 98 | 577890,41 | 1625595,47 |
| 99 | 577889,77 | 1625300,84 |
| 100 | 577834,92 | 1625353,90 |
| 101 | 577733,90 | 1625288,73 |
| 102 | 577685,08 | 1625274,99 |
| 103 | 577650,85 | 1625244,98 |
| 104 | 577636,35 | 1625168,74 |
| 105 | 577596,15 | 1625082,21 |
| 106 | 577598,85 | 1624916,06 |
| 107 | 577733,47 | 1624709,74 |
| 108 | 577914,30 | 1624576,27 |
| 109 | 577938,26 | 1624585,70 |

С. Шипицино

| 1 | 552051,14 | 1594408,49 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 552049,52 | 1594562,74 |
| 3 | 551780,78 | 1594539,68 |
| 4 | 551525,17 | 1594721,50 |
| 5 | 550997,44 | 1594439,30 |
| 6 | 551163,57 | 1594319,35 |
| 7 | 551216,25 | 1594286,61 |
| 8 | 551220,91 | 1594181,39 |
| 9 | 551399,32 | 1594094,74 |
| 10 | 551395,86 | 1593841,64 |
| 11 | 551593,60 | 1593715,22 |
| 12 | 551628,23 | 1593753,21 |
| 13 | 551646,90 | 1593776,73 |
| 14 | 551664,94 | 1593815,30 |
| 15 | 551682,41 | 1593838,22 |
| 16 | 551756,07 | 1593856,09 |
| 17 | 551771,85 | 1593903,53 |
| 18 | 551766,56 | 1593937,79 |
| 19 | 551805,85 | 1593962,43 |
| 20 | 551848,04 | 1593967,27 |
| 21 | 551873,35 | 1593951,62 |
| 22 | 551892,65 | 1593920,29 |
| 23 | 551937,21 | 1593980,58 |
| 24 | 552022,18 | 1594145,80 |
| 25 | 552050,04 | 1594200,00 |
| 26 | 552052,40 | 1594290,38 |

2.5. Планируемое функциональное зонирование территории Махневского муниципального образования

2.5.1. Жилая зона

Развитие жилых зон проектом предусматривается в следующих сельских администрациях:

- Махневская поселковая администрация-32 га; в п.г.т. Махнево планируется размещение нескольких кварталов секционной застройки, кварталов блокированной двухквартирной застройки; кварталов индивидуальной застройки;

- Измоденовская сельская администрация-7,2 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Хабарчихинская сельская администрация-6,3 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Б. Ерзовская сельская администрация-1,2 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Кокшаровская сельская администрация-3,2 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Таежная сельская администрация-5,5 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Кишкинская сельская администрация-2,9 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Мугайская сельская администрация-1,4 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами.

2.5.2. Общественно-деловая зона

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) (Таблица 114). В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и рынка. Расчет произведен на проектное население Махневского муниципального образования – на первую очередь – 7569 человек, на расчетный срок – 7569 человек.

Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе существующей демографической структуры населения и рекомендаций Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

Расчетный уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями (ДДУ) устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 50 мест на 1 тыс. человек.

Общая потребность в ДДУ на первую очередь и расчетный срок – 479 мест (+254 мест). На 01.01.2010 г. количество мест в ДДУ муниципального образования составляет - 230 мест. На I очередь предлагается построить дополнительно 3 новых детских дошкольных учреждения, вместимостью от 10 до 135 мест (обусловлено необходимостью в дополнительных местах для детей), а также реконструировать 5 существующих ДДУ:

- в Махневской поселковой администрации (п.г.т. Махнево) предлагается строительство 2 детских садов на 135 и 35 мест;

- в Измоденовской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 45 мест;

- в Муратковской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 20 мест;

- в Мугайской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 35 мест;

- в Хабарчихинской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 20 мест;

- в Таежной сельской администрации предлагается строительство 1 детского сада на 10 мест;

- в Санкинской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 25 мест.

В сельских администрациях, которые не обслуживаются детскими дошкольными учреждениями, на I очередь предлагается организовать группы кратковременного пребывания детей:

- Фоминская сельская администрация на 2 места;

- Кокшаровская сельская администрация на 20 мест;

- Калачинская сельская администрация на 5 мест;

- Большеерзовская сельская администрация на 10 мест.

В школах, на первую очередь и расчетный срок, по расчетам необходимо 635 мест. Поскольку на 01.01.2010 г. вместимость школ в муниципальном образовании составляет - 1097 мест, в проекте нет необходимости предлагать строительство новой школы. Но по сельским администрациям в отдельности  необходимость в местах существует, поэтому предлагается:

- в Махневской поселковой администрации (п.г.т. Махнево) предлагается строительство 1 школы на 170 мест;

- Кишкинской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания школы до 35 мест;

- в Муратковской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания школы до 20 мест.

Кокшаровская и Большеерзовская сельские администрации будут обслуживаться в Махневской  поселковой администрации (п.г.т. Махнево). Калачинская сельская администрация обслуживаться в Санкинской сельской администрации. Фоминская обслуживаться в Кишкинской  сельской администрации.

В Махневском муниципальном образовании имеется одно учреждение профессионального образования на 35 мест. По проекту предлагается дополнительное обслуживание учреждениями, находящимися в городе-центре Екатеринбург или в других поселениях в зоне влияния.

Учреждения дополнительного образования будут размещаться в зданиях клубов в каждой сельской администрации.

Строительство домов культуры и библиотек предполагается:

- Махневская поселковая администрация строительство нового клуба на 145 мест;

- Махневская поселковая администрация строительство нового здания поселковой библиотеки, в которой будут располагаться Махневская взрослая и детская библиотеки;

- в Калачинской сельской администрации строительство клуба на 10 мест, в этом же здании разместится библиотека.

Размещение библиотек в существующих зданиях клубов в Муратковской, Таежной, Большеерзовской сельских администрациях.

По данным администрации Махневского муниципального образования на территории располагаются 5 объектов спорта: 3 в Махневской поселковой администрации, 1 в Мугайской и 1 в Таежной сельских администрациях, поэтому проектом на I очередь предлагается строительство 6 спортзалов и 8 открытых спортивных площадок:

- в Кишкинской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м., поле для мини футбола площадью 375,0;

- в Калачинской сельской администрации – футбольное поле площадью 700 кв.м.;

- в Измоденовской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м., футбольное поле площадью 700 кв.м;

- в Большеерзовской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м.;

- в Хабарчихинской сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

- в Фоминской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м.;

- в Таежной сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

- в Санкинской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м., поле для мини футбола площадью 375,0;

- в Муратковской сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

в Мугайской сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

- в Кокшаровской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м.

На первую очередь в Махневской поселковой администрации предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом  6 коек на 1000 человек (СП 42.13330.2011). На первую очередь и расчетный срок потребность составит 45 койко-мест.  На 01.01.2011 г. в МУЗ «Махнёвская районная больница», стационар отсутствует, поэтому на I очередь предлагается реконструкция существующей больницы в п.г.т. Махнево.

Строительство ФАПа предполагается в Калачинской сельской администрации.

Строительство новых аптечных пунктов и аптек не предполагается.

Организация станций скорой медицинской помощи не предполагается.

В муниципальном образовании по существующему состоянию площадь торговых объектов составляет 6633,5 кв.м. По муниципальному образованию в целом достаточно 1993,0 кв.м (обусловлено обеспеченностью в торговых площадях). По сельским администрациям обеспеченности недостаточно, поэтому на расчетные сроки планируется размещение объектов торговли общей площадью 183,0 кв.м в сельских администрациях:

- в Большеерзовской сельской администрации – непродовольственный магазин площадью 23,0 кв.м;

- в Хабарчихинской сельской администрации – непродовольственный магазин площадью 60,0 кв.м;

- в Таежной сельской администрации – 1 продовольственный магазин площадью 20,0 кв.м, 1 непродовольственный площадью 30,0 кв.м;

- в Санкинской сельской администрации – универсальный магазин площадью 50,0 кв.м.

Расчет потребности в торговых площадях рынков и ярморок произведен в соответствии с учетом 24,0 кв.м на 1000 человек. По расчетам необходимо 181,5 кв.м. Размещение дополнительного рынка в муниципальном образовании не предусматривается, так как существующая площадь объекта – 902,0 кв.м.

В Махневском муниципальном образовании в настоящее время функционирует 2 предприятия общественного питания на 64 места (Махневская поселковая и Санкинская сельская администрации). Расчет потребности в пунктах общественного питания произведен в соответствии с учетом 31 место на 1000 человек, необходимо еще 137 мест на I очередь и на расчетный срок. Проектом на I очередь предлагается строительство 6 предприятий общественного питания в целом на 140 мест:

- Махневская поселковая администрация (п.г.т. Махнево) – два кафе в общем на 55 мест;

- Кишкинская сельская администрация – кафе на 20 мест;

- Измоденовская сельская администрация – кафе на 25 мест;

- Хабарчихинская сельская администрация – кафе на 20 мест;

- Мугайская сельская администрация – кафе на 20 мест.

В Санкинской сельской администрации предлагается расширение существующего объекта общественного питания до 20 мест. Муратковская и Кокшаровская  сельские администрации будут обслуживаться в существующих школьных столовых.

Расчет потребности в интернатах для престарелых и инвалидов произведен в соответствии с учетом 28 мест на 1000 человек. По расчетом необходимо 58 мест. Обслуживание будет происходить в г. Алапаевск.

Организация пунктов банковского обслуживания не предполагается.

Новые отделения почтовой связи разместятся в Большеерзовской, Кокшаровской и Калачинской сельских администрациях.

Расчет потребности в гостиницах произведен в соответствии с учетом 3 места на 1000 человек. Поскольку муниципальное образование полностью не обеспечено местами в гостинице на I очередь запланировано строительство гостиницы на 40 мест в п.г.т. Махнево. Гостиница будет находится и в новом туристско-гостиничном комплексе, но она будет обслуживать туристов прибывших на территорию муниципального образования.

На первую очередь предлагается размещение объектов бытового обслуживания в п.г.т. Махнево, где будут обслуживаться сельские администрации. Объекты бытового обслуживания разместятся как в новых, так и в строено-пристроенных существующих зданиях. В услуги будут входить: ремонт и пошив обуви, фото, парикмахерские, ритуальные услуги и т.д.

В Махневском муниципальном образовании в настоящее время функционируют 7 пожарных ДЕПО. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На существующее положение и расчетный срок данное требование выполняется.

Расчет потребности кладбищ произведен в соответствии с учетом 0,24 га на 1000 человек (НГПСО 1-2009.66 Свердловские нормативы). На территории муниципального образования существуют 15 действующих кладбищ общей площадью 39,49 га.

Таблица  114

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума

| Муниципальное образования | Сроки проектирования | всего | Махневская поселковая администрация | Большеерзовская сельская администрация | Измоденовская сельская администрация | Калачинская сельская администрация | Кишкинская сельская администрация | Кокшаровская сельская администрация | Мугайская сельская администрация | Муратковская сельская администрация | Санкинская сельская администрация | Таежная сельская администрация | Фоминская сельская администрация | Хабарчихинская сельская администрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (мест) | 2020 год | +254 | +167 | +9 | +17 | +4 | - | +14 | +9 | +5 | +9 | +10 | +2 | +8 |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения (мест) | 2020 год | +222 | +137 | +9 | - | +3 | +35 | +18 | - | +5 | - | +13 | +2 | - |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учреждения дополнительного образования для детей | 2020 год | +91 | - | +4 | +16 | +1 | +12 | +5 | +14 | +8 | +14 | +7 | +2 | +8 |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Больницы (в том числе центральные больницы) (коек) | 2020 год | +45 | +21 | +1 | +4 | - | +3 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАП, врачебные амбулаторий, участковые больницы (всего) (ед.) | 2020 год | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры (посад.мест) | 2020 год | +150 | +145 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки (ед) | 2020 год | +4 | - | +1 | - | +1 | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - |
|  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты спорта (кв.м) | 2020 год | +4528,9 | - | +211,0 | +850,9 | +62,8 | +666,0 | +278,5 | +486,6 | +410,1 | +790,4 | 252,4 | +112,6 | +407,6 |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интернаты для престарелых и инвалидов (с 60 лет) (ед.) | 2020 год | +58 | +24 | +1 | +6 | - | +5 | +1 | +4 | +2 | +9 | +2 | +1 | +3 |
|  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые объекты (кв.м торговой площади) | 2020 год | +133,1 | - | +23,8 | - | - | - | - | - | - | - | +49,3 | - | +60,0 |
|  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общественного питания (посад.мест) | 2020 год | +173 | +53 | +6 | +22 | +2 | +17 | +7 | +20 | +11 | +12 | +9 | +3 | +11 |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отделения связи (объект) | 2020 год | +3 | - | +1 | - | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гостиницы (место) | 2020 год | +17 | +4 | +1 | +2 | - | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | - | +1 |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объектов бытового обслуживания (чел.раб.) | 2020 год | +16 | +1 | +1 | +3 | - | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | - | +1 |
|  | 2030 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В проекте даны учреждения обслуживания социально-гарантированного минимума. В условиях рыночных отношений возможно размещение дополнительных объектов обслуживания в зависимости от спроса населения и привлечения инвестиций.

2.5.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны

Проектом предлагается развитие новых промышленных площадок на выделенных территориях, которые в настоящее время относятся к категории «земли сельскохозяйственного назначения», которые входят в фонд перераспределения земель.

В планировочной структуре Махневского муниципального образования предусматривается два очага развития промышленной и коммунально-складской зоны:

- в экономическом центре муниципального образования (в п.г.т. Махнево). Здесь предусматривается развитие промышленности на базе ведущей на сегодняшний день отрасли - добыча и переработка песка и развитие производств, направленных на переработуку продукции, получаемой на территории Махневского муниципального образования, направленную в основном для удовлетворения нужд населения муниципального образования. Данный район благоприятен для развития промышленной отрасли в связи с большой концентрации здесь трудовых кадров, хорошим транспортным обеспечением и связью с прилежащими муниципальными образованиями;

- в восточной части муниципального образования предлагается развитие дополнительных промышленных площадок. Проектом предлагаются развитие транспортных связей с  соседствующими муниципальными образованиями с восточной стороны (Туринский ГО). Развитие здесь производственной базы обеспечит экономическое развитие населенных пунктов, что выведет их на путь устойчивого развития.

Развитие промышленности предусматривается по нескольким направлениям:

1) Развитие добывающей промышленности

Предусмотрено разработка карьеров на выделенных площадках в д. Трошкова, на перспективу планируется разработка месторождения в с. Кишкинское и п. Хабарчиха. Планируемое количество рабочих мест – 55.

2) Развитие перерабатывающей промышленности

Предусматривается резервирование территории под цех по производству железобетонных изделий и тротуарной плитки  в 1,7 км на север от д. Трошкова (недалеко от железной дороги), на которой будет работать 44 человека.

3) Развитие пищевой промышленности

Для развития данной сферы резыервируются территории, предлагаемые к переводу в земли промышленности из земель сельскохозяйственного использования, относящихся в настоящее время к фонду перераспределения, недалеко от южной границы п. Хабарчиха. Данная территория благоприятна для развития промышленного производства как с экологической точки зрения (направления ветров, наличие  водоохранных зон и зон с особыми условиями использования), так и с экономической точки зрения (удобное расположение, организация транспортных связей, близость к  населенным пунктам). Здесь предполагается:

- размещение молочного цеха;

- мукомольного завода;

- колбасного цеха.

На предприятии пищевой промышленности будет работать 26 человек.

4) Переработка сельскохозяйственной продукции

В районе д. Комарово предусматривается размещение забойного цеха.

Также на перспективу предлагается размещение дополнительных предприятий в районе п. Санкино, недалеко от проектируемых площадок для размещения объектов сельскохозяйственной деятельности. Перспективное количество рабочих мест – 17.

5)  Развитие лесоперерабатывающей промышленности

Данный вид промышленности занимает одну из ведущих ролей в развитии Махневского муниципального образования. Проектом зарезервировано ряд промышленных и коммунально-складских площадок в южной части п.г.т. Махнево, в районе д. Новоселова и п. Санкино для возможного размещения предприятий по переработке леса. Общая численность работающих на предприятиях лесоперерабатывающей промышленности составит 45 человек.

2.5.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Общее состояние транспортной инфраструктуры в настоящее время не в полной мере отвечает потребностям развития экономики и не обеспечивает необходимое качество жизни населения муниципального образования.

В связи с принятой концепцией по совершенствованию и развитию планировочной структуры развитие транспортной инфраструктуры имеет большое значение.

Исходя из выявленных недостатков и тех мер, которые предложены ранее разработанными планами развития, данным проектом предлагается строительство нескольких транспортных связей, проходящих по территории муниципального образования, которые позволят обеспечить связи по кратчайшим расстояниям как внутри муниципального образования, так и с внешними автодорогами.

В рамках генерального плана Махневского муниципального образования, на перспективу до 2030 года предлагается выполнить:

1) Асфальтирование грунтовых дорог общей протяженностью 91,40 км:

2) Строительство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общей протяженностью 60,21 км между населенными пунктами:

- «Махнево - Восточный», регионального значения, в пределах МО протяженностью 23,03 км;

- «Болотовское - Восточный», местного значения, (согласно СТП Свердловской области) в пределах МО протяженностью 6,63 км;

- «Шмакова - Верхотурье», регионального значения, для прямой связи Махневского МО с г. Верхотурье, протяженность в пределах МО протяженностью 14,37 км

3) Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнево - с. Болотовское» протяженностью 41,96 км.

4)Реконструкция автомобильной дороги «Болотовское - Дубровино» со строительством объездов д. Афончикова, п. Санкино, д. Новоселова протяженностью 8 км.

Предложенные в проекте решения позволят повысить уровень связности населенных пунктов муниципального образования, а также позволят транспортной сети соответствовать требованиям обеспеченности дорогами, требованиям безопасности и удобства передвижения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Махневского муниципального образования приведена в Таблице 115.

Таблица 115

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Махневского муниципального образования

| Категория автомобильной дороги | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Проект |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального и межмуниципального значения | 52,40 | 89,80 |
| Местного значения | 124,20 | 141,43 |
| Всего | 176,60 | 211,23 |

2.5.5. Развитие инженерной инфраструктуры

В настоящем проекте был произведен анализ существующих источников, выявлены проблемы объектов инженерной инфраструктуры и предложены мероприятия по их устранению. Трассировка проектных трубопроводов и размещение новых объектов инженерной инфраструктуры, расчеты норм потребления производились с учетом действующих строительных норм и правил «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», а также с учетом удобства расположения для жителей населенных пунктов. Инженерное оборудование новой территории производилось в полной увязке со сложившимися системами и рассматривалось как единое целое для каждого населенного пункта. Главными задачами настоящего проекта поставлены благоустройство и обеспечение комфортного проживания в существующей и проектной застройке. Цель достигалась путем обеспечения норм, рекомендуемых в градостроительной документации. Итогом предлагаемых мероприятий должна стать развитая инженерная инфраструктура поселка, что является показателем комфортного проживания на территории населенного пункта.

Исходные данные (численность населения и жилфонд по каждому населенному пункту), на основании которых выполнялся расчет нагрузок, сведены в таблицу116

Таблица116

Данные для расчета нормативных потреблений по населенным пунктам Махневского МО на 1 очередь строительства и расчетный срок.

| Название населенного пункта | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Жилой фонд, м2 | Население, чел. | Жилой фонд, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Махневская поселковая администрация | 3445 | 68 900,00 | 3445 | 77 512,50 |
| п.г.т. Махнево | 3392 | 67 840,00 | 3392 | 76 320,00 |
| п. Ерзовка | 46 | 920,00 | 46 | 1 035,00 |
| д. Шмакова | 7 | 140,00 | 7 | 157,50 |
| Измоденовская сельская администрация | 718 | 14 360,00 | 718 | 16 155,00 |
| с. Измоденово | 605 | 12 100,00 | 605 | 13 612,50 |
| д. Трескова | 81 | 1 620,00 | 81 | 1 822,50 |
| с. Шипицыно | 9 | 180,00 | 9 | 202,50 |
| д. Колесова | 1 | 20,00 | 1 | 22,50 |
| д. Тычкина | 15 | 300,00 | 15 | 337,50 |
| п. Мугайское | 6 | 120,00 | 6 | 135,00 |
| с. Комарово | 1 | 20,00 | 1 | 22,50 |
| Кишкинская сельская администрация | 562 | 11 240,00 | 562 | 12 645,00 |
| с. Кишкинское | 481 | 9 620,00 | 481 | 10 822,50 |
| д. Луговая | 22 | 440,00 | 22 | 495,00 |
| д. Ложкина | 50 | 1 000,00 | 50 | 1 125,00 |
| д. Пурегова | 7 | 140,00 | 7 | 157,50 |
| д. Турутина | 2 | 40,00 | 2 | 45,00 |
| Мугайская сельская администрация | 630 | 12 600,00 | 630 | 14 175,00 |
| с. Мугай | 557 | 11 140,00 | 557 | 12 532,50 |
| д. Анисимова | 54 | 1 080,00 | 54 | 1 215,00 |
| д. Плюхина | 4 | 80,00 | 4 | 90,00 |
| д. Толмачева | 13 | 260,00 | 13 | 292,50 |
| д. Толстова | 2 | 40,00 | 2 | 45,00 |
| Фоминская сельская администрация | 95 | 1 900,00 | 95 | 2 137,50 |
| с. Фоминское | 95 | 1 900,00 | 95 | 2 137,50 |
| Муратковская сельская администрация | 346 | 6 920,00 | 346 | 7 785,00 |
| п. Муратково | 346 | 6 920,00 | 346 | 7 785,00 |
| Санкинская сельская администрация | 666 | 13 320,00 | 666 | 14 985,00 |
| п. Санкино | 572 | 11 440,00 | 572 | 12 870,00 |
| д. Афончикова | 18 | 360,00 | 18 | 405,00 |
| д. Новоселова | 26 | 520,00 | 26 | 585,00 |
| с. Болотовское | 50 | 1 000,00 | 50 | 1 125,00 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 6 880,00 | 344 | 7 740,00 |
| п. Хабарчиха | 344 | 6 880,00 | 344 | 7 740,00 |
| Калачинская сельская администрация | 53 | 1 060,00 | 53 | 1 192,50 |
| п. Калач | 53 | 1 060,00 | 53 | 1 192,50 |
| Большеерзовская сельская администрация | 178 | 3 560,00 | 178 | 4 005,00 |
| д. Большая Ерзовка | 126 | 2 520,00 | 126 | 2 835,00 |
| д. Горсткина | 5 | 100,00 | 5 | 112,50 |
| д. Карпихина | 29 | 580,00 | 29 | 652,50 |
| д. Гора Коробейникова | 18 | 360,00 | 18 | 405,00 |
| Кокшаровская сельская администрация | 235 | 4 700,00 | 235 | 5 287,50 |
| д. Кокшарова | 111 | 2 220,00 | 111 | 2 497,50 |
| д. Подкина | 41 | 820,00 | 41 | 922,50 |
| д. Трошкова | 46 | 920,00 | 46 | 1 035,00 |
| д. Перевалова | 37 | 740,00 | 37 | 832,50 |
| Таежная сельская администрация | 297 | 5 940,00 | 297 | 6 682,50 |
| п. Таежный | 297 | 5 940,00 | 297 | 6 682,50 |
| ВСЕГО: | 7569 | 151 380,00 | 7569 | 170 302,50 |

Примечание: так как население муниципального образования на расчетные сроки остается неизменным водопотребление, объем бытовых стоков от застройки, количество радиоточек и телефонных номеров были рассчитаны только на 1 очередь строительства.

Водоснабжение

Настоящим проектом согласно требованиям «Нормативам градостроительного проектирования свердловской области» на расчетный срок предусматривается 100 % централизованное водоснабжение с вводом системы в каждый дом. Для реализации этого решения необходимо проведение следующих мероприятий:

1 очередь строительства (2020 г.):

Расширение производительности существующих источников водоснабжения в п.г.т. Махнево, с. Мугай для обеспечения пользователей водой питьевого качества. Расширение источников п.г.т. Махнево с условием подключения потребителей  д. Перевалова и п. Ерзовка;

Подготовка проектной документации на строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах: п.г.т. Махнево, с. Мугай, с. Измоденово, д. Трескова, с. Кишкинское, п. Хабарчиха, п. Мугайское, д. Перевалова, п. Ерзовка с условием использования в качестве источника для д. Трескова и п. Мугайское – подземные скважины с. Измоденово, для д. Перевалова и п. ерзовка – подземные источники п.г.т. Махнево;

Строительство водопроводных систем для населенных пунктов п.г.т. Махнево, с. Мугай, с. Измоденово, д. Трескова, с. Кишкинское, п. Хабарчиха, п. Мугайское, д. Перевалова, п. Ерзовка;

Выполнение оценочных работ по поиску новых источников водоснабжения для населенных пунктов: д. Шмакова, с. Шипицыно, д. Колесова, д. Тычкина, с. Комарово, д. Луговая, д. Ложкина, д. Пурегова, д. Турутина, д. Анисимова, д. Плюхина, д. Толмачева, д. Толстова, с. Фоминское, п. Муратково, д. Афончикова, д. Новоселова, с. Болотовское, д. Большая Ерзовка, д. Горсткина, д. Карпихина, д. Гора Коробейникова, д. Кокшарова, д. Подеина, д. Трошкова, д. Боровая, п. Таежный. Одним из возможных способов обеспечения данных территорий питьевой водой является

Альтернативным вариантом обеспечения питьевой водой населенных пунктов: п.г.т. Махнево, д. Анисимова, д. Плюхина, д. Горсткина, является создание централизованного источника на территории Махневского ПВУ, расположенного на расстоянии 1-2км. к северу от п.г.т. Махнево, в долине реки Тагил и ее притоков: Нырья и безымянный. Прогнозные ресурсы подземных вод Махневского ПВУ, составляют 1300 м3/сут (в том числе подготовленные для промышленного освоения).

Для ввода в эксплуатацию нового централизованного источника водоснабжения необходимо проведение  поисково-разведочных работ с уточнением запаса подземных вод на территории Махневского ПВУ.

Дебиты источников должны обеспечивать покрытие потреблений населения на расчетный срок (таблица117).

Расчетный срок (2030 г.):

Подготовка проектной документации на строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах: д. Шмакова, с. Шипицыно,д. Колесова, д. Тычкина, с. Комарово, д. Луговая, д. Ложкина, д. Пурегова, д. Турутина, д. Анисимова, д. Плюхина, д. Толмачева, д. Толстова, с. Фоминское, п. Муратково, д. Афончикова, д. Новоселова, с. Болотовское, д. Большая Ерзовка, д. Горсткина, д. Карпихина, д. Гора Коробейникова, д. Кокшарова, д. Подеина, д. Трошкова, д. Боровая, п. Таежный;

Строительство водопроводных систем для населенных пунктов: д. Шмакова, с. Шипицыно,д. Колесова, д. Тычкина, с. Комарово, д. Луговая, д. Ложкина, д. Пурегова, д. Турутина, д. Анисимова, д. Плюхина, д. Толмачева, д. Толстова, с. Фоминское, п. Муратково, д. Афончикова, д. Новоселова, с. Болотовское, д. Большая Ерзовка, д. Горсткина, д. Карпихина, д. Гора Коробейникова, д. Кокшарова, д. Подеина, д. Трошкова, д. Боровая, п. Таежный;

Закрытие существующих индивидуальных источников водоснабжения.

Следует учесть, что для возможности использования воды в хозяйственно-питьевых целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание вокруг проектных водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3 поясов. I пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защищенного водоносного комплекса должен иметь радиус 50 м вокруг скважины. В его пределах запрещено размещение каких-либо сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозабора. Размер II пояса, предназначенного для защиты водозабора от микробного загрязнения, рассчитывается после бурения скважин, исходя из времени вертикальной фильтрации потенциально загрязненных подземных вод до водоносного горизонта и выживаемости микроорганизмов. III пояс ЗСО устанавливается в пределах водосборной площади участка.

Также для использования воды на хозяйственно-питьевые нужды из существующих подземных источников, сохраняемых для водоснабжения решениями настоящего проекта на расчетный срок, необходима установка на сети станций водоподготовки перед подачей воды потребителям.

Результаты расчета объемов водопотребления по населенным пунктам Махневского муниципального образования сведены в таблицу 118

Объемы водопотребления по населенным пунктам Махневского МО

Таблица118

| Название населенного пункта | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Полив, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Общее водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Махневская поселковая администрация | 3445 | 686,88 | 172,25 | 171,83 | 1030,96 |
| п.г.т. Махнево | 3392 | 678,40 | 169,60 | 169,60 | 1017,60 |
| п. Ерзовка | 46 | 7,36 | 2,30 | 1,93 | 11,59 |
| д. Шмакова | 7 | 1,12 | 0,35 | 0,29 | 1,76 |
| ЗАО "Нерудсервис" |  |  |  |  | 5,50 |
| Измоденовская сельская администрация | 718 | 126,98 | 35,90 | 32,58 | 195,46 |
| с. Измоденово | 605 | 108,90 | 30,25 | 27,83 | 166,98 |
| д. Трескова | 81 | 12,96 | 4,05 | 3,40 | 20,41 |
| с. Шипицыно | 9 | 1,44 | 0,45 | 0,38 | 2,27 |
| д. Колесова | 1 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,25 |
| д. Тычкина | 15 | 2,40 | 0,75 | 0,63 | 3,78 |
| п. Мугайское | 6 | 0,96 | 0,30 | 0,25 | 1,51 |
| с. Комарово | 1 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,25 |
| Кишкинская сельская администрация | 562 | 99,54 | 28,10 | 25,53 | 153,17 |
| с. Кишкинское | 481 | 86,58 | 24,05 | 22,13 | 132,76 |
| д. Луговая | 22 | 3,52 | 1,10 | 0,92 | 5,54 |
| д. Ложкина | 50 | 8,00 | 2,50 | 2,10 | 12,60 |
| д. Пурегова | 7 | 1,12 | 0,35 | 0,29 | 1,76 |
| д. Турутина | 2 | 0,32 | 0,10 | 0,08 | 0,50 |
| Мугайская сельская администрация | 630 | 54,15 | 31,50 | 17,13 | 102,78 |
| с. Мугай | 557 | 42,47 | 27,85 | 14,06 | 84,39 |
| д. Анисимова | 54 | 8,64 | 2,70 | 2,27 | 13,61 |
| д. Плюхина | 4 | 0,64 | 0,20 | 0,17 | 1,01 |
| д. Толмачева | 13 | 2,08 | 0,65 | 0,55 | 3,28 |
| д. Толстова | 2 | 0,32 | 0,10 | 0,08 | 0,50 |
| Фоминская сельская администрация | 95 | 15,20 | 4,75 | 3,99 | 23,94 |
| с. Фоминское | 95 | 15,20 | 4,75 | 3,99 | 23,94 |
| Муратковская сельская администрация | 346 | 62,28 | 17,30 | 15,92 | 95,50 |
| п. Муратково | 346 | 62,28 | 17,30 | 15,92 | 95,50 |
| Санкинская сельская администрация | 666 | 54,37 | 33,30 | 17,53 | 105,20 |
| п. Санкино | 572 | 39,33 | 28,60 | 13,59 | 81,51 |
| д. Афончикова | 18 | 2,88 | 0,90 | 0,76 | 4,54 |
| д. Новоселова | 26 | 4,16 | 1,30 | 1,09 | 6,55 |
| с. Болотовское | 50 | 8,00 | 2,50 | 2,10 | 12,60 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 61,92 | 17,20 | 15,82 | 94,94 |
| п. Хабарчиха | 344 | 61,92 | 17,20 | 15,82 | 94,94 |
| Калачинская сельская администрация | 53 | 8,48 | 2,65 | 2,23 | 13,36 |
| п. Калач | 53 | 8,48 | 2,65 | 2,23 | 13,36 |
| Большеерзовская сельская администрация | 178 | 28,48 | 8,90 | 7,48 | 44,86 |
| д. Большая Ерзовка | 126 | 20,16 | 6,30 | 5,29 | 31,75 |
| д. Горсткина | 5 | 0,80 | 0,25 | 0,21 | 1,26 |
| д. Карпихина | 29 | 4,64 | 1,45 | 1,22 | 7,31 |
| д. Гора Коробейникова | 18 | 2,88 | 0,90 | 0,76 | 4,54 |
| Кокшаровская сельская администрация | 235 | 37,60 | 11,75 | 9,87 | 59,22 |
| д. Кокшарова | 111 | 17,76 | 5,55 | 4,66 | 27,97 |
| д. Подкина | 41 | 6,56 | 2,05 | 1,72 | 10,33 |
| д. Трошкова | 46 | 7,36 | 2,30 | 1,93 | 11,59 |
| д. Перевалова | 37 | 5,92 | 1,85 | 1,55 | 9,32 |
| Таежная сельская администрация | 297 | 53,46 | 14,85 | 13,66 | 81,97 |
| п. Таежный | 297 | 53,46 | 14,85 | 13,66 | 81,97 |
| ВСЕГО: | 7569 | 1891,79 |  | 495,29 | 2977,23 |

Водоотведение

Проектом предусмотрено обеспечение всех населенных пунктов централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых стоков с отводом их на очистные сооружения на расчетный срок. Для обустройства таких систем в каждом населенном пункте муниципального образования необходимо проведение следующих мероприятий:

На 1 очередь:

Строительство новых очистных сооружений на месте существующих, исчерпавших свой ресурс, с проектной мощностью на 1 очередь строительства 830,0 м3/сут для принятия бытовых стоков от застройки поселка Махнево;

Ликвидация выгребных ям и надворных уборных на территории п.г.т. Махнево;

Подготовка проектной документации на строительство централизованных систем всех населенных пунктов муниципального образования;

Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для п.г.т. Махнево;

На расчетный срок:

Вторая очередь строительства очистных сооружений п.г.т. Махнево с проектной мощностью 1050,0 м3/сут для принятия бытовых стоков от застройки населенных пунктов ;

Строительство централизованных систем сбора хозяйственно-бытовой канализации всех населенных пунктов (за исключением п.г.т. Махнево) муниципального образования;

Строительство 11 очистных сооружений на территории муниципального образования в населенных пунктах: п. Хабарчиха (проектная мощность 75,0 м3/сут), с. Болотовское (проектная мощность 10,0 м3/сут), п. Муратково (проектная мощность 75,0 м3/сут), п. Санкино (проектная мощность 60,0 м3/сут), с. Фоминское (проектная мощность 20,0 м3/сут), с. Мугай (проектная мощность 55,0 м3/сут), с. Комарово (проектная мощность 5,0 м3/сут), д. Колесова (проектная мощность 2,0 м3/сут), с. Измоденово (проектная мощность 150,0 м3/сут), п. Таежный (проектная мощность 65,0 м3/сут)

Ликвидация выгребных ям и надворных уборных в населенных пунктах Махневского муниципального образования.

Мощность сооружений назначалась исходя из объемов стоков от застройки на расчетный срок (таблица119), а также с учетом отвода сточных вод:

от жилых и общественных объектов населенных пунктов п.г.т. Махнево, д. Перевалова, д. Шмакова, д. Плюхина, д. Анисимова, п. Ерзовка, д. Горсткина, д. Карпихина, д. Трошкова, д. Подкина, с.Кишкинское, д. Пурегова, д. Кокшарова, д. Б. Ерзовка, д. Гора Коробейникова, д. Луговая, д. Ложкина д. Турутина на перспективные очистные сооружения п.г.т. Махнево;

от жилых и общественных объектов п. Санкино, д. Афончикова, д. Новоселова на перспективные очистные сооружения п. Санкино;

от застройки с. Мугай, д. Толстова, д. Толмачева на проектные очистные сооружения с. Мугай;

от объектов с. Комарова, д. Тычкина на перспективные очистные сооружения с. Комарово;

от застройки с. Измоденово, п. Мугайское, д. Трескова на проектные очистные сооружения с. Измоденово.

Качество воды, прошедшей очистку, должна соответствовать показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

Результаты расчетов бытовых стоков от застройки населенных пунктов муниципального образования на 2030 г.  сведены в таблицу119

Объемы бытовых стоков по каждому населенному пункту

Махневского муниципального образования

Таблица119

| Название населенного пункта | Население, чел. | Среднесуточный объем стоков, м3/сут. | Неучтенные расходы, м3/сут | Общий объем бытовых стоков от застройки, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Махневская поселковая администрация | 3445 | 686,88 | 137,38 | 829,26 |
| п.г.т. Махнево | 3392 | 678,40 | 135,68 | 814,08 |
| п. Ерзовка | 46 | 7,36 | 1,47 | 8,83 |
| д. Шмакова | 7 | 1,12 | 0,22 | 1,34 |
| ЗАО «Нерудсервис» |  |  |  | 5,00 |
| Измоденовская сельская администрация | 718 | 126,98 | 25,40 | 152,38 |
| с. Измоденово | 605 | 108,90 | 21,78 | 130,68 |
| д. Трескова | 81 | 12,96 | 2,59 | 15,55 |
| с. Шипицыно | 9 | 1,44 | 0,29 | 1,73 |
| д. Колесова | 1 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
| д. Тычкина | 15 | 2,40 | 0,48 | 2,88 |
| п. Мугайское | 6 | 0,96 | 0,19 | 1,15 |
| с. Комарово | 1 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
| Кишкинская сельская администрация | 562 | 99,54 | 19,91 | 119,45 |
| с. Кишкинское | 481 | 86,58 | 17,32 | 103,90 |
| д. Луговая | 22 | 3,52 | 0,70 | 4,22 |
| д. Ложкина | 50 | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
| д. Пурегова | 7 | 1,12 | 0,22 | 1,34 |
| д. Турутина | 2 | 0,32 | 0,06 | 0,38 |
| Мугайская сельская администрация | 630 | 54,15 | 10,83 | 64,98 |
| с. Мугай | 557 | 42,47 | 8,49 | 50,97 |
| д. Анисимова | 54 | 8,64 | 1,73 | 10,37 |
| д. Плюхина | 4 | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
| д. Толмачева | 13 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| д. Толстова | 2 | 0,32 | 0,06 | 0,38 |
| Фоминская сельская администрация | 95 | 15,20 | 3,04 | 18,24 |
| с. Фоминское | 95 | 15,20 | 3,04 | 18,24 |
| Муратковская сельская администрация | 346 | 62,28 | 12,46 | 74,74 |
| п. Муратково | 346 | 62,28 | 12,46 | 74,74 |
| Санкинская сельская администрация | 666 | 54,37 | 10,87 | 65,24 |
| п. Санкино | 572 | 39,33 | 7,87 | 47,19 |
| д. Афончикова | 18 | 2,88 | 0,58 | 3,46 |
| д. Новоселова | 26 | 4,16 | 0,83 | 4,99 |
| с. Болотовское | 50 | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 61,92 | 12,38 | 74,30 |
| п. Хабарчиха | 344 | 61,92 | 12,38 | 74,30 |
| Калачинская сельская администрация | 53 | 8,48 | 1,70 | 10,18 |
| п. Калач | 53 | 8,48 | 1,70 | 10,18 |
| Большеерзовская сельская администрация | 178 | 28,48 | 5,70 | 34,18 |
| д. Большая Ерзовка | 126 | 20,16 | 4,03 | 24,19 |
| д. Горсткина | 5 | 0,80 | 0,16 | 0,96 |
| д. Карпихина | 29 | 4,64 | 0,93 | 5,57 |
| д. Гора Коробейникова | 18 | 2,88 | 0,58 | 3,46 |
| Кокшаровская сельская администрация | 235 | 37,60 | 7,52 | 45,12 |
| д. Кокшарова | 111 | 17,76 | 3,55 | 21,31 |
| д. Подкина | 41 | 6,56 | 1,31 | 7,87 |
| д. Трошкова | 46 | 7,36 | 1,47 | 8,83 |
| д. Перевалова | 37 | 5,92 | 1,18 | 7,10 |
| Таежная сельская администрация | 297 | 53,46 | 10,69 | 64,15 |
| п. Таежный | 297 | 53,46 | 10,69 | 64,15 |
| ВСЕГО: | 7569 | 1891,79 | 378,36 | 2275,15 |

В настоящем проекте система ливневой канализации решена на уровне размещения очистных сооружений со сбросом очищенных стоков в близлежащие реки и водоемы. Проектом предусмотрено размещение ливневых очистных сооружений непосредственно рядом с очистными сооружениями хозяйственно-бытовой канализации.

Расчет мощности сооружений, их состав и трассировка коллекторов производятся на этапах проектирования генерального плана населенного пункта.

Размещение перспективных ливневых и хозяйственно-бытовых очистных сооружений, места сброса очищенных вод указаны на графических материалах «Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры на территории Махневского МО».

Теплоснабжение

Проектные решения по системам теплоснабжения населенных пунктов Махневского муниципального образования принимались в увязке с предложениями по газификации проектной территории.

Проектом предлагается сохранение сложившейся системы теплоснабжения существующей жилой застройки населенных пунктов при условии перевода жилой застройки, отапливаемой печами, на теплоснабжение от индивидуальных газовых установок. Перевод предусмотрен согласно срокам газификации населенных пунктов, указанных в разделе «Газоснабжение» настоящей пояснительной записки.

Отопление объектов культурно-бытового назначения как существующих, так и перспективных предусматривается осуществлять от централизованной системы в следующих населенных пунктах:п.г.т. Махнево;с. Измоденово;п. Муратково;п. Санкино.

Для бесперебойной устойчивой работы сложившейся системы теплоснабжения необходимо проведение следующих мроприятий:

п.г.т. Махнево. Перевод котельной ул. Плюхина с твердого топлива на газ. Увеличение мощности котельной ул. Городок Карьера, 17б с 2,15 Гкал/час до 8,0 Гкал/час для подключения новых потребителей к сети (существующей и перспективной общественной застройки п.г.т. Махнево). Ремонт изношенного оборудования котельной по адресу ул. Профсоюзная 2в.

п. Санкино. Ремонт изношенного оборудования существующей котельной с одновременной модернизацией источника по увеличению его мощности до 0,5 Гкал/час, подключение перспективных потребителей (проектируемые объекты соцкультбыта).

с. Измоденово. Ремонт изношенного оборудования существующей котельной, увеличение мощности до 1,5 Гкал/час.

Проектом предлагается перевод на газ существующих котельных, работающих на твердом топливе, в соответствии со сроками газификации (раздел «Газоснабжение»):

котельная п. Хабарчиха – 1 очередь строительства;

котельная с. Кишкинское – расчетный срок;

котельная п. Санкино –расчетный срок;

котельная п. Муратково – за расчетный срок проектирования;

В рамках проекта произведен расчет объема теплопотребления на 1 очередь строительства (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.). Результаты сведены в таблицы120., 121 и 122 Расчеты выполнены отдельно для потребителей, подключенных к централизованной системе, и для потребителей, отапливаемых индивидуальными источниками.

Таблица120

Объемы теплопотребления объектов, подключенных к централизованной сети, по населенным пунктам Махневского муниципального образования

на расчетный срок

| Название населенного пункта | Теплопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление жилых и общественных зданий | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п.г.т. Махнево | 8,03 | 0,96 | 1,88 | 9,36 |
| с. Измоденово | 1,25 | 0,15 | 0,22 | 1,39 |
| п. Муратково | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,19 |
| п. Санкино | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,48 |
| ВСЕГО: | 9,91 | 1,19 | 2,17 | 11,41 |

Объем теплопотребления объектами, отапливаемыми децентрализовано, на расчетный срок составит 33,13 Гкал/час по всему муниципальному образованию.

Таблица121

Объемы теплопотребления объектов с децентрализованной системой теплоснабжения по населенным пунктам Махневского муниципального образования на 1 очередь

| Название населенного пункта | Теплопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление жилых и общественных зданий | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Махневская поселковая администрация | 12,12 | 1,45 | 1231,78 | 11,68 |
| п.г.т. Махнево | 11,81 | 1,42 | 1183,95 | 11,38 |
| п. Ерзовка | 0,27 | 0,03 | 41,51 | 0,26 |
| д. Шмакова | 0,04 | 0,00 | 6,32 | 0,04 |
| Измоденовская сельская администрация | 2,95 | 0,35 | 432,25 | 2,85 |
| с. Измоденово | 2,29 | 0,28 | 330,28 | 2,21 |
| д. Трескова | 0,47 | 0,06 | 73,09 | 0,46 |
| с. Шипицыно | 0,05 | 0,01 | 8,12 | 0,05 |
| д. Колесова | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 0,01 |
| д. Тычкина | 0,09 | 0,01 | 13,54 | 0,08 |
| п. Мугайское | 0,04 | 0,00 | 5,41 | 0,03 |
| с. Комарово | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 0,01 |
| Кишкинская сельская администрация | 3,29 | 0,39 | 507,15 | 3,17 |
| с. Кишкинское | 2,81 | 0,34 | 434,05 | 2,71 |
| д. Луговая | 0,13 | 0,02 | 19,85 | 0,12 |
| д. Ложкина | 0,29 | 0,04 | 45,12 | 0,28 |
| д. Пурегова | 0,04 | 0,00 | 6,32 | 0,04 |
| д. Турутина | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 0,01 |
| Мугайская сельская администрация | 3,69 | 0,44 | 568,51 | 3,55 |
| с. Мугай | 3,26 | 0,39 | 502,64 | 3,14 |
| д. Анисимова | 0,32 | 0,04 | 48,73 | 0,30 |
| д. Плюхина | 0,02 | 0,00 | 3,61 | 0,02 |
| д. Толмачева | 0,08 | 0,01 | 11,73 | 0,07 |
| д. Толстова | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 0,01 |
| Фоминская сельская администрация | 0,56 | 0,07 | 85,73 | 0,54 |
| с. Фоминское | 0,56 | 0,07 | 85,73 | 0,54 |
| Муратковская сельская администрация | 1,85 | 0,22 | 287,87 | 1,78 |
| п. Муратково | 1,85 | 0,22 | 287,87 | 1,78 |
| Санкинская сельская администрация | 3,45 | 0,41 | 550,46 | 3,32 |
| п. Санкино | 2,90 | 0,35 | 465,64 | 2,79 |
| д. Афончикова | 0,11 | 0,01 | 16,24 | 0,10 |
| д. Новоселова | 0,15 | 0,02 | 23,46 | 0,15 |
| с. Болотовское | 0,29 | 0,04 | 45,12 | 0,28 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 2,01 | 0,24 | 310,43 | 1,94 |
| п. Хабарчиха | 2,01 | 0,24 | 310,43 | 1,94 |
| Калачинская сельская администрация | 0,31 | 0,04 | 47,83 | 0,30 |
| п. Калач | 0,31 | 0,04 | 47,83 | 0,30 |
| Большеерзовская сельская администрация | 1,04 | 0,12 | 160,63 | 1,00 |
| д. Большая Ерзовка | 0,74 | 0,09 | 113,70 | 0,71 |
| д. Горсткина | 0,03 | 0,00 | 4,51 | 0,03 |
| д. Карпихина | 0,17 | 0,02 | 26,17 | 0,16 |
| д. Гора Коробейникова | 0,11 | 0,01 | 16,24 | 0,10 |
| Кокшаровская сельская администрация | 1,37 | 0,16 | 212,06 | 1,33 |
| д. Кокшарова | 0,65 | 0,08 | 100,17 | 0,63 |
| д. Подкина | 0,24 | 0,03 | 37,00 | 0,23 |
| д. Трошкова | 0,27 | 0,03 | 41,51 | 0,26 |
| д. Перевалова | 0,22 | 0,03 | 33,39 | 0,21 |
| Таежная сельская администрация | 1,74 | 0,21 | 268,01 | 1,67 |
| п. Таежный | 1,74 | 0,21 | 268,01 | 1,67 |
| ВСЕГО: | 34,37 | 4,12 | 4662,70 | 33,13 |

Объем теплопотребления объектами, отапливаемыми децентрализовано, на расчетный срок составит 38,46 Гкал/час по всему муниципальному образованию.

Таблица122

Объемы теплопотребления объектов с децентрализованной системой теплоснабжения по населенным пунктам Махневского муниципального образования на расчетный срок

| Название населенного пункта | Теплопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление жилых и общественных зданий | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Махневская поселковая администрация | 14,64 | 1,76 | 1231,78 | 14,11 |
| п.г.т. Махнево | 14,29 | 1,71 | 1183,95 | 13,77 |
| п. Ерзовка | 0,30 | 0,04 | 41,51 | 0,29 |
| д. Шмакова | 0,05 | 0,01 | 6,32 | 0,04 |
| Измоденовская сельская администрация | 3,48 | 0,42 | 432,25 | 3,35 |
| с. Измоденово | 2,73 | 0,33 | 330,28 | 2,64 |
| д. Трескова | 0,53 | 0,06 | 73,09 | 0,51 |
| с. Шипицыно | 0,06 | 0,01 | 8,12 | 0,06 |
| д. Колесова | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 0,01 |
| д. Тычкина | 0,10 | 0,01 | 13,54 | 0,10 |
| п. Мугайское | 0,04 | 0,00 | 5,41 | 0,04 |
| с. Комарово | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 0,01 |
| Кишкинская сельская администрация | 3,70 | 0,44 | 507,15 | 3,56 |
| с. Кишкинское | 3,17 | 0,38 | 434,05 | 3,05 |
| д. Луговая | 0,14 | 0,02 | 19,85 | 0,14 |
| д. Ложкина | 0,33 | 0,04 | 45,12 | 0,32 |
| д. Пурегова | 0,05 | 0,01 | 6,32 | 0,04 |
| д. Турутина | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 0,01 |
| Мугайская сельская администрация | 4,15 | 0,50 | 568,51 | 4,00 |
| с. Мугай | 3,67 | 0,44 | 502,64 | 3,53 |
| д. Анисимова | 0,36 | 0,04 | 48,73 | 0,34 |
| д. Плюхина | 0,03 | 0,00 | 3,61 | 0,03 |
| д. Толмачева | 0,09 | 0,01 | 11,73 | 0,08 |
| д. Толстова | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 0,01 |
| Фоминская сельская администрация | 0,63 | 0,08 | 85,73 | 0,60 |
| с. Фоминское | 0,63 | 0,08 | 85,73 | 0,60 |
| Муратковская сельская администрация | 2,10 | 0,25 | 287,87 | 2,02 |
| п. Муратково | 2,10 | 0,25 | 287,87 | 2,02 |
| Санкинская сельская администрация | 3,93 | 0,47 | 550,46 | 3,79 |
| п. Санкино | 3,31 | 0,40 | 465,64 | 3,19 |
| д. Афончикова | 0,12 | 0,01 | 16,24 | 0,11 |
| д. Новоселова | 0,17 | 0,02 | 23,46 | 0,16 |
| с. Болотовское | 0,33 | 0,04 | 45,12 | 0,32 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 2,26 | 0,27 | 310,43 | 2,18 |
| п. Хабарчиха | 2,26 | 0,27 | 310,43 | 2,18 |
| Калачинская сельская администрация | 0,35 | 0,04 | 47,83 | 0,34 |
| п. Калач | 0,35 | 0,04 | 47,83 | 0,34 |
| Большеерзовская сельская администрация | 1,17 | 0,14 | 160,63 | 1,13 |
| д. Большая Ерзовка | 0,83 | 0,10 | 113,70 | 0,80 |
| д. Горсткина | 0,03 | 0,00 | 4,51 | 0,03 |
| д. Карпихина | 0,19 | 0,02 | 26,17 | 0,18 |
| д. Гора Коробейникова | 0,12 | 0,01 | 16,24 | 0,11 |
| Кокшаровская сельская администрация | 1,55 | 0,19 | 212,06 | 1,49 |
| д. Кокшарова | 0,73 | 0,09 | 100,17 | 0,70 |
| д. Подкина | 0,27 | 0,03 | 37,00 | 0,26 |
| д. Трошкова | 0,30 | 0,04 | 41,51 | 0,29 |
| д. Перевалова | 0,24 | 0,03 | 33,39 | 0,23 |
| Таежная сельская администрация | 1,95 | 0,23 | 268,01 | 1,88 |
| п. Таежный | 1,95 | 0,23 | 268,01 | 1,88 |
| ВСЕГО: | 39,91 | 4,79 | 4662,70 | 38,46 |

Размещение существующих котельных с указанием мероприятий по улучшению систем теплоснабжения муниципального образования указаны на графических материалах «Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры на территории Махневского МО».

Газоснабжение

Проектом предусмотрена 100 % газификация муниципального образования.

Газоснабжение населенных пунктов предусмотрено от существующей ГРС Верхняя Синячиха. Согласно предложениям проекта «Схема территориального планирования Свердловской области» газоснабжение муниципального образования предложено от ГРС г. Новая Ляля.

Но в настоящее время часть Махневского МО (с. Измоденово, с. Мугай, п.г.т. Махнево) уже запитано от ГРС Верхняя Синячиха газопроводом 0,6 МПа. Таким образом проектом «Генеральный план Махневского МО» предлагается продолжить подключение населенных пунктов к сети ГРС Верхняя Синячиха.

На 1 очередь строительства предусмотрено газифицировать следующие населенные пункты:

- с. Измоденово;

- с. Мугай;

- п. Хабарчиха;

- п.г.т. Махнево;

- д. Карпихина;

- д. Трошкова;

- д. Шмакова;

- д. Плюхина;

- д. Анисимова.

На расчетный срок:

- с. Мугайское;

- д. Колесова;

- Шипицыно;

- Тычкина;

- д. Комарово;

- п. Санкино;

- с. Фоминское;

- д. Толмачева;

- п. Ерзовка;

- с. Болотовское;

- д. Гора Коробейникова;

- с.Кишкинское

За расчетный срок проектирования предлагается газификация следующих населенных пунктов:

- д. Толстова;

- п. Муратково

- д. Афончикова;

- д. Новоселова;

- п. Калач.

В соответствии с газификацией населенных пунктов предлагается перевод источников теплоснабжения с твердого топлива на газ.

Для населенных пунктов, газификация которых запланирована согласно настоящему проекту на расчетный срок и за расчетный срок проектирования, газоснабжение предусмотрено баллонами со сжиженным газом. Пункт обмена находится в г. Алапаевск (ул. Толмачева, 18).

При расчете объемов газопотребления учитывался расход газа на коммунально-бытовые нужды, потребность в тепловой энергии, а также расход газа на соцкультбыт и местную промышленность, расчетные объемы газа на 1 очередь строительства и расчетный срок приведены в таблицах 123, 124 и125.

Расчет проводился отдельно для объектов с централизованной системой теплоснабжения и объектов с отоплением от индивидуальных источников. Общий объем газопотребления по муниципальному образованию на 2030 г. составит 13 187, 98 м3/час.

Таблица 123

Объем газопотребления застройки с централизованным теплоснабжением по населенным пунктам Махневского муниципального образования

| Название населенного пункта | Население, тыс. чел. | Расход газа на бытовые нужды, м3/час | Потребность в топливе, м3/час | Суммарная потребность в газе, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п.г.т. Махнево | 2,080 | 46,0 | 302,9 | 348,9 |
| с. Измоденово | 0,239 | 34,1 | 204,4 | 238,6 |
| п. Муратково | 0,027 | 3,9 | 27,9 | 31,8 |
| п. Санкино | 0,056 | 8,0 | 70,6 | 78,6 |
| ВСЕГО: | 2,402 | 92,00 | 605,88 | 697,88 |

Таблица 124

Объем газопотребления застройки с теплоснабжением от индивидуальных источников по населенным пунктам Махневского муниципального образования на 1 очередь строительства

| Название населенного пункта | Расход газа на бытовые нужды, м3/час | Потребность в топливе, м3/час | Суммарная потребность в газе, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Махневская поселковая администрация | 195,0 | 3094,1 | 3289,1 |
| п.г.т. Махнево | 187,4 | 3050,0 | 3237,4 |
| п. Ерзовка | 6,6 | 38,2 | 44,8 |
| д. Шмакова | 1,0 | 5,9 | 6,9 |
| Измоденовская сельская администрация | 68,4 | 623,5 | 692,0 |
| с. Измоденово | 52,3 | 529,4 | 581,7 |
| д. Трескова | 11,6 | 67,6 | 79,2 |
| с. Шипицыно | 1,3 | 7,4 | 8,6 |
| д. Колесова | 0,1 | 1,5 | 1,6 |
| д. Тычкина | 2,1 | 11,8 | 13,9 |
| п. Мугайское | 0,9 | 4,4 | 5,3 |
| с. Комарово | 0,1 | 1,5 | 1,6 |
| Кишкинская сельская администрация | 80,3 | 464,7 | 545,0 |
| с. Кишкинское | 68,7 | 398,5 | 467,2 |
| д. Луговая | 3,1 | 17,6 | 20,8 |
| д. Ложкина | 7,1 | 41,2 | 48,3 |
| д. Пурегова | 1,0 | 5,9 | 6,9 |
| д. Турутина | 0,3 | 1,5 | 1,8 |
| Мугайская сельская администрация | 90,0 | 561,8 | 651,8 |
| с. Мугай | 79,6 | 497,1 | 576,6 |
| д. Анисимова | 7,7 | 48,5 | 56,2 |
| д. Плюхина | 0,6 | 2,9 | 3,5 |
| д. Толмачева | 1,9 | 11,8 | 13,6 |
| д. Толстова | 0,3 | 1,5 | 1,8 |
| Фоминская сельская администрация | 13,6 | 220,6 | 234,2 |
| с. Фоминское | 13,6 | 220,6 | 234,2 |
| Муратковская сельская администрация | 45,6 | 289,7 | 335,3 |
| п. Муратково | 45,6 | 289,7 | 335,3 |
| Санкинская сельская администрация | 87,1 | 558,8 | 646,0 |
| п. Санкино | 73,7 | 480,9 | 554,6 |
| д. Афончикова | 2,6 | 14,7 | 17,3 |
| д. Новоселова | 3,7 | 22,1 | 25,8 |
| с. Болотовское | 7,1 | 41,2 | 48,3 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 49,1 | 285,3 | 334,4 |
| п. Хабарчиха | 49,1 | 285,3 | 334,4 |
| Калачинская сельская администрация | 7,6 | 44,1 | 51,7 |
| п. Калач | 7,6 | 44,1 | 51,7 |
| Большеерзовская сельская администрация | 25,4 | 147,1 | 172,5 |
| д. Большая Ерзовка | 18,0 | 104,4 | 122,4 |
| д. Горсткина | 0,7 | 4,4 | 5,1 |
| д. Карпихина | 4,1 | 23,5 | 27,7 |
| д. Гора Коробейникова | 2,6 | 14,7 | 17,3 |
| Кокшаровская сельская администрация | 33,6 | 195,6 | 229,2 |
| д. Кокшарова | 15,9 | 92,6 | 108,5 |
| д. Подкина | 5,9 | 33,8 | 39,7 |
| д. Трошкова | 6,6 | 38,2 | 44,8 |
| д. Перевалова | 5,3 | 30,9 | 36,2 |
| Таежная сельская администрация | 42,4 | 245,6 | 288,0 |
| п. Таежный | 42,4 | 245,6 | 288,0 |
| ВСЕГО: | 1281,3 | 10367,6 | 11648,9 |

Таблица 125

Объем газопотребления застройки с теплоснабжением от индивидуальных источников по населенным пунктам Махневского муниципального образования на расчетный срок

| Название населенного пункта | Расход газа на бытовые нужды, м3/час | Потребность в топливе, м3/час | Суммарная потребность в газе, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Махневская поселковая администрация | 195,0 | 3450,0 | 3645,0 |
| п.г.т. Махнево | 187,4 | 3401,5 | 3588,9 |
| п. Ерзовка | 6,6 | 42,6 | 49,2 |
| д. Шмакова | 1,0 | 5,9 | 6,9 |
| Измоденовская сельская администрация | 68,4 | 700,0 | 768,4 |
| с. Измоденово | 52,3 | 592,6 | 644,9 |
| д. Трескова | 11,6 | 75,0 | 86,6 |
| с. Шипицыно | 1,3 | 8,8 | 10,1 |
| д. Колесова | 0,1 | 1,5 | 1,6 |
| д. Тычкина | 2,1 | 14,7 | 16,8 |
| п. Мугайское | 0,9 | 5,9 | 6,7 |
| с. Комарово | 0,1 | 1,5 | 1,6 |
| Кишкинская сельская администрация | 80,3 | 523,5 | 603,8 |
| с. Кишкинское | 68,7 | 448,5 | 517,2 |
| д. Луговая | 3,1 | 20,6 | 23,7 |
| д. Ложкина | 7,1 | 47,1 | 54,2 |
| д. Пурегова | 1,0 | 5,9 | 6,9 |
| д. Турутина | 0,3 | 1,5 | 1,8 |
| Мугайская сельская администрация | 90,0 | 586,8 | 676,8 |
| с. Мугай | 79,6 | 519,1 | 598,7 |
| д. Анисимова | 7,7 | 50,0 | 57,7 |
| д. Плюхина | 0,6 | 4,4 | 5,0 |
| д. Толмачева | 1,9 | 11,8 | 13,6 |
| д. Толстова | 0,3 | 1,5 | 1,8 |
| Фоминская сельская администрация | 13,6 | 88,2 | 101,8 |
| с. Фоминское | 13,6 | 88,2 | 101,8 |
| Муратковская сельская администрация | 45,6 | 325,0 | 370,6 |
| п. Муратково | 45,6 | 325,0 | 370,6 |
| Санкинская сельская администрация | 87,1 | 626,5 | 713,6 |
| п. Санкино | 73,7 | 539,7 | 613,4 |
| д. Афончикова | 2,6 | 16,2 | 18,7 |
| д. Новоселова | 3,7 | 23,5 | 27,2 |
| с. Болотовское | 7,1 | 47,1 | 54,2 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 49,1 | 320,6 | 369,7 |
| п. Хабарчиха | 49,1 | 320,6 | 369,7 |
| Калачинская сельская администрация | 7,6 | 50,0 | 57,6 |
| п. Калач | 7,6 | 50,0 | 57,6 |
| Большеерзовская сельская администрация | 25,4 | 164,7 | 190,1 |
| д. Большая Ерзовка | 18,0 | 117,6 | 135,6 |
| д. Горсткина | 0,7 | 4,4 | 5,1 |
| д. Карпихина | 4,1 | 26,5 | 30,6 |
| д. Гора Коробейникова | 2,6 | 16,2 | 18,7 |
| Кокшаровская сельская администрация | 33,6 | 217,6 | 251,2 |
| д. Кокшарова | 15,9 | 102,9 | 118,8 |
| д. Подкина | 5,9 | 38,2 | 44,1 |
| д. Трошкова | 6,6 | 42,6 | 49,2 |
| д. Перевалова | 5,3 | 33,8 | 39,1 |
| Таежная сельская администрация | 42,4 | 276,5 | 318,9 |
| п. Таежный | 42,4 | 276,5 | 318,9 |
| ВСЕГО: | 1281,3 | 11208,8 | 12490,1 |

Трассировка существующих и проектируемых межпоселковых газопроводов с указанием их диаметров и давлений, а также размещение существующих и перспективных газорегуляторных пунктов на территории муниципального образования указаны на графических материалах «Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры на территории Махневского МО».

Электроснабжение

Согласно представленным данным от МРСК Урал мощностей существующих электроподстанций достаточно для обеспечения электроэнергией застройки всех населенных пунктов на расчетный срок.

Необходимые мероприятия по поддержке бесперебойной подачи электроэнергии в застройку муниципального образования – замена изношенных участков сети на расчетный срок.

Расчетные электрические нагрузки на 1 очередь строительства и расчетный срок приведены в таблице 126. Общая электрическая нагрузка по Махневскому муниципальному образованию на расчетный срок (2030г.) составит 3576,35 МВт.

Таблица 126

Электрические нагрузки по населенным пунктам

Махневского муниципального образования

| Название населенного пункта | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Укрупненная расчетная электрическая нагрузка, МВт | Укрупненная расчетная электрическая нагрузка, МВт |
| 1 | 2 | 3 |
| Махневская поселковая администрация | 1446,90 | 1627,76 |
| п.г.т. Махнево | 1424,64 | 1602,72 |
| п. Ерзовка | 19,32 | 21,74 |
| д. Шмакова | 2,94 | 3,31 |
| ЗАО "Нерудсервис" | 2,00 | 2,00 |
| Измоденовская сельская администрация | 301,56 | 339,26 |
| с. Измоденово | 254,10 | 285,86 |
| д. Трескова | 34,02 | 38,27 |
| с. Шипицыно | 3,78 | 4,25 |
| д. Колесова | 0,42 | 0,47 |
| д. Тычкина | 6,30 | 7,09 |
| п. Мугайское | 2,52 | 2,84 |
| с. Комарово | 0,42 | 0,47 |
| Кишкинская сельская администрация | 236,04 | 265,55 |
| с. Кишкинское | 202,02 | 227,27 |
| д. Луговая | 9,24 | 10,40 |
| д. Ложкина | 21,00 | 23,63 |
| д. Пурегова | 2,94 | 3,31 |
| д. Турутина | 0,84 | 0,95 |
| Мугайская сельская администрация | 264,60 | 297,68 |
| с. Мугай | 233,94 | 263,18 |
| д. Анисимова | 22,68 | 25,52 |
| д. Плюхина | 1,68 | 1,89 |
| д. Толмачева | 5,46 | 6,14 |
| д. Толстова | 0,84 | 0,95 |
| Фоминская сельская администрация | 39,90 | 44,89 |
| с. Фоминское | 39,90 | 44,89 |
| Муратковская сельская администрация | 145,32 | 163,49 |
| п. Муратково | 145,32 | 163,49 |
| Санкинская сельская администрация | 279,72 | 314,69 |
| п. Санкино | 240,24 | 270,27 |
| д. Афончикова | 7,56 | 8,51 |
| д. Новоселова | 10,92 | 12,29 |
| с. Болотовское | 21,00 | 23,63 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 144,48 | 162,54 |
| п. Хабарчиха | 144,48 | 162,54 |
| Калачинская сельская администрация | 22,26 | 25,04 |
| п. Калач | 22,26 | 25,04 |
| Большеерзовская сельская администрация | 74,76 | 84,11 |
| д. Большая Ерзовка | 52,92 | 59,54 |
| д. Горсткина | 2,10 | 2,36 |
| д. Карпихина | 12,18 | 13,70 |
| д. Гора Коробейникова | 7,56 | 8,51 |
| Кокшаровская сельская администрация | 98,70 | 111,04 |
| д. Кокшарова | 46,62 | 52,45 |
| д. Подкина | 17,22 | 19,37 |
| д. Трошкова | 19,32 | 21,74 |
| д. Перевалова | 15,54 | 17,48 |
| Таежная сельская администрация | 124,74 | 140,33 |
| п. Таежный | 124,74 | 140,33 |
| ВСЕГО: | 3178,98 | 3576,35 |

Связь

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация и радиофикация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Расчеты проводились с учетом коэффициента семейности, равного 2,5.

Общее количество телефонных номеров по муниципальному образованию на расчетный срок составит 3196, радиоточек – 3226.

Рассчитанное необходимое количество телефонных номеров и радиоточек для проектного населения на I очередь строительства и расчетный срок сведены в таблицы 127 и 128.

Таблица 127

Количество телефонных номеров для населенных пунктов

Махневского муниципального образования

| Название населенного пункта | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. | Общее количество телефонных номеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Махневская поселковая администрация | 1433 | 41 | 10 | 1485 |
| п.г.т. Махнево | 1357 | 41 | 10 | 1408 |
| п. Ерзовка | 18 | 1 | 0 | 19 |
| д. Шмакова | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ЗАО "Нерудсервис" | 55 | 2 | 0 | 57 |
| Измоденовская сельская администрация | 287 | 9 | 2 | 298 |
| с. Измоденово | 242 | 7 | 2 | 251 |
| д. Трескова | 32 | 1 | 0 | 34 |
| с. Шипицыно | 4 | 0 | 0 | 4 |
| д. Колесова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Тычкина | 6 | 0 | 0 | 6 |
| п. Мугайское | 2 | 0 | 0 | 2 |
| с. Комарово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кишкинская сельская администрация | 225 | 7 | 2 | 233 |
| с. Кишкинское | 192 | 6 | 1 | 200 |
| д. Луговая | 9 | 0 | 0 | 9 |
| д. Ложкина | 20 | 1 | 0 | 21 |
| д. Пурегова | 3 | 0 | 0 | 3 |
| д. Турутина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мугайская сельская администрация | 252 | 8 | 2 | 261 |
| с. Мугай | 223 | 7 | 2 | 231 |
| д. Анисимова | 22 | 1 | 0 | 22 |
| д. Плюхина | 2 | 0 | 0 | 2 |
| д. Толмачева | 5 | 0 | 0 | 5 |
| д. Толстова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Фоминская сельская администрация | 38 | 1 | 0 | 39 |
| с. Фоминское | 38 | 1 | 0 | 39 |
| Муратковская сельская администрация | 138 | 4 | 1 | 144 |
| п. Муратково | 138 | 4 | 1 | 144 |
| Санкинская сельская администрация | 266 | 8 | 2 | 276 |
| п. Санкино | 229 | 7 | 2 | 237 |
| д. Афончикова | 7 | 0 | 0 | 7 |
| д. Новоселова | 10 | 0 | 0 | 11 |
| с. Болотовское | 20 | 1 | 0 | 21 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 138 | 4 | 1 | 143 |
| п. Хабарчиха | 138 | 4 | 1 | 143 |
| Калачинская сельская администрация | 21 | 1 | 0 | 22 |
| п. Калач | 21 | 1 | 0 | 22 |
| Большеерзовская сельская администрация | 71 | 2 | 1 | 74 |
| д. Большая Ерзовка | 50 | 2 | 0 | 52 |
| д. Горсткина | 2 | 0 | 0 | 2 |
| д. Карпихина | 12 | 0 | 0 | 12 |
| д. Гора Коробейникова | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Кокшаровская сельская администрация | 94 | 3 | 1 | 98 |
| д. Кокшарова | 44 | 1 | 0 | 46 |
| д. Подкина | 16 | 0 | 0 | 17 |
| д. Трошкова | 18 | 1 | 0 | 19 |
| д. Перевалова | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Таежная сельская администрация | 119 | 4 | 1 | 123 |
| п. Таежный | 119 | 4 | 1 | 123 |
| ВСЕГО: | 3083 | 91 | 23 | 3196 |

Таблица 128

Количество радиоточек для населенных пунктов

Махневского муниципального образования

| Название населенного пункта | Количество радиоточек в жилом секторе, шт. | Количество радиоточек в общественных зданиях, шт. | Количество уличнных громкоговорителей, шт. | Общее количество радиоточек, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Махневская поселковая администрация | 1378 | 69 | 22 | 1468 |
| п.г.т. Махнево | 1357 | 68 | 21 | 1446 |
| п. Ерзовка | 18 | 1 | 0 | 20 |
| д. Шмакова | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Измоденовская сельская администрация | 287 | 14 | 5 | 306 |
| с. Измоденово | 242 | 12 | 4 | 258 |
| д. Трескова | 32 | 2 | 1 | 35 |
| с. Шипицыно | 4 | 0 | 0 | 4 |
| д. Колесова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Тычкина | 6 | 0 | 0 | 6 |
| п. Мугайское | 2 | 0 | 0 | 3 |
| с. Комарово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кишкинская сельская администрация | 225 | 11 | 4 | 240 |
| с. Кишкинское | 192 | 10 | 3 | 205 |
| д. Луговая | 9 | 0 | 0 | 9 |
| д. Ложкина | 20 | 1 | 0 | 21 |
| д. Пурегова | 3 | 0 | 0 | 3 |
| д. Турутина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мугайская сельская администрация | 252 | 13 | 4 | 269 |
| с. Мугай | 223 | 11 | 3 | 237 |
| д. Анисимова | 22 | 1 | 0 | 23 |
| д. Плюхина | 2 | 0 | 0 | 2 |
| д. Толмачева | 5 | 0 | 0 | 6 |
| д. Толстова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Фоминская сельская администрация | 38 | 2 | 1 | 40 |
| с. Фоминское | 38 | 2 | 1 | 40 |
| Муратковская сельская администрация | 138 | 7 | 2 | 147 |
| п. Муратково | 138 | 7 | 2 | 147 |
| Санкинская сельская администрация | 266 | 13 | 4 | 284 |
| п. Санкино | 229 | 11 | 4 | 244 |
| д. Афончикова | 7 | 0 | 0 | 8 |
| д. Новоселова | 10 | 1 | 0 | 11 |
| с. Болотовское | 20 | 1 | 0 | 21 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 138 | 7 | 2 | 147 |
| п. Хабарчиха | 138 | 7 | 2 | 147 |
| Калачинская сельская администрация | 21 | 1 | 0 | 23 |
| п. Калач | 21 | 1 | 0 | 23 |
| Большеерзовская сельская администрация | 71 | 4 | 1 | 76 |
| д. Большая Ерзовка | 50 | 3 | 1 | 54 |
| д. Горсткина | 2 | 0 | 0 | 2 |
| д. Карпихина | 12 | 1 | 0 | 12 |
| д. Гора Коробейникова | 7 | 0 | 0 | 8 |
| Кокшаровская сельская администрация | 94 | 5 | 1 | 100 |
| д. Кокшарова | 44 | 2 | 1 | 47 |
| д. Подкина | 16 | 1 | 0 | 17 |
| д. Трошкова | 18 | 1 | 0 | 20 |
| д. Перевалова | 15 | 1 | 0 | 16 |
| Таежная сельская администрация | 119 | 6 | 2 | 127 |
| п. Таежный | 119 | 6 | 2 | 127 |
| ВСЕГО: | 3028 | 151 | 47 | 3226 |

Проектом предлагается на расчетный срок расширение автоматических телефонных станций для обеспечения 100% телефонизации населения муниципального образования. Для повышения качества и расширения спектра предоставляемых услуг необходима замена существующих АТС на электронные с расширением емкости для подключения необеспеченного населения, а также замена существующих соединительных и межстанционных кабельных линий связи на оптико-волоконные.

Проектом предлагается установка автоматических телефонных станций в следующих населенных пунктах:

П. Санкино для обеспечения Санкинской сельской администрации фиксированной связью, проектная емкость станции 600 номеров;

П. Таежный для обеспечения населения поселка фиксированной связью проектная емкость станции 150 номеров.

При расширении и установке новых АТС следует учесть, что, в связи с интенсивным развитием в поселке сети сотовой связи, потребность населения в стационарной связи имеет тенденцию к снижению.

2.5.6. Развитие зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий

Махневское муниципальное образование обладает значительным природным и историческим потенциалом для развития рекреационной и туристической деятельности.

Зоны наибольшего рекреационного развития предлагаются вдоль реки Тагил в центральной и восточной части муниципального образования.

Развитие туризма на территории Махневского муниципального образования

Проектом предлагается развитие трех туристических маршрутов:

1)  Туристический маршрут «Дорога Ермака» включает в себя:

-посещение археологических памятников, связанных с местами путешествия Ермака в Сибирь;

- посещение минеральных источников в с. Болотовское и с. Фоминское, отдых в профилакториях, организованных на базе источников;

- посещение старинного уральского села Болотовское.

Виды туризма:

- пеший туризм;

- историко-познавательный туризм;

- оздоровительный туризм;

- промысловый туризм.

Объекты строительства:

- профилакторий на базе минерального источника в с. Болотовское;

-профилакторий на базе минерального источника в с. Фоминское;

- организация привальных пунктов и туристических лагерей вдоль русла реки Тагил на территориях, выделенных для массового отдыха.

2) Туристический маршрут «Духовный центр урала»

Данный проект принят в рамках комплексной областной государственной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011-2015 годы». Маршрут включается в состав туристической зоны «Серебряное кольцо Урала» и организуется во взаимосвязи с Верхотурским городским отдыхом, включает в себя:

- пешеходный паломнический маршрут «Симеонова тропа»;

- посещение старообрядческих православных объектов в исторических поселениях Махневского МО и Верхотурского городского округа (п.г.т. Махнево, с. Меркушино, г. Верхотурье,  Усть- Салда, с. Красногорское, Прокопьевская салда.

Виды туризма:

- религиозный туризм;

- пеший паломнический туризм;

- промысловый туризм;

- развлекательно-досуговый туризм.

Объекты строительства на территории Махневского муниципального образования:

- храмовый комплекс «Тагильская слобода» в п.г.т. Махнево (площадь участка 10 га, площадь объектов инфраструктуры по 5000 кв. м. В состав также входят: кафе, досуговая зона, объекты розничной торговли, гостиница;

- отстойно-разворотная площадка в  начале пешеходного маршрута «Симеонова тропа». В состав входят: стоянка автотранспорта, пункт питания, благоустроенная площадка для отдыха;

-палаточные городки и привальные пункты на пути пешеходного маршрута.

В рамках данного проекта предлагется организация особо охраняемой природной территории Добровольский тракт. Площадь территории, попадающей на территорию муниципального образования, составляет примерно 2574 га.

Также необходима разработка охранных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), и выявленных объектов культурного наследия.

2.5.7. Зона специального назначения

Для оздоровления окружающей среды Махневского муниципального образования необходима рекультивация свалок.

В местах хранения отходов необходимо организовать контроль состояния компонентов окружающей среды – расчетный срок.

Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:

−	создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения – расчетный срок;

−	создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку отходов, подлежащих захоронению – первая очередь.

Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

−	Открытие новой площадки для компостирования твердых бытовых отходов – первая очередь

−	Рекультивация свалок – первая очередь.

−	Создание снегосвалки – первая очередь;

−	Открытие мусороперегрузочных станций – первая очередь

2.6. Проектное использования территории Махневского муниципального образования. Категории земель

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 511293 га. Проектом не предлагается изменения границ муниципального образования и сельских администраций.

На территории  муниципального образования выделено 3 населенных пункта, в которых в настоящее время не зарегестрировано ни одного человека:  д. Маскалка- 39,6 га, д. Боровая- 18,5 га, п. Плантация- 92,3 га. Проектом предлагается перевод данных территорий из земель населенных пунктов в земли запаса.

Проектом предлагается включение д. Кукуй в перечень населенных пунктов.

Также предлагается отнесение земель, о категории которых информация на сегодня не предаставлена ФБУ « Кадастровая палата» по Свердловской области отнести к землям запаса.

Для развития производства в муниципальном образовании предлагается частичный перевод земель сельскохозяйственного использования(из фонда перераспределения) в земли промышленности:

- территории в 1,7 км к северу от д. Трошкова 178,6 га;

-территории примыкающие к западной границе от д. Новоселова -97,3 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель представлен в таблице 129

Таблица 129

Распределение земельного фонда по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент от общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | земли населенных пунктов | 10598 | 2,07 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 95598 | 18,7 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 590 | 0,12 |
| 4 | земли лесного фонда | 390894 | 76.4 |
| 5 | земли водного фонда | 306,6 | 0,06 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 7 | земли запаса | 13306,4 | 2,65 |
| Итого |  | 511293 | 100 |

Таким образом, преимущественная доля земель (76,4%), относится к категории землям лесного фонда и проектом не предлагается их изменения.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

По целевому назначению леса, расположенные на землях лесного фонда, относятся к нерестоохранным лесам, эксплуатационным лесам. Часть лесов, находящихся на территории  Государственного заказника «Янсаевский» должны быть отнесены к категории особо охраняемых лесов.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены в настоящее время крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобнымии хозяйствами, участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального представлены автомобильными дорогами, железными дорогами, отводами от линий электропередач. На следующих стадиях проектирования, при уточнении трассировки автомобильных дорог, железных дорог и инженерных сетей необходимо внести изменения в распределение земель по категориям.

К землям водного фонда относится река Тура.

На территории муниципального образования расположены 7 особоохраняемых природных территорий, площадь которых составляет 231820 га. Из них четыре памятника природы ,один государственный природный заказник. Эти территории не выделены в категорию земли особо охраняемых природных территорий и располагаются частично на землях лесного фонда, частично на землях сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса представлены участками древесно-кустарниковой растительности, болотами, а также свалками.

IV. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Махневского муниципального образования на комплексное развитие территорий

Ниже приведен перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территории Махневского муниципального образования, необходимых для достижения нормируемой обеспеченности и доступности, что позволит сократить отток социально-активного населения и достичь устойчивости демографических показателей.

Размещение инвестиционных площадок на территории населенного пункта ведет к развитию дополнительных функций муниципального образования как туристического и промышленного центра, что позволит вывести его на новый уровень экономического развития.

Территории, планируемые к освоению для жилищного строительства, развития производственной деятельности и рекреации необходимы для обеспечения устойчивого развития посёлка.

Объекты социального обслуживания, предлагаемые к размещению на первую очередь

Детские дошкольные учреждения

- в Махневской поселковой администрации (п.г.т. Махнево) предлагается строительство 2 детских садов на 135 и 35 мест;

- в Измоденовской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 45 мест;

- в Муратковской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 20 мест;

- в Мугайской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 35 мест;

- в Хабарчихинской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 20 мест;

- в Таежной сельской администрации предлагается строительство 1 детского сада на 10 мест;

- в Санкинской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания ДДУ до 25 мест;

Группы кратковременного пребывания детей:

- Фоминская сельская администрация на 2 места;

- Кокшаровская сельская администрация на 20 мест;

- Калачинская сельская администрация на 5 мест;

- Большеерзовская сельская администрация на 10 мест.

Школы:

- в Махневской поселковой администрации (п.г.т. Махнево) предлагается строительство 1 школы на 170 мест;

- Кишкинской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания школы до 35 мест;

- в Муратковской сельской администрации предлагается провести реконструкцию существующего здания школы до 20 мест.

Дома культуры и библиотеки:

- Махневская поселковая администрация строительство нового клуба на 145 мест;

- Махневская поселковая администрация строительство нового здания поселковой библиотеки, в которой будут располагаться Махневская взрослая и детская библиотеки;

- в Калачинской сельской администрации строительство клуба на 10 мест, в этом же здании разместится библиотека.

Размещение библиотек в существующих зданиях клубов в Муратковской, Таежной, Большеерзовской сельских администрациях.

Объекты спорта:

- в Кишкинской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м., поле для мини футбола площадью 375,0;

- в Калачинской сельской администрации – футбольное поле площадью 700 кв.м.;

- в Измоденовской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м., футбольное поле площадью 700 кв. м;

- в Большеерзовской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м.;

- в Хабарчихинской сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

- в Фоминской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м.;

- в Таежной сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

- в Санкинской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м., поле для мини футбола площадью 375,0;

- в Муратковской сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

в Мугайской сельской администрации – поле для мини футбола площадью 375,0 кв.м.;

- в Кокшаровской сельской администрации – спортивный зал площадью 162,0 кв.м.

На первую очередь в Махневской поселковой администрации предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Объекты здравоохранения:

на I очередь предлагается реконструкция существующей больницы в п.г.т. Махнево.

Строительство ФАПа предполагается в Калачинской сельской администрации.

Объекты торговли:

- в Большеерзовской сельской администрации – непродовольственный магазин площадью 23,0 кв.м;

- в Хабарчихинской сельской администрации – непродовольственный магазин площадью 60,0 кв.м;

- в Таежной сельской администрации – 1 продовольственный магазин площадью 20,0 кв.м, 1 непродовольственный площадью 30,0 кв.м;

- в Санкинской сельской администрации – универсальный магазин площадью 50,0 кв.м.

Предприятия общественного питания

- Махневская поселковая администрация (п.г.т. Махнево) – два кафе в общем на 55 мест;

- Кишкинская сельская администрация – кафе на 20 мест;

- Измоденовская сельская администрация – кафе на 25 мест;

- Хабарчихинская сельская администрация – кафе на 20 мест;

- Мугайская сельская администрация – кафе на 20 мест.

В Санкинской сельской администрации предлагается расширение существующего объекта общественного питания до 20 мест. Муратковская и Кокшаровская  сельские администрации будут обслуживаться в существующих школьных столовых.

Отделения связи:

Новые отделения почтовой связи разместятся в Большеерзовской, Кокшаровской и Калачинской сельских администрациях.

Гостиницы:

На I очередь запланировано строительство гостиницы на 40 мест в п.г.т. Махнево.

Объекты бытового обслуживания:

На первую очередь предлагается размещение объектов бытового обслуживания в п.г.т. Махнево.

Объекты социального обслуживания, предлагаемые к размещению на расчетный срок

На расчетный срок предусмотрено несколько дополнительных инвестиционных площадок для размещения объектов обслуживания населения: в Махневской поселковой администрации, Санкинской Сельской администрации и Измоденовской сельской администрации.

Объекты жилищного строительства планируемые к размещению на первую очередь

- Махневская поселковая администрация-23,4 га; в п.г.т. Махнево планируется размещение нескольких кварталов секционной застройки, кварталов блокированной двухквартирной застройки; кварталов индивидуальной застройки;

- Измоденовская сельская администрация- 3,3 га; застройка индивидуальными  и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Хабарчихинская сельская администрация- 4,5 га; застройка индивидуальными  и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Б. Ерзовская сельская администрация-0,3 га; застройка индивидуальными  и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Кокшаровская сельская администрация -2 га; застройка индивидуальными  и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Таежная сельская администрация- 3,8 га; застройка индивидуальными  и двухквартирными блокированными жилыми домами;

Объекты социального обслуживания, предлагаемые к размещению на расчетный срок

- Махневская поселковая администрация-8,6 га; в п.г.т. Махнево планируется размещение кварталов индивидуальной застройки;

- Измоденовская сельская администрация-3,9 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Хабарчихинская сельская администрация- 1,8 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Б. Ерзовская сельская администрация- 0,9 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Кокшаровская сельская администрация -1,2 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Таежная сельская администрация- 1,7 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

- Кишкинская сельская администрация- 2,9 га; застройка индивидуальными и двухквартирными блокированными жилыми домами;

Объекты промышленности, предлагаемые к размещению на первую очередь

- Разработка карьеров на выделенных площадках в д. Трошкова, площадь территории 66 га;

- Резервирование территории под цех по производству железобетонных изделий и тротуарной плитки  в 1,7 км на север от д. Трошкова (недалеко от железной дороги), площадь территории 23,4 га;

- недалеко от южной границы п. Хабарчиха, размещение молочного цеха, площадь участка - 9,4 га;

-участки для лесоперерабатывающей промышленности- в южной части п.г.т. Махнево;

- Размещение забойного цеха недалеко от с. Комарово, площадь участка - 9,2 га.

Объекты промышленности, предлагаемые к размещению на расчетный срок

- недалеко от южной границы п. Хабарчиха, размещение мукомольного завода, площадь участка - 15,4 га;

- недалеко от южной границы п. Хабарчиха, размещение колбасного цеха, площадь участка – 6,6 га;

- площадка под предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции, недалеко от п. Санкино, площадь 20 га;

-участки для лесоперерабатывающей промышленности рядом  с южной границей, площадь 68 га.

Объекты предлагаемые для развития рекреационной деятельности на первую очередь

- профилакторий на базе минерального источника в с. Болотовское;

- организация привальных пунктов и туристических лагерей вдоль русла реки Тагил на территорих выделенных для массового отдыха.

- храмовый комплекс «Тагильская слобода» в п.г.т. Махнево (площадь участка 10 га, площадь объектов инфраструктуры по 5000 кв. м. В состав также входят: кафе, досуговая зона, объекты розничной торговли, гостиница;

-палаточные городки и привальные пункты на пути пешеходного маршрута;

- отстойно-разворотная площадка в  начале пешеходного маршрута «Симеонова тропа». В состав входят: стоянка автотранспорта, пункт питания, благоустроенная площадка для отдыха.

Объекты предлагаемые для развития рекреационной деятельности на расчетный срок

-профилакторий на базе минерального источника в с. Фоминское.

1. Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

Охрана окружающей среды - это сложный комплекс организационных, технических, экономико-ресурсных программ, взаимосвязанных с другими программами стратегического развития населенных пунктов в целом, направленными на стабилизацию и поддержание благоприятной обстановки в отдельных поселениях.

Названные проблемы требуют решения вопроса управления в сфере охраны окружающей среды.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса муниципального образования являются:

- разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшения экологической обстановки, сокращения числа населения, проживающего в пределах санитарно-защитных зон;

- приоритетное размещение новых экологически чистых высокотехнологичных производств;

- внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления, уменьшение объема отходов и т.д.);

-стабилизацию и улучшение качественного состава поверхностных и подземных водных объектов за счет улучшения качества очистки сбрасываемых в них сточных вод;

-охрану почвенно-растительного покрова, посредством рекультивации нарушенных и загрязненных земель;

- приоритетное развитие качественной транспортной инфраструктуры с целью улучшения экологической обстановки и недопущения увеличения загрязнения от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

1.1. Защита атмосферного воздуха

На проектируемой территории расположен ряд объектов, для которых, в соответствии действующим законодательством, необходимо установление санитарно-защитных зон. Соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами, также является важным показателем степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух. Таким образом, несоблюдение режима использования СЗЗ (в т.ч. расположение жилой застройки в СЗЗ и пр.) является показателем сверхнормативного воздействия предприятий на состояние окружающей среды.

Для всех предприятий, влияющих на состояние атмосферного воздуха Махневского муниципального образования, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны – таблица 130.

Таблица130

Планировочные ограничения в части соблюдения санитарно-защитных зон Махневского муниципального образования

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Наименование предприятия | Размер СЗЗ, м | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Махневская поселковая администрация | п.г.т. Махнево | ЗАО Нерудсервис филиал«Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» | 300 | − |
| 2. |  |  | Молочно-товарная ферма | 100 | − |
| 3. |  |  | Лесоперерабатывающее производство | 100 | − |
| 4. |  |  | Комунально-складская зона (овощехранилище) | 50 | − |
| 5. |  |  | МТМ | 100 | − |
| 6. |  |  | Пилорама и склад пиломатериалов | 100 | Вынос предприятия на резервную площадку для развития промышленности, в южную часть п.г.т. Махнево или район Санкино |
| 7. |  |  | Пилорама | 100 | − |
| 8. |  |  | Пилорама | 100 | Вынос предприятия на резервную площадку для развития промышленности, в южную часть п.г.т. Махнево или район Санкино |
| 9. | Измоденовская сельская администрация | с. Измоденово | ООО «Урал-лес» | 100 | − |
| 10. |  |  | Складская территория (овощехранилище) | 50 | − |
| 11. |  |  | Молочно-товарная ферма, ИП Кутенев С.В. | 100 | − |
| 12. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское | ООО «Лесоиндустрия» | 100 | − |
| 13. |  |  | Пилорама ИП Сашина Т.Ю. | 100 | Вынос предприятия на резервную площадку для развития промышленности, в южную часть п.г.т. Махнево или район Санкино |
| 14. |  |  | Пилорама ИП Краюхина Т.В. | 100 | − |
| 15. |  |  | Пилорама ИП Оленева Ю.М. | 100 | Вынос предприятия на резервную площадку для развития промышленности, в южную часть п.г.т. Махнево или район Санкино |
| 16.. |  |  | Склад пиломатериалов | 100 |  |
| 17. | Мугайская сельская администрация | с. Мугай | Лесоперерабатывающее предприятие | 100 | − |
| 18. |  |  | Разведение рыбы | 100 | − |
| 19. | Хабарчихинская сельская администрация | п. Хабарчиха | ООО «Север-лес» | 100 | − |
| 20. | Большеерзовская сельская администрация | д. Большая Ерзовка | ООО «Би-плюс» | 100 | − |
| 21. |  |  | Молочно-товарная ферма | 100 | Вынос предприятия на резервную площадку для развития промышленности, в южную часть п.г.т. Махнево или район Санкино |
| 22. | Таежная сельская администрация | п. Таежный | ООО «Лестэк» | 100 | − |
| 23. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское | Производство пиломатериалов ИП Краюхин А.Н. | 100 | Вынос предприятия на резервную площадку для развития промышленности, в южную часть п.г.т. Махнево или район Санкино |
| ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |
| 1. | Махневская поселковая администрация | п.г.т. Махнево | Лесоперерабатывающее предприятие | 50 | − |
| 2. |  |  | Строительство мукомольного цеха | 300 | − |
| 3. |  |  | Производство ж/б изделий и тротуарной плитки | 100 | − |
| 4. |  |  | Молочный цех | 300 | − |
| 5. |  |  | Колбасный цех | 300 | − |
| 6. |  |  | Предприятие по добыче песка | 100 | − |
| 7. |  |  | Предприятие по добыче песка | 100 | − |
| 8. | Мугайская сельская администрация | с. Мугай | Заборный цех | 300 | − |
| 9. | Санкинская сельская администрация | д. Афончикова | Предприятие по переработке с/х продукции | 100 | − |

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо введение контрольных мер:

−	организация мониторинга и контроля состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятий и жилых районов;

−	контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

−	обязательное проведение экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники выбросов;

−	разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий.

1.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Поверхностные воды

Для водных объектов Махневского муниципального образования необходимо утвердить водоохранные зоны, а также ликвидировать объекты, нахождение которых в их пределах противоречит водному кодекcу – первая очередь.

В соответствии с ограничениями, установленными ст. 65 Водного кодекса РФ для водоохранных зон.

В границах водоохранных зон запрещается:

–	использование сточных вод для удобрения почв;

–	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

–	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

–	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянкам на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Подземные воды

В Махневском муниципальном образовании имеет место проблема охраны и эффективного использования водных ресурсов, которая тесно связана с проблемой обеспечения населения качественной питьевой водой.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ширина санитарно-защитных полос водоводов принята равной 10 м от крайних линий водовода, по обе стороны от него.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземного водоносного горизонта посредством артезианской скважины. В незначительном объеме используются поверхностные водные объекты для промышленного водопользования. Для всех водозаборов, расположенных на территории Махневского муниципального образовании необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО). Проектом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» назначена пятидесятиметровая зона первого пояса от водозаборных скважин.

Мероприятия по первому поясу:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются:

- посадка высокоствольных деревьев,

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения,

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

- проживание людей,

- применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

−	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

−	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

−	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается  в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий  по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического  надзора, органами и учреждениями государственного экологического контроля.

−	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране  поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа "Охрана поверхностных вод от загрязнения".

Мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Запрещается:

−	размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

−	применение удобрений и ядохимикатов;

−	рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Для обеспечения охраны водных ресурсов настоящим проектом предлагается на территории Махневского муниципального образования централизованное водоснабжение также система поверхностного водоотвода. Поверхностный сток организуется самотеком по улицам в пониженные участки территории.

1.3.Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

Для оздоровления окружающей среды Махневского муниципального образования необходима рекультивация свалок.

В местах хранения отходов необходимо организовать контроль состояния компонентов окружающей среды – расчетный срок.

Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:

−	создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения – расчетный срок;

−	создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку отходов, подлежащих захоронению – первая очередь.

Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

−	Открытие новой площадки для компостирования твердых бытовых отходов – первая очередь

−	Рекультивация свалок – первая очередь таблица131

−	Создание снегосвалки – первая очередь;

−	Открытие мусороперегрузочных станций – первая очередь таблица132

Таблица131

Сведения об объектах размещения твердых бытовых отходов

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Санкинская сельская администрация | с. Санкино | 1000 | Рекультивация свалок |
| 2. |  | с. Болотовское |  |  |
| 3. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское |  |  |
| 4. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское |  |  |
| 5. | Махневская поселковая администрация | п.г.т. Махнево |  |  |

Таблица132

Характеристика мусороперегрузочных станций

| № п/п | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | с. Фоминское | 100 | 1100 метров от села Фоминское вдоль автодороги р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво - с. Болотовское |
| 22. | п. Санкино |  | На месте существующей свалки |
| 33. | п. Хабарчиха |  | На месте существующей свалки |

Биологические отходы

Для оздоровления окружающей среды необходимо закрытие скотомогильников, расположенных на территории Махневского МО. Определение местоположения скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными нормами.

Кладбища

На территории Махневского муниципального образования существует 15 действующих кладбищ.

Мероприятия, предусмотренные проектом, сведены в таблицу133

Таблица133

Мероприятия, предусмотренные проектом

| № П/П | Территориальные администрации | Населенный пункт | Размер СЗЗ | Расстояние от водного объекта, м | Расстояние от населенного пункта, м | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Махневская поселковая администрация | п.г.т. Махнево | 50 | 238 | 446 | − |
| 2. | Мугайская сельская администрация | д. Маскалка |  | 635 | 927 | − |
| 3. |  |  |  | 246 | 2149 | − |
| 4. |  | с. Мугай |  | 157 | 360 | Закрытие кладбища, так как попадает в водоохранную зону реки Тагил – первая очередь; Захоронение производить в д. Тресково |
| 5. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское |  | 340 | 133 | − |
| 6. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское |  | 520 | 0 | СЗЗ на жилой застройке |
| 7. | Измоденовская сельская администрация | д. Шипицыно |  | 65 | 130 | Закрытие северной части кладбища 0,3 га попадающей в водоохранную зону реки Иска – первая очередь |
| 8. |  | д. Трескова |  | 540 | 2259 | − |
| 9. | Большеерзовская сельская администрация | д. Большая Ерзовка |  | 302 | 320 | − |
| 10. | Кокшаровская сельская администрация | д. Кокшарова |  | 425 | 285 | − |
| 11. | Болотовская сельская администрация | с. Болотовское |  | 388 | 450 | − |
| 12. | Муратковская сельская администрация | п. Муратково |  | 133 | 440 | Закрытие кладбища, так как попадает в водоохранную зону реки Кыртомка – первая очередь; Захоронение производить в с. Фоминское |
| 13. | Санкинская сельская администрация | п. Санкино |  | 604 | 93 | Закрытие кладбища, так как оно попадает в месторождение подземных вод. |
| 14. | Калачинская сельская администрация | п. Калач | 50 | 561 | 645 | − |
| 15. | Таежная сельская администрация | п. Таежный |  | 690 | 255 | − |
| 16. | Хабарчихинская сельская администрация | п. Хабарчиха |  | 120 | 490 | − |

1.4. Развитие системы обращения с отходами

Санитарная очистка занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории Махневского муниципального образования в безопасном для человека состоянии. Расчет накопления твердых бытовых отходов (расчетный срок) сведен в таблицу134

По НГПСО1-2009.66, расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

Таблица134

Расчет накопления твердых бытовых отходов (расчетный срок)

| № п/п | Территориальные администрации | Численность населения | Количество ТБО, м3/год | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Махневская поселковая администрация | 3445 | 4917,64 | Проведение изыскательских работ по определению местоположения полигона ТБО при разработке схемы санитарной очистки |
| 2. | Большеерзовская сельская администрация | 178 | 280,15 |  |
| 3. | Измоденовская сельская администрация | 718 | 1389,57 |  |
| 4. | Калачинская сельская администрация | 53 | 89,26 |  |
| 5. | Кишкинская сельская администрация | 562 | 707,60 |  |
| 6. | Кокшаровская сельская администрация | 235 | 304,31 |  |
| 7. | Мугайская сельская администрация | 630 | 915,65 |  |
| 8. | Муратовская сельская администрация | 346 | 571,77 |  |
| 9. | Санкинская сельская администрация | 666 | 839,02 |  |
| 10. | Таежная сельская администрация | 297 | 388,59 |  |
| 11. | Фоминская сельская администрация | 95 | 135,12 |  |
| 12. | Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 510,23 |  |

V. Сведения об объектах федерального и регионального значения, планируемых для размещения на территории Махневского муниципального образования утвержденных документами территориального планирования Российской Федерации и документами территориального планирования Свердловской области

Строительство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общей протяженностью 60,21 км между населенными пунктами:

- «Махнево - Восточный», регионального значения, в пределах МО протяженностью 23,03 км;

- «Болотовское - Восточный», местного значения, (согласно СТП Свердловской области) в пределах МО протяженностью 6,63 км;

Организация особо охраняемой природной территории «Добровольский тракт».

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Паспортом безопасности территории Махневского муниципального образования рассмотрено 13 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе:

- землетрясения;

- извержения вулканов;

- оползни;

- селевые потоки;

- снежные лавины;

- ураганы;

- бури;

- штормы;

- град;

- цунами;

- наводнения;

- подтопления;

- пожары природные

Из указанных видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории муниципального образования признана возможность возникновения:

- подтоплений;

- пожаров природных

Список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров Махневского муниципального образования:

1. п. Таежный

2. п. Хабарчиха

3. п. Муратково

4. п. Калач

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Паспортом безопасности территории Махневского муниципального образования рассмотрено 8 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе:

- чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на радиационно -опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на пожаро - взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электро-энергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах;

- чрезвычайные ситуации на транспорте.

Из указанных видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального образования признана возможность возникновения:

- чрезвычайные ситуации на пожаро - взрывоопасных объектах;

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаро - взрывоопасных объектах воздействию могут подвергнуться жители п.г.т. Махнево

Данные расчётов вероятностей и количества пострадавших при ЧС, размеры зон ЧС по наиболее опасным и наиболее вероятным сценариям, социально-экономические последствия при реализации ЧС техногенного характера на территории Махневского муниципального образования представлены в таблице 135.

Данные об опасных объектах на территории Махневского муниципального образования проанализированы на основании данных Паспорта безопасности территории Махневского муниципального образования от 2011 года.

Таблица135

Перечень возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Махневского муниципального образования

| Месторасположение и наименование объектов | возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год -1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально - экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, тыс. руб. |
| п.г.т. Махнево, ул. Советская, 204 АЗС №160 | 25,0 | 3Х10-5 | 1Х10-5 | 0,058 | - | - | 2 | 1630 |

3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Паспортом безопасности территории Махневского муниципального образования рассмотрено 3 вида возможных факторов риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, в том числе:

-эпидемии;

-эпизотии;

-эпитофии

Из указанных видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального образования признана возможность возникновения:

-эпидемий;

-эпитофий.

Данные по показателям риска возникновения биолого-социальных ситуаций приведены в таблице 136

Таблица136

Показатели риска биолого-социальных ситуаций на территории Махневского муниципального образования

| Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций |  | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Эпидемии |  |  | Эпизотиии |  |  | Эпифитотии |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получивших инвалиднось, чел. | Число больных с/х животных (по видам,голов) | Пало (число голов по видам) | Вынуждено убитых (число голов) | Площадь пораженных с/х культур (по видам), тыс. га | Площадь обработанных с/х культур (по видам),тыс. га |  |
| Эпидемия | Туберкулез | п.г.т. Махнево | 23 | 11.07.2006 | 211 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сифилис | п.г.т. Махнево с. Мугай | 33 | 28.08.2006 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эпизотии | Бешенство | с. Кишкинское п.г.т. Махнево | 1 | 04.05.2006 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Эпифитотии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица137

Характеристика опасных объектов на территории Махневского муниципального образования

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на момент разработки паспорта | Значение показателя через 5 лет |
| 1. Ядерно и радиационно-опасные объекты (ЯРОО) 1.1. Количество ядерно и радиационно- опасных объектов, всего единиц, в том числе: - объектов ядерного оружейного комплекса; - объектов ядерного топливного цикла; - АЭС; - из них с реакторами типа РБМК; - научно-исследовательские и другие реакторы (стенды); - объекты ФГУП «Спецкомбинаты «Радон»; 1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт.; 1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки.; 1.4. Общая площадь санитарно-защитных зон ГРОО, км.; 1.5. Количество населения, проживающего в санитарно-защитных, тыс. чел.: - опасного загрязнения; - чрезвычайно опасного загрязнения; 1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно-опасных объектах в год, шт. (по годам за последние 5 лет). | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |  |
| 2. Химически опасные объекты. 2.1. Количество химически-опасных объектов (ХОО), всего единиц.; 2.2. Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийных химически-опасных веществ (АХОО), тонн, в т. ч.: - хлора; - аммиака; - сернистого ангидрида и др.; 2.3. Средний объем транспортируемых АХОО.; 2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, км.; 2.5. Количество аварий и пожаров на химически-опасных объектах в год, шт. (по годам за последние 5 лет). | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |  |
| 3. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед.; 3.2. Количество пожароопасных объектов, ед.; 3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. т.: - взрывоопасных веществ; - легковоспламеняющихся веществ; 3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за последние 5 лет). | 1 нет |  |
| 4. Биологически опасные объекты. 4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.; 4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние 5 лет). | нет нет нет |  |
| 5. Гидротехнические сооружения. 5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности); 5.2. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, ед.; 5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние 5 лет). | 1 ГТС в муниципальной собственности нет нет |  |
| 6. Возможные аварийные выбросы, т/год: 6.1. Химически оасных веществ; 6.2. Биологически опасных веществ. | - - - |  |
| 7. Количество мест размещения отходов, ед.: - мест захоронения промышленных и бытовых отходов; - мест хранения радиоактивных отходов; - могильников; - свалок (организованных и неорганизованных) - карьеров - терриконов и др. | 7 - - нет 2 1 неорганизованных 1 нет |  |
| 8. Количество отходов, тонн. | 40000 |  |

Таблица 137

Радиус обслуживания муниципальных постов пожарной охраны, представленной в таблице по сельским администрациям

| № п/п | Наименование населенного пункта | Место расположения | Расстояние (км) | Время прибытия (мин) | Человек работающих | Пожарных автомобилей (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Махнево | п.г.т. Махнево |  |  | 10 | 3 |
| 2 | п. Таежный | п. Таежный |  |  | 4 | 1 |
| 3 | п. Хабарчиха | п. Хабарчиха |  |  | 4 | 1 |
| 4 | п. Мугай | п. Мугай |  |  | 6 | 1 |
| 5 | п. Санкино | п. Санкино |  |  | 6 | 1 |
| 6 | п. Муратково | п. Муратково |  |  | 4 | 1 |
| 7 | с. Измоденово | с. Измоденово |  |  | 6 | 1 |

Таблица138

Дислокация приемных эвакопунктов в Махневском муниципальном образовании

| № п/п | № ПЭП | Место нахождения | Место расположения эвакопунктов | Количество эваконаселения | Способ доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орджоникидзевский район – 5,0 тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | р.п. Махнево ст. Ерзовка | ул. Победы 23, средняя общеобразовательная школа | 2000 | Пешим ходом |
| 2 | 2 | р.п. Махнево ст. Ерзовка | ул. Гагарина 27, здание начальной школы | 1000 | Пешим ходом |
| 3 | 3 | р.п. Махнево ст. Ерзовка | ул. Победы 30, здание дома культуры р.п. Махнево | 2000 | Пешим ходом |
| Кировский район – 12,0 тыс.чел |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | р.п. Махнево ст. Ерзовка | ул. Плюхина 13, здание детского сада | 2000 | Пешим ходом |
| 5 | 5 | р.п. Махнево ст. Ерзовка | ул. 70 лет Октября 35, МУЗ Махнёвская районная больница | 1500 | Пешим ходом |
| 6 | 6 | р.п. Махнево ст. Ерзовка | ул. Победы 102-а, МУ «МФСК Ермак» | 1000 | Пешим ходом |
| 7 | 7 | с. Кишкинское ст. Ерзовка | ул. Школьная 6, средняя общеобразовательная школа | 1500 | Пешим ходом |
| 8 | 8 | п. Хабарчиха ст. Хабарчиха | ул. Школьная 6, здание начальной школы | 2000 | Пешим ходом |
| 9 | 9 | с. Измоденово ст. Мугайская | ул. Азовской 7, здание дома культуры с. Измоденово | 1500 | Пешим ходом |
| 10 | 10 | с. Мугай ст. Ерзовка | ул. 70 лет Октября 18, здание дома культуры с. Мугай | 1500 | Пешим ходом |
| 11 | 11 | с. Мугай ст. Ерзовка | Ул. 70 лет Октября 17, средняя общеобразовательная школа | 1000 | Пешим ходом |

Таблица139

Дислокация пунктов временного размещения на территории Махневского муниципального образования

| № п/п | № ПВР | Адрес пункта временного размещения | Возможности (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВР №1 | р.п. Махнево, ул. Победы 30, дом культуры | 100 |
| 2 | ПВР №2 | с. Измоденово, ул. Азовской 7, здание дома культуры с. Измоденово | 50 |
| 3 | ПВР №3 | п. Санкино, ул. здание дома культуры, п. Санкино | 50 |

VII. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 5.

Таблица 5

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель | га | 512539 | 511293 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 9692,7 | 10598 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 181629 | 95598 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1241 | 590 |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 82298 | 390894 |
| 1.5 | земли водного фонда | га | 306,6 | 306,6 |
| 1.6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 1.7 | земли запаса | га | - | 13306,4 |
| 1.8 | Земли, о категории которых информация отсутствует | га |  |  |
| II. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 7569 | 7569 |
| 2.2 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1270 | - |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 4181 | - |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 2118 | - |
| III. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 17,5 | 22,5 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | S o6щ. м2 | 130536,0 | 177278,1 |
|  |  | кол-во домов | н.д. | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | S o6щ. м2 | - | 46742,1 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 26,4 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | S o6щ. м2 | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | - |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | S o6щ. м2 | 130536,0 | 130536,0 |
|  |  | % от общ. объема. сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |
| IV. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы | 17/1455 | 36/2021 |
| 4.2 | объекты здравоохранения | ед/койко-мест | 15/- | 17/45 |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | ед/м2 | 5/14599,0 | 20/26479,0 |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения | ед/мест | 20/1301 | 26/1460 |
| 4.5 | объекты торгового назначения | ед/м2 | 72/6633,5 | 77/6816,5 |
| 4.6 | объекты общественного питания | ед/мест | 2/64 | 9/215 |
| 4.7 | кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи | ед | 10 | 13 |
| 4.8 | объекты коммунально-бытового назначения | ед/раб.мест | 10/23 | 18/79 |
| V. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 50,37 | 50,37 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | - | - |
|  | - регионального значения | -"- | 50,37 | 50,37 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего |  | 176,60 | 211,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | - | - |
|  | - регионального или межмуниципального значения | -"- | 52,40 | 89,80 |
|  | - местного значения | -"- | 124,20 | 141,43 |
| 5.3 | Плотность транспортной сети (автомобильной) | км/100 км2 | 3,45 | 4,13 |

VIII. Приложения

Техническое задание